Projekt pn. „Zawodowa współpraca 5” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1:

Zakup i dostawa maszyn i sprzętu elektrycznego i budowlanego na potrzeby projektu pn. Zawodowa współpraca 5

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja lutownicza | Lutownica: grotowa i hotair Moc całkowita stacji: min. 700 W Kontroler zapewniający wysoką stabilność pracy Wyświetlacz LCD Regulacja temperatury Stabilność temperatury: +/-1 °C Minimalny zakres regulacji temperatury gorącego powietrza: 100°C- 450°C Przepływ powietrza: min. 20 litrów/minutę Ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury Minimalny zakres regulacji temperatury grota: 200°C-450 °C Moc lutownicy kolbowej: min. 50 W Załączone doposażenie: podstawka pod kolbę hotair, podstawka pod kolbę grotową z gąbką czyszczącą , min. 3 dysze okrągłe o różnej średnicy | 2 szt. |
|  | Szlifierka magnetyczna do płaszczyzn | Szlifierka magnetyczna do płaszczyzn Wrzeciennik pracujący na dwóch parach prowadnic lub prowadnice liniowe do posuwu Podwójna prowadnica w kształcie litery V lub prowadnice liniowe Posuw hydrauliczny w 2 osiach Prowadnice liniowe do posuwu: hartowane i szlifowane precyzyjnie Centralne smarowanie prowadnic Odczyt cyfrowy Wymiary stołu: min. 40x20 cm Posuw poprzeczny: min. 20 cm Posuw wzdłużny: min. 50 cm Minimalny zakres prędkości wzdłużnej: 3-20 m/min lub posuw pionowy min. 1,2 mm/obr Minimalny zakres poprzecznego posuwu automatycznego: 0-5 mm/min lub posuw poprzeczny min. 2,5 mm/obr. Posuw poprzeczny przyspieszony: min. 600 mm/min Wielkość ściernicy/tarczy szlifierskiej: min. 20x1,8x3 cm Obroty ściernicy/trzpienia: min. 2800 obr./min. Moc silnika głównego: min. 1,1 kW | 1 szt. |
|  | Polerka ręczna | Moc: min. 1200 W Prędkość bez obciążenia: min. 3000 obr/min Średnica tarczy: min. 180 mm Gwint wrzeciona: M14 Regulacja prędkości Załączone doposażenie: talerz 180 mm z chwytem na rzep, nakładka polerska 180 mm z wełny, rękojeść | 2 szt. |
|  | Plazma powietrzna do cięcia metalu | Przecinarka plazmowa Napięcie zasilania: 400V Częstotliwość: min. 50Hz Minimalny zakres prądu cięcia:30 - 80A Moc: min. 13 kW Cykl pracy: min. 60% Grubość cięcia: min. 30mm Ciśnienie sprężonego powietrza: min. 4 bar Pobór powietrza: min. 160l/min Zajarzanie łuku: bezstykowe HF Sterowanie elektroniczne Regulacja prądu cięcia Układ chłodzenia Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu Wyświetlacz cyfrowy Załączone doposażenie: Uchwyt plazmowy ręczny EURO, uchwyt masowy | 1 szt. |
|  | Półautomat spawalniczy MIG/MAG | Spawarka inwertorowa MIG/MAG Zasilanie: AC min. 400V Częstotliwość: min. 50 Hz Ilość faz: min. 3ph Minimalny zakres prądu spawania MIG/MAG: 50-250A Sprawność: min. 60% Minimalny zakres korekcji napięcia spawania: -5 do 5V Minimalny zakres indukcyjności: 1-10 Minimalny zakres balansu: 10-90% Minimalny zakres częstotliwości pulsacji: 0,1 – 9,5 Hz Funkcje: hot start, Arc force, spawanie punktowe, dual puls Klasa ochrony obudowy: min. IP21S Typ podajnika: 4R Wielkość szpuli: min. 15kg Średnica drutu: 0.8, 1.0 i 1.2mm Pamięć ustawień Płynna regulacja parametrów spawania Regulacja indukcyjności Wyświetlacz LCD | 2 szt. |
|  | Kompresor ze zbiornikiem | # Sprężarka tłokowa olejowa Pojemność zbiornika: min. 200 L Ciśnienie: min. 8 bar Moc silnika: min. 2 kW Wydajność na ssaniu: min. 390 l/min. lub wydajność efektywna: min. 550 l/min Prędkość obrotowa: min. 1000 obr./min. Ilość cylindrów: min. 2 Ilość stopni sprężania: min. 1 Deklaracja zgodności CE, stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej | 1 szt. |
|  | Mechaniczne nożyce gilotynowe | Gilotyna do blachy Szerokość robocza: min. 200 cm Grubość blachy (400 N / mm²): min. 3 mm Grubość blachy (700 N / mm²): min. 1,5 mm Kąt cięcia: min. 1,2° Skok na minutę: min. 30 Moc silnika: min. 3 kW Wsporniki podtrzymujące duże elementy Ogranicznik tylny Regulacja: do milimetra Załączone doposażenie: min. 1 wymienny zestaw noży, min. 1 zestaw noży do stali szlachetnej | 1 szt. |
|  | Pilarka taśmowa | Pilarka taśmowa do dwustronnego ciecia Minimalny zakres cięcia pod kątem od - 45 do + 60 stopni lub ramię skrętne 0-60 stopni Moc: min. 1,2kW Cięcie prostopadłe: min. 220 mm Regulacja opadania ramienia: siłownik hydrauliczny Wymiary taśmy (dł. x szer. x gr.): 2450x27x0,9 lub inny, typowy, stale dostępny w sprzedaży Minimalny zakres prędkości taśmy: 45-70 m/min. Materiał ramienia przecinarki: jednolity odlew żeliwa Imadło wyposażone w szybki docisk Prowadnice brzeszczoty: wyposażone w system łożysk tocznych oraz węgliki spiekane Układ chłodzenia Stół roboczy: żeliwna konstrukcja, skrętne ramię i pulpit sterujący Osłony taśmy tnącej Automatyczne wyłączenie przecinarki w przypadku zerwania się taśmy tnącej. | 1 szt. |
|  | Wiertarka SDS | Moc nominalna: min. 800 W Moment obrotowy: min.18 Nm Minimalny zakres biegu jałowego: 0-2500 1/min Liczba biegów: min. 2 Liczba udarów: min. 4200 1/min Energia udaru: min. 2,5 J Średnica wiercenia w betonie: min 25 mm Wiercenie koronką: min. 65 mm Średnica wiercenia w stali: min. 13 mm Średnica wiercenia w drewnie: min. 30 mm Rodzaj uchwytu: SDS-plus Zasilanie sieciowe Załączone doposażenie: szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, gumowany uchwyt pomocniczy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka narzędziowa | 2 szt. |
|  | Wiertarka ręczna | Moc: min. 750 W Typ uchwytu: szybkozaciskowy Obroty prawo/lewo Funkcja udaru Zasilanie sieciowe Moment obrotowy: min 2,3 Nm Prędkość obrotowa bez obciążenia : min. 2800 obr/min Liczba udarów: min. 47500 Średnica wiercenia w drewnie : min. 30 mm Średnica wiercenia w betonie: min. 15 mm Średnica wiercenia w stali : min. 10 mm Załączone doposażenie: uchwyt pomocniczy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka narzędziowa | 3 szt. |
|  | Szlifierka kątowa | Moc znamionowa: min. 1100 W Minimalny zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym: 2800 - 10500 obr/min Prędkość obrotowa pod obciążeniem: min. 8500 obr/min Moment obrotowy: min. 3,0 Nm Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm Gwint wrzeciona: M14 System umożliwiający szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi Zabezpieczenie przeciążeniowe Funkcja łagodnego rozruchu Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem Załączone doposażenie: osłona, kołnierz podporowy, uchwyt pomocniczy | 3 szt. |
|  | Wkrętarka akumulatorowa | Typ silnika: bezszczotkowy Średnica wiercenia w stali: min. 12 mm Średnica wiercenia w drewnie: min. 30 mm Maksymalny moment obrotowy min. 60 Nm Minimalny zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm Źródło światła LED Min. 2 akumulatory litowo jonowe o pojemności min. 1,5 Ah Załączone doposażenie: ładowarka, walizka | 2 szt. |
|  | Wiertarka udarowa | Moc urządzenia: min. 800 W Średnica wiercenia w drewnie: min. 40 mm Średnica wiercenia w stali: min. 15 mm Średnica wiercenia w betonie: min. 20 mm Prędkość obrotowa: min. 3500 obr./min Maksymalny moment obrotowy: min. 40 Nm Ogranicznik głębokości Regulacja prędkości Dwubiegowa przekładnia z Uchwyt antywibracyjny | 2 szt. |
|  | Mieszadło do zapraw | Mieszarka do mieszania farb, klejów i lekkich zapraw murarskich Moc: min. 2000 W Prędkość obrotowa: min. 800 obr./min Uchwyt dwuręczny Mieszalnik: min. 120 mm | 2 szt. |
|  | Szlifierka kątowa | Szlifierka kątowa Moc: min. 800W Prędkość obrotowa: min. 11 000 obr./min. Średnica tarczy: min. 125 mm Funkcja łagodnego rozruchu Min. dwupozycyjny uchwyt boczny Wyłącznik odcinający zasilanie | 2 szt. |
|  | Rusztowanie | Rusztowanie składane, przejezdne Materiał: aluminium Antypoślizgowe szczeble ram Min. 4 kółka wyposażone w system hamulców Średnica rur pionowych i poziomych: min. 40 mm. Obciążenie: min. 150 kg/m2. Zgodność z normą EN 1004 lub równoważną Wymiary: min. 0,70 x 1,60 m Wysokość robocza: min. 5,5 m | 1 szt. |
|  | Poziomica laserowa | Poziomica laserowa Laser krzyżowo-punktowy Zasięg: min. 15 m Dokładność: min. 0,3 mm/m Automatyczna niwelacja | 1 szt. |
|  | Pilarka tarczowa ukosowa | Moc maksymalna: min. 1300 W Prędkość obrotowa: min. 4500 obr./min Długość cięcia: min. 150 mm Głębokość cięcia przy 90°: min. 60 mm, Głębokość cięcia przy 45°: min. 40 mm, Kąt nachylenia: min. 45° Stół roboczy Załączone doposażenie: tarcza, klucz do tarczy, zacisk | 1 szt. |
|  | Piła szablasta | Pilarka szablowa Moc: min. 1100W Prędkość obrotowa: min. 2800 skoków/min Zdolność cięcia stali: min. 100 mm Zdolność cięcia drewna: min. 150 mm Blokada brzeszczotu w min. 4 położeniach Zacisk bezkluczowy | 1 szt. |
|  | Odkurzacz przemysłowy | Moc znamionowa: min. 1200 W Pojemność zbiornika: min. 25 l Podciśnienie: min. 250 mbar Wydatek powietrza: min. 70 l/s Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania i wyłączania Automatyczne oczyszczanie filtra Załączone doposażenie: filtr, ssawka szczelinowa, ssawka ma mokro i sucho, rura ssąca, wąż ssący min. 4m. | 1 szt. |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2:

Zakup i dostawa akcesoriów do obróbki metalu na potrzeby projektu

pn. Zawodowa współpraca 5

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aluminium | Pręt aluminiowy Wymiary zewnętrzne: 40x40 mm Powierzchnia: gładka, surowa | 20 kg |
|  | Wałek I | Wałek aluminiowy Średnica: 40 mm Powierzchnia: gładka, surowa | 30 kg |
|  | Wałek II | Wałek poliamidowy Średnica: 40 mm Powierzchnia: gładka, surowa | 20 kg |
|  | Frez I | Frez składany trzpieniowy Chwyt walcowy Liczba ostrzy: 3 System mocowania płytek: S Kąt przystawienia płytki: 90° Typ mocowanej płytki: APKT1604 Załączone doposażenie: 10 pytek APKT 16 wykonanych z węglika spiekanego grubość płytki 04 promień 90° | 1 szt. |
|  | Frez II | Frez składany trzpieniowy Chwyt walcowy ze spłaszczeniem Liczba ostrzy: 3 Średnica: 20 mm System mocowania płytek: C Kąt przystawienia płytki: 45° Typ mocowanej płytki: TPKN1603 Załączone doposażenie: 10 pytek TPKN 1603 wykonanych z węglika spiekanego grubość płytki 03 promień 90° | 1 szt. |
|  | Noże tokarskie | Zestaw jedenastu, 16-milimetrowych noży tokarskich Materiał: węgliki spiekane i stal węglowa Oprawki: oksydowane Trzpień mocujący: 16 x 16 mm W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - nóż SCLCR 1616-09 – 1 szt. - nóż SCLCL 1616-09 – 1 szt. - nóż SDNCN 1616-11 – 1 szt. - nóż SDJCR 1616-11 – 1 szt. - nóż SWGCR 1616-06 – 1 szt. - nóż QA 1616-03 – 1 szt. - nóż LW 1616-06 – 1 szt. - klucze wymienne – 4 szt. Noże muszą zostać dostarczone w drewnianym pudełku. | 1 zestaw |
|  | Nóż tokarski I | Nóż tokarski boczny odsadzony, prawy Rozmiar: 20x20 Wykonany zgodnie z normą ISO 6 lub równoważną Przeznaczony do stali Lutowana płytka z węglików spiekanych typu S20/P20 | 10 szt. |
|  | Nóż tokarski II | Nóż tokarski wygięty Rozmiar: 20x20 Wykonany zgodnie z normą ISO 2 lub równoważną Przeznaczony do stali Lutowana płytka z węglików spiekanych typu P20 Trzonek ze stali konstrukcyjnej | 10 szt. |
|  | Nóż do otworów I | Nóż do otworów wytaczaki NNW6 1010 Materiał: SW 7 M | 5 szt. |
|  | Nóż do otworów II | Nóż do otworów wytaczaki NNWb 1616 Materiał: SK5 | 5 szt. |
|  | Nóż przecinak | Nóż przecinak Rozmiar: 20x12 Wykonany zgodnie z normą ISO 7 lub równoważną Płytka Sk5 | 10 szt. |
|  | Noże do toczenia wewnętrznego z zestawem płytek I | Nóż tokarski przeznaczony do toczenia wewnętrznego z płytką podporową Rozmiar trzonka: 20mm Wersja: prawy System mocowania płytek: S Typ mocowanej płytki: IR16 Trzonek noża ulepszony cieplnie: min. do 40HRC Załączone doposażenie: 10 płytek IR16 z węglika spiekanego | 1 szt. |
|  | Noże do toczenia wewnętrznego z zestawem płytek II | Nóż tokarski przeznaczony do toczenia wewnętrznego Stosowany przy obróbce średnio dokładnej Rozmiar trzonka: 25mm Wersja: prawy System mocowania płytek: P Typ mocowanej płytki: CN..1204.. Kąt przystawienia oprawki: 95° Załączone doposażenie: 10 płytek CN..1204.. z węglika spiekanego | 1 szt. |
|  | Noże do toczenia wewnętrznego z zestawem płytek III | Nóż tokarski przeznaczony do toczenia wewnętrznego Stosowany przy obróbce średnio dokładnej Rozmiar trzonka: 25mm Wersja: prawy System mocowania płytek: P Typ mocowanej płytki: WN..0804.. Kąt przystawienia oprawki: 95° Załączone doposażenie: 10 płytek WN..0804.. z węglika spiekanego | 1 szt. |
|  | Wiertło | Wiertło składane 25 mm Na płytko wieloostrzowe typu WCMX04 Wiercenie otworów przelotowych i nieprzelotowych Długość robocza 3xD Chłodzenie wewnętrzne Chwyt ze spłaszczeniem pod mocowanie typu Załączone doposażenie: 2 śruby mocujące, klucz TORX | 1 szt. |
|  | Głowica frezarska | Głowica frezarska nasadzana Średnica robocza : 40 mm Średnica otworu : 16 mm Wysokość głowicy : 40 mm Ilość gniazd na płytki : 5 Kąt: 90 stopni Chłodzenie wewnętrzne Płytka: typu APKT 10 Twardość powierzchni: min. 750 Załączone doposażenie: śruba, klucz | 1 szt. |
|  | Trzpień frezarski | Trzpien frezarski zabierakowy Do frezów z rowkiem zabierakowym DIN 138 Zgodny z normą ISO 30 lub równoważną Rozmiar: SK 30, d 16, A 35 Śruba krzyżowa M8 Zabierak D16 | 1 szt. |
|  | Płytki do głowicy | Płytka frezarska do głowicy APKT 1003 Materiał: węgliki spiekane | 10 szt. |
|  | Płytki do frezowania | Płytka do frezowania rowków, występów i frezowania czołowego Materiał: węglik spiekany PL 30 pokryty metodą PVD Kierunek skrawania: prawy Typ: TPKN Długość boku płytki: 16 Promień: 90° Grubość 03 Postać krawędzi tnącej PDTR | 30 szt. |
|  | Uchwyt spawalniczy I | Uchwyt spawalniczy MIG/MAG Chłodzony powietrzem i cieczą Przegub kulowy Zgodny z normą EN 60 974-7 lub równoważną | 2 szt. |
|  | Uchwyt spawalniczy II | Uchwyt spawalniczy MIG/MAG Chłodzony gazem Przyłącze: EURO Długość: min. 5 , Obciążalność CO2: min. 230 A Obciążalność mieszanka: min. 200 A Sprawność: min. 60% Średnica drutu: minimalny zakres 0.8 - 1.2mm | 2 szt. |
|  | Palnik I | Palnik uchwytu spawalniczego MIG/MAG Przeznaczony do uchwytu MB-25 Długość całkowita: min. 180 mm | 2 szt. |
|  | Palnik II | Palnik uchwytu spawalniczego MIG/MAG Przeznaczony do uchwytu MB-36 Długość całkowita: min. 220 mm | 2 szt. |
|  | Tarcza do metalu I | ## Tarcza do przecinania metalu 125x6,0mm | 30 szt. |
|  | Tarcza do metalu II | ## Tarcza do przecinania metalu 125x1,5mm | 30 szt. |
|  | Profil | # Profil zamknięty stalowy # Wymiary : 50x30x2 mm Długość: 2 m | 60 m |
|  | Płaskownik I | # Płaskownik stalowy # Wymiary : 4x40 mm Długość: 3 m | 70 m |
|  | Płaskownik II | # Płaskownik stalowy # Wymiary : 2x60 mm Długość: 3 m | 70 m |
|  | Płaskownik III | # Płaskownik stalowy # Wymiary : 5x60 mm Długość: 3 m | 90 m |
|  | Płaskownik IV | # Płaskownik stalowy # Wymiary : 8x60 mm Długość: 3 m | 120 m |
|  | Drut spawalniczy | Miedziowany drut spawalniczy z dodatkiem manganu Przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG Średnica drutu: 1,0 mm. Waga zwoju: min. 15 kg | 5 szt. |
|  | Gaz CO2 | Butla pełna z CO2 do spawania metodą MIG/MAG Waga: min. 26 kg | 5 szt. |
|  | Butla | Butla pełna do spawania metodą MIG/MAG Pojemność: min. 40l Ciśnienie robocze: min. 150 bar Legalizacja Zgodna z normą PN-EN lub równoważną Wypełnienie: Argon | 2 szt. |
|  | Pilniki ślusarskie | Zestaw pilników ślusarskich Materiał części roboczej: stal T12 Długość części roboczej: min. 20 cm Ergonomiczne rękojeści z antypoślizgową powierzchnią oraz otworem do powieszenia W skład zestawu musi wejść co najmniej 5 różnych kształtów pilników o przekroju: kwadratowym, okrągłym, prostokątnym, owalnym i trójkątnym | 10 komplet |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3:

Zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych na potrzeby projektu

pn. „Zawodowa współpraca 5”

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw wkrętaków elektrotechnicznych | Wkrętaki do pracy pod napięciem do 1000V Zgodne z normą DIN EN 60900 lub równoważną Ergonomiczna rękojeść W skład zestawu muszą wejść co najmniej następujące wkrętaki: - 3,0 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - PH 1 x 80 - PH 2 x 10 | 3 zestawy |
|  | Końcówki tulejkowe I | Końcówka tulejkowa izolowana Materiał: miedź Zabezpieczenie powierzchni: cynowanie Materiał izolacyjny: poliamid Znamionowy przekrój poprzeczny: 1 mm2 | 1000 szt. |
|  | Końcówki tulejkowe II | Końcówka tulejkowa izolowana Materiał: miedź Zabezpieczenie powierzchni: cynowanie Materiał izolacyjny: poliamid Znamionowy przekrój poprzeczny: 1,5 mm2 | 1000 szt. |
|  | Końcówki tulejkowe III | Końcówka tulejkowa izolowana Materiał: miedź Zabezpieczenie powierzchni: cynowanie Materiał izolacyjny: poliamid Znamionowy przekrój poprzeczny: 2,5 mm2 | 1000 szt. |
|  | Konektor oczkowy I | ## Konektor oczkowy ## Materiał: miedź elektrolityczna ## Oczko 5mm ## Kabel: minimalny zakres 1 – 2,5mm2 Rozmiar gwintu:M5 Montaż złącza: na przewód Montaż przewodu: zaciskany | 100 szt. |
|  | Konektor oczkowy II | ## Konektor oczkowy izolowany ## Materiał: miedź elektrolityczna cynowana Materiał izolacji: PCV ## Oczko 5 mm ## Kabel: minimalny zakres 1,5 – 2,5mm2 Rozmiar gwintu:M5 Montaż złącza: na przewód Montaż przewodu: zaciskany | 300 szt. |
|  | Końcówki oczkowe | ## Końcówka oczkowa ## Materiał: miedź elektrolityczna Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza: 8 ## Przekrój znamionowy: 16 mm2 Rozmiar gwintu: M8 | 100 szt. |
|  | Praska do zaciskania końcówek I | ## Praska ręczna do końcówek oczkowych ## Blokada wymuszona ze zwalniaczem ## Regulacja nacisku zaciskania ## Zacisk trzpieniowy ## Minimalny zakres obsługiwanych końcówek: 1,5-4 mm. | 1 szt. |
|  | Praska do zaciskania końcówek II | # Praska zaciskowa do końcówek konektorowych Długość: min. 180 mm Materiał części roboczej: stal chromowo-wanadowej oksydowanej Twardość ostrza tnącego: min. 45 HRC Minimalny zakres obsługiwanych konektorów: 0,5 - 6,0mm²﻿. Przeznaczenie: precyzyjne łączenie przewodów z końcówkami złączy konektorowych | 1 szt. |
|  | Praska do zaciskania końcówek duża | Praska do zaciskania standardowych końcówek rurkowych i łączników Wbudowana matryca obrotowa Zacisk sześciokątny Waga: min. 1,30 kg Minimalny zakres: 6-50 mm2 | 1 szt. |
|  | Przyrząd do ściągania izolacji | Nóż do usuwania izolacji ze standardowych kabli okrągłych Minimalny zakres roboczy: Ø 8 - 28 mm Ostrze hakowe, powlekane azotkiem tytanu Regulowana głębokość cięcia Obrotowy nóż wewnętrzny Automatyczne ustawianie cięcia okrągłego i podłużnego | 2 szt. |
|  | Koszulki termokurczliwe I | Koszulka rurka termokurczliwa RTS 6,4/3,2 Rurka termokurczliwa samogasnąca Rurka poliolefinowa giętka Minimalny zakres temperatury pracy: –55°C do +125°C Współczynnik skurczenia: min. 2:1 Rozmiar: 1/4 cala Długość: 35 metrów w tym po 5 metrów w następujących kolorach: brązowy, czarny, czerwony, niebieski, żółto-zielony, zielony i żółty. Zamawiający dopuści rurki w częściach o długości min. 1 metra. | 1 szt. |
|  | Koszulki termokurczliwe II | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem Materiał: poliolefin i klej termotopliwy Minimalny zakres temperatury pracy: od –55°C do + 110°C Współczynnik obkurczania: min. 3:1 Średnica wewnętrzna rury przed skurczeniem: min. 40 mm Średnica wewnętrzna rury po całkowitym skurczeniu: max. 12 Grubość ścianki po całkowitym skurczeniu: 2,5 Długość: min. 1 metr | 1 szt. |
|  | Koszulki termokurczliwe III | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem Materiał: poliolefin i klej termotopliwy Minimalny zakres temperatury pracy: od –55°C do + 110°C Współczynnik obkurczania: min. 3:1 Średnica wewnętrzna rury przed skurczeniem: min. 30 mm Średnica wewnętrzna rury po całkowitym skurczeniu: max. 8 Grubość ścianki po całkowitym skurczeniu: 2,5 Długość: min. 1 metr | 2 szt. |
|  | Koszulki termokurczliwe IV | Rurka termokurczliwa samogasnąca Rurka poliolefinowa giętka Minimalny zakres temperatury pracy: –55°C do +125°C Współczynnik skurczenia: min. 2:1 Średnica wewnętrzna (przed obkurczeniem): 9,5 mm Średnica wewnętrzna (po obkurczeniu) 4,8 mm Grubość ścianki (przed obkurczeniem): minimum 0,3 mm Grubość ścianki (po obkurczeniu): minimum 0,56 mm Długość: 10 metrów w tym 5 metrów w kolorze czarnym i 5 metrów w kolorze brązowym. Zamawiający dopuści rurki w częściach o długości min. 1 metra. | 1 szt. |
|  | Cyna | Cyna lutownicza z topnikiem w szpuli Średnica: 1 mm Masa: min. 250 g Minimalny zakres temperatury topnienia: 190°C | 5 szt. |
|  | Kalafonia | Aktywna kalafonia Zawierająca aktywatory ułatwiające lutowanie Masa: min. 40 g | 5 szt. |
|  | Zestaw min. 100 złączek | Zestaw szybkozłączek instalacyjnych przeznaczonych do łączenia przewodów jednodrutowych oraz wielodrutowych W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - min. 15 uniwersalnych złączek kompaktowych, 2 tory, do podłączania odizolowanych przewodów linkowych o przekroju w minimalnym zakresie od 0,14 mm² do 4 mm² oraz jedno- i wielodrutowych o przekroju w minimalnym zakresie 0,2-4mm², bez użycia narzędzi, cynowane szyny prądowe, do prądu nominalnego maksymalnie 32A/450V - min. 20 uniwersalnych złączek kompaktowych, 3 tory, do podłączania odizolowanych przewodów linkowych o przekroju w minimalnym zakresie od 0,14 mm² do 4 mm² oraz jedno- i wielodrutowych o przekroju w minimalnym zakresie 0,2-4mm², bez użycia narzędzi, cynowane szyny prądowe, do prądu nominalnego maksymalnie 32A/450V. - min. 7 uniwersalnych złączek kompaktowych, 5 torów, do podłączania odizolowanych przewodów linkowych o przekroju w minimalnym zakresie od 0,14 mm² do 4 mm² oraz jedno- i wielodrutowych o przekroju w minimalnym zakresie 0,2-4mm², bez użycia narzędzi, cynowane szyny prądowe, do prądu nominalnego maksymalnie 32A/450V - min. 40 szybkozłączek do podłączania przewodów jednodrutowych o minimalnym zakresie przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm², 2 otwory, materiał przewodzący: miedź, prąd znamionowy: 24A/450V - min. 40 szybkozłączek do podłączania przewodów jednodrutowych o minimalnym zakresie przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm², 3 otwory, materiał przewodzący: miedź, prąd znamionowy: 24A/450V - min. 20 szybkozłączek do podłączania przewodów jednodrutowych o minimalnym zakresie przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm², 4 otwory, materiał przewodzący: miedź, prąd znamionowy: 24A/450V - min. 10 szybkozłączek do podłączania przewodów jednodrutowych o minimalnym zakresie przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm², 5 otworów, materiał przewodzący: miedź, prąd znamionowy: 24A/450V - Pudełko mieszczące wszystkie złączki | 5 zestaw |
|  | Złączka potrójna I | Uniwersalna złączka kompaktowych do podłączania odizolowanych przewodów linkowych Minimalny zakres przekroju żyły: 0,2-4mm² 3 otwory Podłączenie przewodów bez użycia narzędzi Cynowane szyny prądowe Prąd nominalny: 32A/450V | 100 szt. |
|  | Złączka potrójna II | Szybkozłączka do podłączania przewodów jednodrutowych w puszkach instalacyjnych Minimalny zakres przekroju żyły: od 0,5 mm² do 2,5 mm², 3 otwory Materiał przewodzący: miedź, Prąd znamionowy: 24A/450V | 100 szt. |
|  | Płytka stykowa | Płytka stykowa do testowania układów przed zaprojektowaniem PCB Min. 840 otworów do wpinania układów scalonych i modułów Raster: 2,54 | 10 szt. |
|  | Uniwersalny układ czasowy | Uniwersalny układ czasowy w obudowie przewlekanej typu DIP8. Minimalny zakres napięcia zasilania: 4,5 - 16 V Moc rozpraszania: min. 600 mW Prąd wyjściowy: min. 100 mA Prąd przy napięciu zasilania 15V: min. 10 mA | 100 szt. |
|  | Podstawka pod układ scalony | Podstawka pod układ scalony 8pin Raster: 2,54 Kompatybilna z zaoferowanym przez Wykonawcę uniwersalnym układem czasowym | 500 szt. |
|  | Zestaw wkrętaków precyzyjnych | ## Zestaw wkrętaków precyzyjnych ## Materiał części roboczej: stal Końcówki: namagnesowane, utwardzone Rękojeść: ergonomiczna, zakończona obrotową nakładką, Twardość: min. 57 HRC W skład zestawu muszą wejść co najmniej następujące wkrętaki: - płaski 2,0 mm - płaski 3,0 mm - krzyżowy PH00 - krzyżowy PH0 - torx T5 - torx T6 - torx T7 | 4 zestaw |
|  | Topnik do elementów lutowanych powierzchniowo | Topnik typu no clean Rodzaj topnika: ROL0, syntetyczny gel Przeznaczenie: układy elektroniczne, nakładanie kulek komponentów typu BGA Kompatybilny z technologią ołowiową i bezołowiową Dostarczony w strzykawce 10CC | 2 szt. |
|  | Miniwiertarka do obwodów drukowanych | Miniwiertarka idealnie do prac w elektronice typu: wiercenie, frezowanie, wykonywanie otworów w płytkach drukowanych. Zasilanie napięciem 12 V Załączone doposażenie: min. 2 końcówki szlifujące, min. 2 końcówki wiercące, wiertło 1 mm, ściernice o min. 2 kształtach, frez kulowy, końcówki dla różnych średnic wierteł | 2 szt. |
|  | Odsysacz do cyny | Odsysacz lutowniczy do wylutowywania elementów elektronicznych Przeznaczona do osuwania spoiwa lutowniczego Materiał: metal | 10 szt. |
|  | Włącznik nadmiarowo-prądowy I | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy Jednofazowy Charakterystyka: B Prąd znamionowy: 6 A Montaż: na szynie TH-35 Napięcie znamionowe: 230V Stopień ochrony: min. IP20 | 5 szt. |
|  | Włącznik nadmiarowo-prądowy II | Wyłacznik nadmiarowo-prądowy Jednofazowy Charakterystyka: B Prąd znamionowy: 10 A Montaż: na szynie TH-35 Napięcie znamionowe: 230V Stopień ochrony: min. IP20 | 5 szt. |
|  | Włącznik nadmiarowo-prądowy III | Wyłacznik nadmiarowo-prądowy Jednofazowy Charakterystyka: B Prąd znamionowy: 16 A Montaż: na szynie TH-35 Napięcie znamionowe: 230V Stopień ochrony: min. IP20 | 5 szt. |
|  | Falownik | Przetwornica częstotliwości Zasilanie: 3-fazowe, min. 400V Zakres mocy: co najmniej do 1,5 kW Minimalny zakres regulacji częstotliwości: 0 – 400 Hz Prąd roboczy: 4A Min. 8 wejść swobodnie programowalnych Min. 2 wyjścia cyfrowe swobodnie programowane Minimalny zakres sterowania sygnałem: -10 … +10V Sterowanie: bezczujnikowe wektorowe Wbudowany moduł hamujący Regulator PID Rodzaj portu komunikacyjnego: RS-485 | 1 szt. |
|  | Przycisk sterowniczy | Przycisk sterowniczy podwójny z pierścieniem czołowym Kolor przycisków: czerwony/zielony Połączenie śrubowe Z samopowrotem Min. 2 pozycje sterownicze Liczba styków rozwiernych: min. 1 Liczba styków zwiernych: min. 1 Średnica otworu: 22mm Stopień ochrony: min. IP65 | 4 szt. |
|  | Kaseta sterownicza | Kaseta sterownicza Przycisk: grzybkowy bezpieczeństwa regulujący się samoczynnie Konfiguracja styków: NC + NO Klasa szczelności: min. IP65 | 2 szt. |
|  | Przycisk bezpieczeństwa | Przycisk bezpieczeństwa Liczba styków rozwiernych: 1 Liczba styków zwiernych: 1 Sposób montażu: do wbudowania Odblokowanie przez obrót Sposób odblokowania: mechanizm obrotowy Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego: połączenie śrubowe Średnica otworu: 22mm Stopień ochrony: min. IP54 | 4 szt. |
|  | Dławica kablowa I | Dławnica kablowa Rodzaj gwintu: PG Minimalny zakres średnicy przewodów: 5-10 mm Znamionowy rozmiar gwintu metrycznego: 11 PG Bezhalogenowa Stopień ochrony: min. IP68 | 10 szt. |
|  | Dławica kablowa II | Dławnica kablowa Rodzaj gwintu: PG Materiał: poliamid Minimalny zakres średnicy przewodów: 10-14 mm Znamionowy rozmiar gwintu metrycznego: 16 PG Bezhalogenowa Ochrona kabla przed zagięciem Stopień ochrony: min. IP68 | 14 szt. |
|  | Rozdzielnica elektryczna | Rozdzielnica elektryczna Napięcie znamionowe: min 400V Miejsce na zabezpieczenia: min. 9 modułów Gniazda jednofazowe: min. 2 Gniazda trójfazowe: min. 2 Prąd znamionowy: 16A Wymiary: min. 220x340x170 mm Obudowa hermetyczna Możliwość zamontowania wyłączników nadmiarowoprądowych Rozdzielnia osznurowana przewodami Natynkowa Wbudowana klapka przezroczysta lub dymiona Stopień ochrony: min. IP44 | 3 szt. |
|  | Stycznik mocy | Rodzaj napięcia sterowniczego: AC Liczba styków pomocniczych zwiernych: min. 1 Liczba styków głównych zwiernych: min. 3 Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V: min. 3 kW Znamionowy prąd pracy Ie przy AC-3, 400 V: 7A Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V: 14A Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz: min. 240V Połączenie śrubowe Montaż na szynie TH35 | 4 szt. |
|  | Sygnalizator optyczno-dźwiękowy z uchwytem kątowym | Kolumna sygnalizacyjna LED Min. 2 moduły świetlne: zielony i czerwony Min. 4 tryby świecenia w module Widoczność: 360 stopni Wbudowany buzzer o głośności min. 80dB Klasa ochrony: min. IP65 Zasilanie 230V AC Średnica: min. 7 cm Załączone doposażenie: słupek do montażu z podstawką, metalowy uchwyt do montażu ściennego | 8 szt. |
|  | Miernik | Miernik parametrów instalacji elektrycznych Funkcje: badanie wyłączników różnicowo-prądowych w trybie automatycznym, zaprogramowane sekwencje pomiarowe (tzw. autotesty) z możliwością rozbudowy o sekwencje użytkownika, trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych, kalkulator strat energii Pomiary: wszystkie parametry ochrony przeciwporażeniowej, impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD), parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia (min. 4 metody pomiarowe oraz pomiar rezystywności gruntu), ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiar oświetlenia, test kolejności faz, test kierunku obrotów silnika Mierzenie parametrów w klasie S normy EN 61000-4-30 lub równoważnej: - napięcia L1, L2, L3 w minimalnym zakresie do 500 V, - prądy L1, L2, L3: w minimalnym zakresie do 3 kA - częstotliwość w minimalnym zakresie: 40 Hz – 70 Hz - moc: czynna, bierna, pozorna - współczynnik mocy (PF), cosφ - współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia Czytnik kart SD lub microSD Akumulator litowo-jonowy Wyświetlacz: dotykowy, min. 7 cali Załączone doposeżenie: osprzęt (przystawki) umożliwiający wykonanie pomiarów wyżej wymienionych parametrów | 1 szt. |
|  | Wiertarko-wkrętarka | Moc wejściowa: min. 0,9 A Minimalny zakres prędkości bez obciążenia 0 - 1600 obr/min. Maksymalny moment obrotowy: min. 35 Nm Średnica wiercenia w drewnie:min. 20 mm Średnica wiercenia w stali: min. 8 mm Sprzęgło: min. 20-pozycyjne i pozycja całkowitej blokady do wiercenia Regulacja prędkości Funkcja lewo/prawo Ergonomiczny uchwyt Zasilanie sieciowe Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją 10 mm | 1 szt. |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | Wyłącznik nadprądowy Liczba biegunów chronionych: 3 Typ wyłącznika nadprądowego: C Prąd znamionowy: 40A Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA Typ napięcia zasilającego: AC Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 230/400 V Częstotliwość znamionowa: min. 50/60 Hz Znamionowe napięcie izolacji Ui: min. 500 V Stopień ochrony: min. IP20 | 2 szt. |
|  | Wyłącznik nadprądowy | Wyłącznik nadprądowy Liczba biegunów chronionych: 3 Typ wyłącznika nadprądowego: C Prąd znamionowy: 20A Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA Typ napięcia zasilającego: AC Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 230/400 V Częstotliwość znamionowa: min. 50/60 Hz Znamionowe napięcie izolacji Ui: min. 500 V Stopień ochrony: min. IP20 | 8 szt. |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy I | Typ:A, selektywny Prąd znamionowy: min. 60A Ilość biegunów: min. 4 P Znamionowy prąd różnicowy: 100 mA Ilość modułów: min. 4 Znamionowe napięcie robocze Ue: 230/400 AC Częstotliwość: min. 50 Hz Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: max. 15 W Wytrzymałość elektryczna: min. 2000 cykli Wytrzymałość mechaniczna: min. 1000 cykli Optyczny wskaźnik zadziałania | 1 szt. |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy II | Ochrona Czułość: A Częstotliwość: 50 Hz Liczba modułów: 4 Znamionowy prąd różnicowy: 0.0300 A Napięcie znamionowe: min. 400V Prąd znamionowy: min. 40 A Liczba biegunów: 4 Stopień ochrony: min. IP2X Wyzwalanie krótkozwłoczne Sposób montażu: szyna DIN | 2 szt. |
|  | Przewód jednożyłowy | Napięcie znamionowe U: min. 750V Napięcie znamionowe U0: min. 450V Minimalny zakres dopuszczalnej temperatura kabla ułożonego na stałe: od -40 do 70°C Izolacja żyły: PVC Znamionowy przekrój żyły: 10 mm2 Klasa żyły: 5 Kolor izolacji: zielono-żółty Zgodność z normą EN 60332-1-2 lub równoważną | 100 m |
|  | Silnik elektryczny | Silnik gwiazda-trójkąt Moc:min. 0,18 kW Prędkość obrotowa: min. 1400 obr./min. Napięcie: 400 V/600v Rozłącznik (wyłącznik): 0-1 lub 0-Y-Δ Rodzaj pracy: S-1 ciągła Klasa izolacji: min. F Stopień ochrony: min. IP55 | 3 szt. |
|  | Miernik sygnału | Obsługiwane standardy:DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Złącze dla tunera DVB-S/S2 : gniazdo F Minimalny zakres częstotliwości dla tunera DVB-S/S2: 950 - 2150MHz Minimalny zakres poziomu sygnału dla tunera DVB-S/S2: -65...-25dBm Złącze dla tunera DVB-T/T2/C: gniazdo IEC Minimalny zakres częstotliwości dla tunera DVB-T/T2/C: 50 – 860 MHz Minimalny zakres poziomu sygnału dla tunera DVB-T/T2/C: -79,5...-35 dBm Złącze optyczne dla tunera DVB-T/T2/C: FC/PC Minimalny zakres długość fali dla tunera DVB-T/T2/C: 850 - 1625 nm Minimalny zakres pomiaru sygnału optycznego dla tunera DVB-T/T2/C: -40...+23 dBm Funkcje: stały podgląd ustawianego kanału, miernik mocy optycznej, miernik mocy optycznej Dekoder wideo: MPEG-2/H.264/H.265 Wyświetlacz: LCD, min. 7" Pamięć: min. 1GB Złącza: USB, wejście i wyjście HDMI, wejście i wyjście AV Akumulator litowo-jonowy: min. 5000 mAh | 1 szt. |
|  | Lokalizator przewodów i kabli | Lokalizator przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia Funkcje: wykrywanie przewodów w sufitach ścianach i podłogach, lokalizowanie przerw w przewodach, wykrywanie gniazd wtyczkowych i przełączników w instalacji budynku, lokalizowanie zwarć między przewodami, śledzenie trasy kabli ekranowanych oraz przewodów w rurkach metalowych, identyfikacja bezpieczników w rozdzielnicy, trasowanie kabli, śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej i CO, wykrywanie kierunku przepływu nadawanego prądu, wykrywanie fazy Praca w minimalnym zakresie napięcia znamionowego do 500 Vrms Min. trzy poziomy nadawanego sygnału Automatyczny i ręczny dobór trybów nadawania Min. pięć trybów nadawania w tym napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy Latarka Gniazdo słuchawkowe w odbiorniku | 1 szt. |
|  | Miernik uniwersalny | Multimetr umożliwiający pomiar następujących parametrów: napięcie stałe i zmienne, natężenie przepływu prądu stałego i zmiennego, rezystancja, pojemność, częstotliwość, temperatura. Minimalny zakres napięcie stałego DC: 200 mV - 1000 V Minimalny zakres napięcie zmiennego AC: 2 V - 750 V Minimalny zakres prądu stałego DC: 2 mA - 20 A Minimalny zakres prądu zmiennego AC: 2 mA - 20 A Minimalny zakres rezystancji: 200 Ω - 20 MΩ Minimalny zakres pojemności: 2 nF - 20 µF Minimalny zakres częstotliwości: 2 kHz - 20 kHz Minimalny zakres temperatury: -40 °C - 1000 °C Funkcje: stan czuwania, sygnalizator dźwiękowy, tester tranzystorów, tester diod, zapis wyniku z ostatniego pomiaru Załączone doposażenie: przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, bateria/zasilacz | 5 szt. |
|  | Zasilacz laboratoryjny I | Stabilizowany zasilacz laboratoryjny Płynna regulacja napięcia w minimalnym zakresie od 0 do 30 V Płynna regulacja prądu w minimalnym zakresie od 0 do 5 A Dokładność nastawy napięcia: min. 10 mV Dokładność nastawy natężenia: min. 1 mA Możliwość pracy w trybie stałego napięcia wyjściowego i stałego prądu obciążenia System chłodzenia Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe | 1 szt. |
|  | Zasilacz laboratoryjny II | Potrójny stabilizowany zasilacz laboratoryjny Płynna regulacja napięcia w minimalnym zakresie: 2x 0 - 32 V Płynna regulacja prądu w minimalnym zakresie 2x 0 - 5 A Kanał: 5 V / 5 A Dokładność pomiaru: min. 1% Rozdzielczość wskazań napięcia: 100 mV Rozdzielczość wskazań natężenia: 10 mA Blokada klawiszy Tryby pracy: stałego napięcia wyjściowego, stałego prądu obciążenia Zabezpieczenia: przeciw zwarciowe, przeciw przeciążeniowe Połączenie szeregowe: 60 V / 5 A Połączenie równoległe: 30 V / 10 A Załączone doposażenie: min. 2 zestawy krokodylków o obciążalności do 5 A | 2 szt. |
|  | Stycznik mocy | Rodzaj napięcia sterowniczego: AC Liczba styków pomocniczych zwiernych: 1 Liczba styków głównych zwiernych: 3 Znamionowy prąd pracy Ie przy AC-3, 400 V: 12 A Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V: min. 55000 kW Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz: 240 V Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V: 14 A Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz: 240 V Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz :230 V Rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe | 10 szt. |
|  | Styk pomocniczy | Liczba styków zwiernych: 2 Liczba styków rozwiernych: 2 Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V: 6A Rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe Sposób montażu: czołowy Odpowiedni do stycznika mocy Kompatybilny z zaoferowanym przez Wykonawcę stycznikiem mocy | 10 szt. |
|  | Zestaw do monitoringu z 2 kamerami | W skład zestawu muszą wejść co najmniej następujące elementy: 1. Dwie kamery: - Przetwornik: min. 1/2.7, CMOS - Jakość obrazu: 2 Mpx, Full HD - Ilość klatek min. 30kl/s - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Obiektyw: min. 2, 5 mm - Maksymalny zasięg reflektora IR: min. 30m - Stopień ochrony: min. IP67 2. Rejestrator: - kompresja min. H.264 - nagrywanie: 4 x AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP - wyjścia wideo: min. 1 x HDMI, min. 1 x VGA - odtwarzanie w czasie rzeczywistym: min. 4 kanały - kompresja H.264 - nagrywanie: 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 2 x IP @ 5 Mpx - min. 2 złącza USB 3. Przenośny dysk twardy: - dedykowany dla systemów monitoringu - pojemność: min. 1 TB - obciążenie nominalne: min. 180 TB/rok 4. Przewód - żyła wewnętrzna: miedziana - izolacja żyły: PE - średnica żyły: min. 3,5 mm - długość: min. 10 m 5. Zasilacz: - Dedykowany - Zabezpieczenie przeciążeniowe - Zabezpieczenie nadnapięciowe - Zabezpieczenie zwarciowe Zestaw musia zawierać ponadto pełne okablowanie i zestaw wtyczek. | 1 zestaw |
|  | Stół elektrotechniczny | Stół elektrotechniczny Konstrukcja stołu metalowa malowana proszkowo lub aluminiowa o przekroju min. 40 x 40 mm Noga techniczna metalowa malowana proszkowo lub rozdzielnica (konsola), wyposażona w drzwi lub okienko rewizyjne z możliwością blokady z mocowaniem do konstrukcji stołu. Blat odporny na zarysowania, wysoką temperaturę i środki chemiczne. Konsola zasilająca wyposażona co najmniej w następujące elementy: - min. 1 zintegrowany przycisk START/STOP - Lampki kontrolne sygnalizujące załączenie napięcia - min. 4 gniazda 230V 16A zabezpieczone bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym - min. 2 komplety zacisków laboratoryjnych bananowych: L1, L2, L3, N, PE - gniazdo 400V/16A Obwody zabezpieczone Wymiary stołu min. 1100x750 mm Wysokość min. 800 mm | 4 szt. |
|  | Tester okablowania | Tester okablowania sieciowego Rodzaje testowanego okablowania: RJ-45, RJ-11, BNC Funkcje: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć przerw i odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, identyfikacja terminatorów, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, ustawienie pojemności elektrycznej mierzonego kabla Testy sieci LAN: ICMP ping Pomiar długości okablowania w minimalnym zakresie 1 - 2000 m Wyświetlacz LCD Możliwość eksportu danych pomiarowych na kartę micro SD Przyłącza: USB/mikro USB, krokodylki, RJ45-RJ45, RJ11-RJ11 | 1 szt. |
|  | Przycisk sterowniczy I | Przycisk sterowniczy monoblok bez samopowrotu Kształt soczewki: okrągły Kolor przycisku: czerwony Liczba styków rozwiernych: 1 Liczba styków zwiernych: 1 Stopień ochrony: min. IP65 Materiał pierścienia czołowego: tworzywo sztuczne Sposób odblokowania: mechanizm obrotowy | 8 szt. |
|  | Przycisk sterowniczy II | Liczba styków rozwiernych: 1 Liczba styków zwiernych: 1 Liczba pozycji sterowniczych: 1 Kształt soczewki: okrągły Kolor przycisku: czerwony Stopień ochrony: min. IP40 Materiał pierścienia czołowego: tworzywo sztuczne Rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe | 10 szt. |
|  | Przycisk sterowniczy III | Liczba styków rozwiernych: 1 Liczba styków zwiernych: 1 Liczba pozycji sterowniczych: 1 Kształt soczewki: okrągły Kolor przycisku: zielony Stopień ochrony: min. IP40 Materiał pierścienia czołowego: tworzywo sztuczne Rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe | 10 szt. |
|  | Zestaw do automatyzacji bram przesuwnych | ## W skład zestawu muszą wejść co najmniej następujące elementy: - Napęd z wbudowaną centralą - mechaniczny - waga skrzydła bramy: min. 900 kg - napięcie zasilające: 230 V, 50 Hz - moc: min. 500 W - silnik elektryczny: min. 1400 obr./min. - współczynnik redukcji: min. 1:25 - prędkość przesuwu: min. 12 obr./min. - stopień ochrony: min. IP 44 - minimalny zakres temperatur pracy: -20 °C do +50 °C - napęd samoblokujący - możliwość ręcznego otwarcia bramy w przypadku braku zasilania - Odbiornik radiowy 2 kanałowy - Para fotokomórek - Lampa: min. 40 diod LED, zintegrowana antena zapewniająca kompatybilność z odbiornikami 868 MHz, uniwersalny uchwyt montażowy - Listwa zębata do napędów przesuwnych:metalowa z elementami mocującymi, szer. min. 8 mm, dł min. 5m | 1 zestaw |
|  | Piloty do napędu bram | Pilot do obsługi automatyki bramowej Liczba kanałów: 2 Częstotliwość: 868 MHz Kod: dynamicznie zmienny Przeznaczony do zestawu zaoferowanego przez Wykonawcę w pozycji „Zestaw do automatyzacji bram przesuwnych” | 25 szt. |
|  | Kamera IP | Przetwornik: min. 1/2.8" 2MP CMOS Rozdzielczość: min. 1920x1080 Interfejs: Ethernet 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at Kompresja: min. H.265 Ilość pikseli: min. 2Mpx Czułość: min. 0.005lux/F1.3 Min. 6 diod IR LED Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Złącza: min. 2 porty RS485, min. 1 wejście i wyjście audio, min. 3 wejścia i wyjścia alarmowe, czytnik kart microSD Zgodność z standardem: ONVIF, CGI, SDK Funkcje: detekcja pojazdów, metadane, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Zasięg rozpoznawania: min. 8m, 1 pas (maks. 40 km/h) Baza danych: min. 10000 numerów rejestracyjnych Klasa szczelności obudowy: min. IP67 | 2 szt. |
|  | Rejestrator cyfrowy IP do kamery | Rejestrator cyfrowy IP do kamery Wbudowany procesor wielordzeniowy Zainstalowany system operacyjny Sterowanie kamerami PTZ - Inteligentne pozycjonowanie 3D Wejście kamery IP: min. 16 kanałów Dwustronna rozmowa: 1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA Interfejs: min. 1 HDMI, min. 1 VGA Rozdzielczość: min. 3840x2160 OSD: Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie Kompresja: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 Prędkość nagrywania: min. 320Mbps Szybkość transmisji bitów: min. 20Mbps na kanał Tryb nagrywania: ręczny, harmonogram Interwał nagrywania w minimalnym zakresie: 1-120 min Wejścia alarmowe: min. 4 kanały Wyjście przekaźnikowe: min. 2 kanały Wyszukiwanie nagrań: według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne Nagrywanie kopii zapasowej: urządzenie USB, sieć, wbudowana nagrywarka SATA Połączenia sieciowe Ethernet: min. 1 port RJ-45 (10/100/1000Mbps) Liczba użytkowników: min. 120 Dysk twardy: min. 2 porty SATA Złącza: min. 2xUSB w tym min. 1xUSB 3.0, min 1xRS485, min. 1xRS232 | 1 szt. |
|  | Oprzewodowanie do systemu kontroli dostępu | ## Kabel teleinformatyczny Konstrukcja kabla: 4x2, Grubość żyły: min. 0,500mm Impedancja w zakresie 1-100MHz: min. 100 Ω Rezystancja w zakresie 1-100MHz: min. 9 Ω/100m Kategoria okablowania: 5E - Zastosowanie: zewnętrzne - Powłoka: UV - Izolacja: PE - Rodzaj żyły: jednodrutowa z miedzi elektrolitycznej - Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek, uszczelniony żelem hydrofobowym - Długość: min. 500m | 1 szt. |
|  | Przycisk podświetlany I | Przycisk sterowniczy Do montażu w obudowach oraz kasetach sterowniczych Przycisk zielony – start Styk NO Kołnierz metalowy, Możliwość rozbudowy o dodatkowe styki | 4 szt. |
|  | Przycisk podświetlany II | Przycisk sterowniczy Do montażu w obudowach oraz kasetach sterowniczych Przycisk czerwony – stop Styk NC Kołnierz metalowy, Możliwość rozbudowy o dodatkowe styki | 4 szt. |
|  | Łącznik I | Łącznik schodowy Przycisk wahadłowy 1 dźwignia Montaż natynkowy śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 10 A Stopień ochrony: min. IP44 Kolor: biały | 10 szt. |
|  | Łącznik II | Łącznik krzyżowy Przycisk wahadłowy 1 dźwignia Montaż natynkowy śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 10 A Stopień ochrony: min. IP44 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Łącznik III | Łącznik 1- biegunowy Przycisk wahadłowy 1 dźwignia Montaż natynkowy śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 10 A Stopień ochrony: min. IP44 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Łącznik IV | Łącznik świecznikowy Przycisk wahadłowy 2 dźwignie Montaż natynkowy śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 10 A Stopień ochrony: min. IP44 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Łącznik V | Łącznik jednobiegunowy Przycisk wahadłowy 1 dźwignia Montaż podtynkowy pazurkowy/śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 16 A Prąd łączeniowy do świetlówek: 10 AX Stopień ochrony: min. IP20 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Łącznik VI | Łącznik świecznikowy podtynkowy Przycisk wahadłowy 2 dźwignie Montaż podtynkowy pazurkowy/śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 16 A Prąd łączeniowy do świetlówek: 10 AX Stopień ochrony: min. IP20 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Łącznik VII | Łącznik schodowy pojedynczy Przycisk wahadłowy 1 dźwignia Montaż podtynkowy pazurkowy/śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 10 A Prąd łączeniowy do świetlówek: 10 AX Stopień ochrony: min. IP20 Kolor: biały | 10 szt. |
|  | Łącznik VIII | Łącznik krzyżowy Przycisk wahadłowy Szybkozłącze 1 dźwignia Montaż podtynkowy pazurkowy/śrubowy Połączenie: wtykowe samozaciskowe lub śrubowe Napięcie znamionowe: min. 250 V Prąd znamionowy: min. 10 A Prąd łączeniowy do świetlówek: 10 AX Stopień ochrony: min. IP20 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Gniazdo sieciowe I | Gniazdo 2P z uziemieniem Napięcie znamionowe: 250 V Prąd znamionowy: 16 A Zakres częstotliwości: 50 - 60 Hz Materiał: tworzywo sztuczne Sposób montażu: natynkowy, śrubowy Bezhalogenowe Ochrona przeciwprzepięciowa Stopień ochrony: min. IP44 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Gniazdo sieciowe II | Gniazdo 2x2P z uziemieniem Napięcie znamionowe: 250 V Prąd znamionowy: 16 A Zakres częstotliwości: 50 - 60 Hz Materiał: tworzywo sztuczne Sposób montażu: natynkowy, śrubowy Bezhalogenowe Ochrona przeciwprzepięciowa Stopień ochrony: min. IP44 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Gniazdo sieciowe III | Gniazdo podtynkowe pojedyncze Napięcie znamionowe: 250 V Prąd znamionowy: 16 A Zakres częstotliwości: 50 - 60 Hz Szerokość osprzętu: 75 mm Wysokość osprzętu: 75 mm Materiał: tworzywo sztuczne Zacisk śrubowy Montaż: pazurkowy i śrubowy Styk ochronny Stopień ochrony: min. IP20 Kolor: biały | 5 szt. |
|  | Ramka pojedyncza | Ramka pojedyncza Sposób mocowania: zatrzask Stopień ochrony: min. IP20 Materiał: tworzywo sztuczne Kolor: biały Pasująca do łączników i gniazd podtynkowych Zaoferowanych przez Wykonawcę | 10 szt. |
|  | Ramka podwójna | Ramka podwójna Sposób mocowania: zatrzask Stopień ochrony: min. IP20 Materiał: tworzywo sztuczne Kolor: biały Pasująca do łączników i gniazd podtynkowych Zaoferowanych przez Wykonawcę | 7 szt. |
|  | Ramka potrójna | Ramka potrójna Sposób mocowania: zatrzask Stopień ochrony: min. IP20 Materiał: tworzywo sztuczne Kolor: biały Pasująca do łączników i gniazd podtynkowych Zaoferowanych przez Wykonawcę | 4 szt. |
|  | Puszka I | Puszka podtynkowa do ścian pustych Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki Napięcie pracy: 250 V Średnica: 2x60 mm Głębokość: min. 60 mm | 12 szt. |
|  | Puszka II | Puszka podtynkowa do ścian pustych Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki Napięcie pracy: 250 V Średnica: 3x60 mm Głębokość: min. 60 mm | 7 szt. |
|  | Puszka III | Puszka podtynkowa do ścian pustych Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki Napięcie pracy: 250 V Średnica: 60 mm Głębokość: min. 60 mm | 40 szt. |
|  | Listwa zaciskowa I | Listwa zaciskowa samogasnąca Minimalny zakres przekroju przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej: 4-10 mm2 Rodzaj połączenia elektrycznego: śrubowe Liczba biegunów: min. 12 Prąd znamionowy In: 57 A | 40 szt. |
|  | Listwa zaciskowa II | Listwa zaciskowa gwintowa Rodzaj materiału izolującego: tworzywo termoplastyczne Minimalny zakres przekroju przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej: 6-16 mm2 Rodzaj połączenia elektrycznego: śrubowe Liczba biegunów: min. 12 Liczba zacisków na biegun: 2 Prąd znamionowy In: 76 A | 40 szt. |
|  | Gniazdo antenowe | Gniazdo antenowe R-TV, końcowe, separowane, podtynkowe Stopień ochrony: min. IP20 Minimalny zakres częstotliwości: 5-860 MH Tłumienie przyłączeniowe dla 860 MHz: min. 1 dB Liczba wyjść: 2 Wymiary (szer. x wys.): min. 75x75 mm Seria zaoferowanych przez Wykonawcę łączników i gniazd podtynkowych | 2 szt. |
|  | Przewód instalacyjny I | Przewód instalacyjny płaski Napięcie znamionowe: 450/750 V Przekrój żyły: 1,5 mm2 Ilość żył: 3 Żyły: miedziane jednodrutowe, klasa 1 Izolacja i powłoka: polwinitowa PVC | 100 m |
|  | Przewód instalacyjny II | Przewód instalacyjny płaski Napięcie znamionowe: 450/750 V Przekrój żyły: 2,5 mm2 Ilość żył: 3 Żyły: miedziane jednodrutowe, klasa 1 Izolacja i powłoka: polwinitowa PVC | 100 m |
|  | Przewód instalacyjny III | Przewód instalacyjny Napięcie znamionowe: 450/750 V Przekrój żyły: 2,5 mm2 Ilość żył: 5 Żyły: miedziane jednodrutowe, klasa 1 Izolacja i powłoka: polwinitowa PVC | 100 m |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4:

Zakup i dostawa zestawu startowego PLC na potrzeby projektu

pn. „Zawodowa współpraca 5”

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw startowy sterownika PLC | W skład zestawu muszą wejść co najmniej następujące elementy: - Jednostka centralna/sterownik PLC: pamięć użytkownika min. 2 MB wbudowane porty komunikacyjne: RS232, gniazdo RJ-25 Ethernet 10/100 Mbps, USB; obsługiwane protokoły komunikacyjne: min. Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, SNP Slave Serial I/O Message; obsługiwane protokoły komunikacyjne (Ethernet): min. Modbus TCP Master, Modbus TCP Slave, SRTP, Ethernet Global Data Class 1 OPC-UA, jednostka centralna obsługująca moduły wejść/wyjść i komunikacyjne za pomocą magistrali RX3i PCI i szeregowej 90-30; min. 512 bloków podprogramów, rozmiar pojedynczego bloku min. 128 kB, prędkość transmisji min. 10/100 Mbps; - Zasilacz: dedykowany, napięcie wejściowe: min. 24 VDC, moc wejściowa: min. 60 W przy pełnym obciążeniu; - Moduł wyjść cyfrowych: min. 16 punktów, odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami wyjść a obwodami logicznymi:min. 1500 V, minimalny zakres napięć wyjściowych 12 - 24 VDC; - Moduł wejść cyfrowych: min. 16 punktów, odporność napięciowa izolacji do wartości skutecznej napięcia pomiędzy obwodami wejść a obwodami logicznymi: min. 1500 V, minimalny zakres napięć wejściowych od 0 do +30 VDC; - Kaseta montażowa: min. 7 gniazd w tym min. 2 gniazda magistrali zgodnej z magistralą sterownika i min. 5 gniazd z podwójną magistralą Compact PCI oraz magistralą zgodną z magistralą sterownika 90-30 - Zasilacz do systemu sterowania: minimalny zakres napięcia wejściowego 85 - 264 VAC, moc nominalna: min. 240 W, napięcie wyjściowe: min. 24 VDC, minimalny zakres prądu wyjściowego 0 - 10 A, obsługiwane standardy EMC: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204; - Moduł wejść i wyjść analogowych: min. 4 wejścia analogowe prądowo- napięciowe, min. 2 wyjścia analogowe prądowo- napięciowe; minimalne dostępne zakresy dla kanałów wejściowych: - od 0 do +10 V (sygnał stałobiegunowy), dla którego 0 V odpowiada zeru, a 10 V odpowiada 32000 działek, rozdzielczość 12 bitów, - od -10 do +10 V (sygnał zmiennobiegunowy), dla którego -10 V odpowiada -32000, a 10 V odpowiada 32000 działek, rozdzielczość 12 bitów, - od 0 do 20 mA, dla którego 0 mA odpowiada zeru, a 20 mA odpowiada 32000 działek, rozdzielczość 12 bitów, - od 4 do 20 mA, dla którego 4 mA odpowiada zeru, a 20 mA odpowiada 32000 działek, rozdzielczość 12 bitów, - od 4 do 20 mA, dla którego 0 odpowiada -8000, 4 mA odpowiadają 0, a 20 mA odpowiada 32000 działek, rozdzielczość 12 bitów; minimalne dostępne zakresy dla kanałów wyjściowych: - od 0 do +10 V (sygnał stałobiegunowy), rozdzielczość 15 bitów, - od -10 do +10 V (sygnał zmiennobiegunowy), rozdzielczość 16 bitów, - od 0 do 20 mA, rozdzielczość 15 bitów, - od 4 do 20 mA, rozdzielczość 15 bitów; - Oprogramowanie do sterownika PLC pozwalające na konfigurację i programowanie wszystkich komponentów systemów sterowania sterowników PLC, kontrolerów PAC, układów wejść-wyjść, paneli HMI, serwonapędów i układów wysokiej dostępności bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych - Switch Ethernet min. 5xRJ45 (10/100 Base-TX) z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, stopień ochrony min. IP31 - Panel operatorski: dotykowy, przekątna: min. 7", rozdzielczość min. 800 x 480; podświetlenie LED; złącza Ethernet, COM1 – RS232, COM2 – RS422/485, COM3 – RS485, min, 2 x USB, pamięć : 64 MB RAM; stopień ochrony: min. IP66, oprogramowanie narzędziowe dołączone do panelu - Moduł symulatora min. 16 przełączników dwupozycyjnych umieszczonych na płycie czołowej, możliwość zaprogramowannia jako dyskretne urządzenie wejściowe każdego przełącznika, dioda LED sygnalizująca stan każdego przełącznika. - Przewód Ethernet RJ45- RJ45 o długości min. 5 metrów. Wszystkie podzespoły muszą być ze sobą kompatybilne i stanowić jeden system sterowania. | 1 zestaw |