| Typ dokumentu | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE „SKRY” PRZY UL. LORETAŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE |  |
| Adres inwestycji | UL. LORETAŃSKA 20, 42-200 CZĘSTOCHOWA |  |
| Kategoria obiektu | V |  |
| Inwestor |  | KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA |
| Adres inwestora |  | UL. LORETAŃSKA 20; 42-226 CZĘSTOCHOWA |
| WYKONAWCA |  |  |
| Jednostka projektowa |  | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER |
| Adres jednostki projektowej |  | UL. IKARA 128B, 42-221 CZĘSTOCHOWA |
| Zawartość opracowania: - Program funkcjonalno- użytkowy (PFU) - Część opisowa - Część rysunkowa - Część informacyjna |  |  |
| Kody CPV: | [45212290-5] Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych [45212220-4] Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi [45212200-8] Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych [71000000-8] Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne [45100000-8] Przygotowanie terenu pod budowę [45200000-9] Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej [45400000-1] Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnień | Data | Podpis |
| BRANŻA – ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |
| Opracował | mgr inż. arch. Łukasz Szleper |  |  | 01.08.22 |  |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Marek Kula |  |  | 01.08.22 |  |
| BRANŻA – KONSTRUKCJE |  |  |  |  |  |
| Opracował | mgr inż. Piotr Szleper |  |  | 01.08.22 |  |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Łukasz Szleper |  |  | 01.08.22 |  |

Spis treści

1.	Dokumenty formalno-prawne	3

1.1.	Wykaz zmian	3

1.2.	Cel dokumentu	3

2.	Część opisowa	4

2.1.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

2.1.1.	Wymagania ogólne	4

2.2.	Dane ogólne programu funkcjonalno-użytkowego infrastruktury budowlanej	4

2.2.1.	Przedmiot opracowania	4

2.2.2.	Dane lokalizacyjne	4

2.3.	Istniejące zagospodarowanie terenu	5

2.4.	Informacje o ochronie konserwatorskiej	6

2.5.	Informacje o wpływie eksploatacji górniczej	6

2.6.	Postępowanie z odpadami	6

2.7.	Inne dane wynikające ze specyfiki inwestycji	6

2.8.	Zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	6

2.9.	Projektowane prace	6

2.9.1.	Modernizacja sztucznej murawy stadionu	6

2.9.2.	Naprawa systemu odwodnienia nawierzchni boiska	8

2.9.3.	Wykonanie instalacji podgrzewania płyty boiska	8

2.9.4.	Przesunięcie lokalizacji pola gry	9

2.9.5.	Nowa organizacja terenu wokół stadionu	9

3.	Przepisy związane	10

# Dokumenty formalno-prawne

# Wykaz zmian

| Wersja | Data | [Autor] Opis zmian |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# Cel dokumentu

Treść

- Program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji zadanie

„MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE „SKRY” PRZY UL. LORETAŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE”

# Część opisowa

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

# Wymagania ogólne

Realizacja zadania polega na

„MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE „SKRY” PRZY UL. LORETAŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE”

# Dane ogólne programu funkcjonalno-użytkowego infrastruktury budowlanej

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja zadania polegająca na

„Modernizacji infrastruktury sportowej na stadionie „skry” przy ul. Loretańskiej w Częstochowie”

Opracowanie ma na celu ustalenie podstawowych wymagań technicznych, sformułowanie wytycznych wykonawczych.

# Dane lokalizacyjne

Projektowana inwestycja znajdować się będzie w miejscowości Częstochowa przy ul.Loretańskiej w Częstochowie, Województwo Śląskie.

Rys. 1 Orientacja przedsięwzięcia

# Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Częstochowie. Teren inwestycji stanowi część istniejącego stadionu piłkarskiego.

Istniejące boisko do piłki nożnej wykonane jest z nawierzchni syntetycznej. Nawierzchnia jest wyeksploatowana, w złym stanie technicznym. Powierzchnia boiska jest równa ale posiada miejscowe nierówności. Obecnie występuje problem z prawidłowym odprowadzeniem wody. Należy dokonać sprawdzenia systemu drenarskiego i ewentualną poprawę fragmentów drenażu.

Boisko posiada sztuczne oświetlenie.

Projektory metahalogenowe umieszczone są na 4 słupach o wysokości 28 m.

Słupy umieszczone są w narożach boiska.

Obszar terenu inwestycji jest ogrodzony. Na terenie znajduje się:

- Boisko sportowe

- Zaplecze klubu

- Trybuny

- Ogrodzenie

- Piłko chwyty

- Maszty oświetleniowe

- Utwardzenia, place manewrowe, dojścia

Aktualny na dzień 01.08.2022 r. stan działki obrazuje przedstawiona poniżej dokumentacja fotograficzna:

# Informacje o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

# Informacje o wpływie eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

# Postępowanie z odpadami

Wszystkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie wywożone do punktu zbiórki i segregacji odpadów przez wykwalifikowaną firmę posiadającą umowę z wykonawcą.

# Inne dane wynikające ze specyfiki inwestycji

Brak danych

# Zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie brak obowiązującego planu zagospodarowani przestrzennego

# Projektowane prace

Zakresem prac jest wykonanie:

- Modernizacja sztucznej murawy stadionu

- Naprawa systemu odwodnienia nawierzchni boiska

- Wykonanie instalacji podgrzewania płyty boiska

- Przesunięcie lokalizacji pola gry

- Nowa organizacja terenu wokół stadionu:

- Budowa trybuny głównej

- Ogrodzenie terenu

- Wydzieleni parkingów dla obsługi zawodów i zawodników

- Wymiana ogrodzenia parku maszyn

- Modernizacja oświetlenia

# Modernizacja sztucznej murawy stadionu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy boiska polegającej na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o wymiarach 117 x 75,5 m (zgodnie z załącznikiem – mapka) i powierzchni 8833,5 m2.

Przewiduje się wykorzystanie części podbudowy istniejącego boiska (dolne warstwy). Pole gry będzie przesunięte względem istniejącego, w związku z czym przewiduje się częściowe wymianę obrzeży betonowych.

Usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej - sztuczna trawa wraz z wypełnieniem (piasek kwarcowy i granulat gumowy).

Nawierzchnia pochodząca z demontażu nawierzchni stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do jej zmagazynowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budowy.

Przewiduje się usunięcie górnej warstwy podbudowy (ok. 5-7 cm) oraz ułożenie nowej warstwy górnej.  Przewiduje się wykonie podbudowy z miału kamiennego o frakcji 0-4 mm. Dopuszcza się inne rozwiązanie, które nawiąże się do frakcji istniejącej podbudowy (należy ustalić z Inwestorem po usunięciu warstwy). W nowej warstwie podbudowy należy umieścić przewody grzewcze do podgrzewania boiska.

- dopuszczalne nierówności: +/-5 mm pod 4-metrową łatą,

- spadki: należy zachować istniejącą płaszczyznę boiska z uwzględnieniem odpowiednich spadków i równości.

Ułożeniu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy – rozwiązania techniczne

Wymagana nawierzchnia ze sztucznej trawy powinna posiadać wysokość włókien 35 mm i być zainstalowana na macie elastycznej – prefabrykowanej układanej na podbudowie kamiennej. Taki system zapewnia najwyższy poziom gry zgodny z FIFA QUALITY PRO. Ze względu, iż boisko przeznaczone do rozgrywek ligowych oraz intensywnych zajęć treningowych, wymaga się, aby trawa syntetyczna nie posiadała wypełnienia granulatem gumowym. Trawę syntetyczną należy zasypać tylko piaskiem kwarcowym w kolorze zielonym (w ilości  zgodnej z raportem z badań).

Ze względu, iż nawierzchnia będzie instalowana na stadionie przeznaczonym do imprez masowych należy zastosować nawierzchnię trudno zapalną w minimalnej klasie Bfl – s1.

Boisko będzie miało wysoką intensywność użytkowania, dlatego należy wykonać boisko z nawierzchni o wysokich parametrach technicznych. Taka nawierzchnia daje gwarancję wysokiej żywotności boiska.

Technologia wykonania nawierzchni oraz jej parametry zostały odpowiednio dobrane do technologii podgrzewania boiska.

Zaprojektowano nawierzchnię z trawy syntetycznej o następujących parametrach technicznych:

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

- wysokość włókna min. 34 max. 37 mm

- ilość pęczków min. 7500 /m2

- ilość włókien min. 150 000/m2

- waga całkowita trawy syntetycznej max. 2 200 g/m2

- waga włókna min. 1 150 g/m2

- grubość włókna min. 300/350 mikronów

- wyrywanie pęczka po starzeniu min. 50 N

- ciężar włókna dtex min. 18 500

- skład chemiczny włókna trawy: 100% polietylen

- typ trawy: monofil, prosty

- trawa tuftowana, podkład poliuretanowy

- kształt włókna: 2 różne kształty włókna

- wypełnienie: piasek kwarcowy w kolorze zielonym w ilości zgodnej z badaniem. Nie dopuszcza się stosowania wypełnienia granulatem gumowym.

- Pod trawą należy zamontować matę amortyzującą o grubości min. 10 mm,

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć wraz z ofertą:

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypełnienie + mata amortyzująca, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Wykonawca badań musi być licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako „FIFA Preferred Producers”.

- Certyfikat FIFA Quality Pro

- Badanie kompletnego systemu na zgodność z normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty innymi wymaganymi dokumentami.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, wypełnienia i maty amortyzującej do obiektów zamkniętych i otwartych

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

- Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA.

- Sprawozdanie z laboratorium potwierdzające bezpieczeństwo wypełnienia na zgodność z normą EN71-3 i DIN 18035-7:2014-10

- Próbkę trawy min. 15 x 20cm oraz wypełnienia min. 100g

Ułożeniu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem nawierzchni – wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego projekt układu linii pól gry

Montaż nowych bramek: Bramka aluminiowa senior 7,32m x 2,44m mocowane w tulejach – 2 sztuki.

# Naprawa systemu odwodnienia nawierzchni boiska

Istniejący system odwodnienia ma niewystarczające parametry retencji w związku z zbyt dużym stopniem zagęszczenia górnej warstwy podbudowy boiska. Na potrzeby naprawy systemu odwodnienia należy rozebrać górną warstwę podbudowy i wykonać ją od podstaw. Po rozbiórce górnej warstwy podbudowy należy wykonać inspekcję drenów odwadniających. W przypadku  stwierdzenia zamulenia systemu drenażowego należy wykonać poprawę instalacji drenażowej. Przewiduje się, że poprawę maksymalnie 30% drenażu boiska.

# Wykonanie instalacji podgrzewania płyty boiska

Przewiduje się ogrzewanie boiska o wymiarach 105 x 68 m oraz stref wybiegowych ok. 1,0 m. Do podgrzewania płyty boiska zaproponowano przewody grzejne zasilane jednostronnie. Zasilanie przewodów grzejnych napięciem 230V odbywać się będzie z rozdzielnic zasilających umieszczonych na obwodzie boiska. Pojedynczy przewód grzejny posiada moc jednostkową 17 W/m, ekran ochronny z drutów miedzianych ocynkowanych w postaci oplotu z dodatkową folią aluminiową powleczoną warstwą polietylenu, przewód posiada wymiary ok. 5x7mm. Taka konstrukcja nadaje przewodom właściwą elastyczność oraz odporność mechaniczną. Przewody powinny być ułożone w postaci pętli wzdłuż krótszego boku boiska przy zachowaniu odpowiedniej odległości między nimi (ok. 17cm). Dzięki takiemu ułożeniu, zasilanie systemu będzie prowadzone z jednej strony boiska. Wskazane jest, aby przewody grzejne posiadały niestandardowe przewody zasilające ("zimne końce") o długości dopasowanej do odległości od punktów zasilania co redukuje ilość połączeń trasy zasilającej. Instalacja będzie podzielona na sekcje. Instalacja zakończona rozdzielnią główną, do której zostanie doprowadzone zasilanie.

Zasilanie instalacji grzejnej będzie wykonane z zewnętrznego źródła zasilania  - na potrzeby funkcjonowania systemu klub wydzierżawi agregat prądotwórczy.

# Przesunięcie lokalizacji pola gry

Korekta lokalizacji pola gry – lokalizacja nowego pola gry wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym.

# Nowa organizacja terenu wokół stadionu

- Budowa nowej trybuny dla gości VIP – dla min. 50 os. Trybuna systemowa wg rozwiązań danego producenta.

- Przebudowa istniejącego ogrodzenia. Przełożenie ogrodzenia od strony południowej oraz dostosowanie odpowiedniej ilości wejść i bram do wymogów licencyjnych PZPN.

- Wydzielenie miejsc parkingowych wg. wymogów licencyjnych PZPN.

- Dostawa przenośnych kabin dla zawodników rezerwowych oraz sędziego technicznego i noszowych.

- Modernizacja oświetlenia

W celu spełniania wymogów licencyjnych dla wymogów I ligi, należy przebudować oświetlenie, aby uzyskać 1400lx. zgodnie z parametrami określonymi w podręczniku licencyjnym PZPN. Wymaga się, aby nowe oświetlenie było wykonane na lampach LED. Wykonawca przedstawi projekt wymiany oświetlenia.

# Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z późniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.(Dz. U. 2008.25.150 z późn. zm.)

- Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2010.185.1243 z późn. zm.)

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U. 2012.0.391)

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004.92.880) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami