Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 288.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2024 r.

STANDARDY UTRZYMANIA W OKRESIE ZIMOWYM

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu |  |  | od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 1. | I | Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi | - śnieg luźny – może zalegać - błoto pośniegowe – może występować - warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu – może występować | - - | do 4 godz. do 6 godz. | - gołoledź - szron - szadź - śliskość pośniegowa - lodowica | - - - - - | 3 godz. 3 godz. 3 godz. 4 godz. 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi i tramwajowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny – może zalegać - warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu samochodów osobowych – może występować - zaspy – mogą występować | - - | do 6 godz. do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kolumnie 3: - gołoledź - szron - szadź - śliskość pośniegowa - lodowica | - - - - - | 5 godz. 5 godz. 5 godz. 6 godz. 5 godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny – może zalegać - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zaspy – mogą występować Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | - - | do 8 godz. do 8 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledź - śliskość pośniegowa - lodowica | - - - | 8 godz. 10 godz. 8 godz. |
| 4. | IV | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek), a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny – może zalegać Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - | do 16 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledź - śliskość pośniegowa – może występować | - | 8 godz. |
| 5. | V | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek), a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny – może zalegać Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - | do 72 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledź - śliskość pośniegowa – może występować | - | 72 godz. |

Z up. Prezydenta 
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy