Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 288.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2024 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW NIECHEMICZNYCH ORAZ CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ I ZWILŻONEJ (tabela nr 1)

| Lp. | Rodzaj działalności i stan nawierzchni | Temperatura [°C] | NaCl [g/m2] | Mieszaniny NaCl z CaCl2 (MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1 [g/m2] | Mieszaniny NaCl z CaCl2 (MgCl2) w proporcji 2:1 [g/m2] | Środki niechemiczne [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapobieganie powstawaniu: - oblodzenia, - gołoledzi | do -2 | do 15 | - | - | - |
|  |  | -3 ÷ -6 | 15-20 | - | - |  |
|  |  | -7 ÷ -10 | 20-30 | do 15 | - |  |
|  |  | < -10 | - | 15-20 | - |  |
| 2. | Zapobieganie powstawaniu: - śliskości pośniegowej* | do -2 | do 10 | - | - | - |
|  |  | -3 ÷ -6 | 10-15 | - | - |  |
|  |  | -7 ÷ -10 | 15-20 | do 15 | - |  |
|  |  | < -10 | - | 15-20 | - |  |
| 3. | Likwidacja: - gołoledzi, - oblodzenia, - śliskości pośniegowej*, - pozostałości świeżego śniegu po przejściach pługów | do -2 | do 20 | - | - | 60-150 |
|  |  | -3 ÷ -6 | 20-25 | - | - |  |
|  |  | -7 ÷ -10 | 25-30 | do 20 | - |  |
|  |  | < -10 | - | 20-30 | ok. 25 |  |

*	śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni dróg publicznych oraz ulic i placów pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI CIEKŁEJ (tabela nr 2)

| Lp. | Roztwór wodny |  | Temperatura stosowania [°C] | Powód stosowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | substancja | stężenie [%] |  | gołoledź |  | oblodzenie |  | zapobieganie oblodzeniu |
|  |  |  |  | dawka | warunek stosowania | dawka | warunek stosowania | dawka |
| 1. | Chlorek sodu | 25 | do -6 | 40-100 ml/m2 | natychmiast po wystąpieniu gołoledzi | 80-100 ml/m2 | natychmiast po wystąpieniu oblodzenia | 100-160 ml/m2 |
| 2. | Chlorek wapnia | 15 | do -5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Chlorek wapnia | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Chlorek magnezu | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |

Z up. Prezydenta 
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy