Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 288.2024

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 listopada 2024 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA AKCJI ZIMOWEJ

| Punkty zarządzania: jeden – w przedsiębiorstwie wyłonionym w ramach przetargu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Standard | Minimalna potrzebna ilość sprzętu | # Wymogi dla poszczególnych standardów | Uwagi |
| 1. | 2. | 3. | # 4. | 5. |
| 1. | I | 8000 Mg soli drogowej 2000 Mg piasku 100 Mg chlorku wapnia Płotki przeciwśnieżne 3 km 16 – pługów 21 – pługopiaskarek 4 – ciągniki z pługami i rozrzutnikami 1 – ładowarka 2 – ładowarko-koparki 2 – pługi wirnikowe | I standard – 15,3 km Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu: 1) śnieg luźny – może zalegać do 4 godz., 2) błoto pośniegowe – może występować do 6 godz., 3) warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu – może występować. Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni w standardzie I z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane), wynoszą od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego: - gołoledź - 3 godz., - szron - 3 godz., - szadź - 3 godz., - śliskość pośniegowa - 4 godz., - lodowica - 4 godz. | Akcja zimowa musi być powiązana z informacją Instytutu Meteorologicznego i systemem alarmowym przedsiębiorstwa, pozwalającym dyżurnym dyspozytorom zmobilizować na czas odpowiedni sprzęt i środki. Na ulicach miejskich I, II, III, IV, V standardu odśnieżania utrzymanie zimowe polega na: 1) stosowaniu środków chemicznych w postaci zwilżonej w ilościach oraz czasie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960) (zał. nr 2), 2) odpłużaniu prowadzonym w sposób ciągły do uzyskania efektów w godzinach jw. w poszczególnych standardach, 3) posypywanie środkami chemicznymi należy wykonywać w postaci zwilżonej (solanką) do temperatury -100C, a w przypadku niższej temperatury posypywanie mieszanką szorstką (materiałem niechemicznym) z dodatkiem 10% soli. |
| 2. | II | jw. | II standard – 234,8 km Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi i tramwajowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Po ustaniu opadów śniegu: 1) śnieg luźny – może zalegać do 6 godz., 2) warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu samochodów osobowych – może występować, 3) zaspy – mogą występować do 6 godz. Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni w standardzie II z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane), wynoszą od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego: - gołoledź - 5 godz., - szron - 5 godz., - szadź - 5 godz., - śliskość pośniegowa - 6 godz., - lodowica - 5 godz. | jw. |
| 3. | III | jw. | III standard – 170,51 km Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. - śnieg luźny – może zalegać do 8 godz., - śnieg zajeżdżony – może występować, - języki śnieżne – mogą występować, - zaspy – mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. W miejscach ustalonych: - gołoledź - 8 godz., - śliskość pośniegowa - 10 godz., - lodowica - 8 godz. | jw. |
| 4. | IV | jw. | IV standard –71,7km Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek), a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. - śnieg luźny – może zalegać do 16 godz., - śnieg zajeżdżony – może występować, - nabój śnieżny – może występować, - zaspy – mogą występować do 24 godz. W miejscach ustalonych: - gołoledź - 8 godz., - śliskość pośniegowa może występować. | jw. |
| 5. | V | jw. | V standard – 98 km Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek), a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. W miejscach ustalonych: - śnieg luźny – może zalegać do 72 godz., - gołoledź - 72 godz. - śliskość pośniegowa może występować. | jw. |

1. W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu powyżej 30 cm:

- punkt dyspozycyjny tworzy się w siedzibie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie,

2. Czas dotarcia i odśnieżenia ostatniej ulicy – 72 godz.

Z up. Prezydenta 
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy