Załącznik nr 7

do zarządzenia nr 288.2024

Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 listopada 2024 r.

TECHNOLOGIA ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA ULIC I PLACÓW PUBLICZNYCH ORAZ ZWALCZANIA GOŁOLEDZI W OBRĘBIE MIASTA W OKRESIE ZIMY

- Przez Akcję zimową należy rozumieć pracę w porze zimowej związaną z oczyszczaniem ze śniegu, lodu i błota powierzchni ulic, przejść dla pieszych, placów publicznych, kładek, mostów, schodów na mostach i wiaduktach, przejść podziemnych, chodników, parkingów oraz zwalczania gołoledzi, oblodzenia i śliskości pośniegowej w mieście.

- Prace związane z prowadzeniem akcji zimowej na jezdniach ulic miasta Częstochowy w I, II, III, IV, V standardzie utrzymania prowadzi firma wyłoniona w ramach przetargu sprzętem własnym i dzierżawionym zgodnie z niniejszą organizacją i technologią. W przypadku stale pogarszającej się sytuacji na drogach w mieście i przy opadach śnieżnych powyżej 30 cm, Przewodniczący sztabu akcji zimowej wnioskuje o wprowadzenie pomocy do walki ze skutkami zimy innych przedsiębiorstw i zakładów pracy. Zarządzanie akcją zimową przejmuje sztab pracujący w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie.

- Metody zwalczania śliskości na jezdniach w okresie zimowym przy użyciu środków chemicznych:

- zapobiegawcze posypywanie jezdni:

Środki chemiczne mają tę zaletę, że można je stosować do zapobiegania powstawaniu śliskości, a nie tylko do jej usuwania. Zapobiegawcze posypywanie jezdni należy zaczynać w jak najkrótszym czasie przed spodziewanym wystąpieniem gołoledzi, oblodzeń lub opadu śniegu, (gdy zaistnieje możliwość powstania tych zjawisk na podstawie danych z punktu meteorologicznego), aby wysypywane na jezdni środki chemiczne nie zostały usunięte z powierzchni jezdni przez wiatr lub ruch uliczny przed momentem, w którym zaistniałaby śliskość. Akcja zapobiegawcza musi być powiązana z informacją Instytutu Meteorologicznego i systemem alarmowym przedsiębiorstwa, pozwalającym dyżurnym dyspozytorom zmobilizować na czas odpowiedni sprzęt i środki.

Gołoledź występuje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:

- ujemna temperatura nawierzchni,

- temperatura powietrza w granicach od 0°C do +1°C,

- względna wilgotność powietrza większa od 80%.

Występowanie oblodzenia jest możliwe, gdy po gwałtownej odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni w górnej warstwie następuje obniżenie temperatury powietrza poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko oblodzeń jest intensywniejsze. Śledzenie szybkości zbliżania się warunków, w których może występować śliskość, ułatwia podjęcie decyzji odnośnie terminu i intensywności rozpoczęcia i prowadzenia akcji zapobiegawczej (profilaktyki). Przy ponownym zbliżeniu się warunków sprzyjających wystąpieniu gołoledzi do granic wyznaczonych, jako krytyczne (temperatura powietrza od +1°C do +6°C; wilgotność względna 85%) przy zwiększeniu się wilgotności o 3% w ciągu godziny lub zmniejszeniu się różnic temperatury na terenach suchych i wilgotnych o 1°C można, po przekroczeniu wyznaczonej granicy krytycznej, po 1 godzinie rozpocząć posypywanie zapobiegawcze. Dawka zrzutu środków chemicznych na jezdnię w tym wypadku powinna być zgodna z danymi zawartymi w tabeli nr 2 lub danymi zawartymi w pkt. 1 tabeli nr 1 załącznika nr 5. Przy szybkim następowaniu zmian, np. zwiększeniu się wilgotności powietrza o 5% lub zmniejszeniu się różnicy temperatury o 0, 2°C w przeciągu pół godziny, należy natychmiast po osiągnięciu znacznej granicy krytycznej rozpocząć posypywanie jezdni odpowiednimi środkami chemicznymi w ilościach zgodnych z danymi zawartymi w tabeli nr 2 lub danymi zawartymi w pkt. 1 tabeli nr 1 załącznika nr 5.

Natomiast posypywanie zapobiegawcze przed powstaniem oblodzenia należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się opada do +1°C, a na nawierzchni zalega warstwa wody albo nawierzchnia jest wilgotna. Dawka rozrzutu środków chemicznych w tym wypadku powinna być zgodna z danymi zawartymi w tabeli nr 2 lub danymi zawartymi w pkt. 1 tabeli nr 1 załącznika nr 5.

- likwidacja powstałej gołoledzi:

Przy powstaniu gołoledzi należy bezzwłocznie przystąpić do posypywania jezdni środkami chemicznymi i niechemicznymi w ilościach zgodnych z danymi zawartymi w tabeli nr 2 lub danymi zawartymi w pkt. 3 tabeli nr 1 załącznika nr 5.

- likwidacja oblodzenia z jezdni:

W przypadku zamarznięcia na jezdni wody powstałej z roztopionego śniegu lub opadu deszczu, należy na początku zlodowaciałą warstwę posypać środkami chemicznymi 
i niechemicznymi w ilościach zgodnych z pkt. 3 tabeli nr 1 załącznika nr 5. Następnie po utworzeniu się warstwy rozdrobnionej lodu należy ją usunąć pługiem. Jeżeli po zabiegu pozostanie jeszcze warstwa lodowa, posypywanie należy powtórzyć aż do całkowitego usunięcia lodu z jezdni. Usuniętych w ten sposób z jezdni kawałków lodu nie można składować pod drzewami oraz na trawnikach.

- zapobieganie i likwidacja śliskości pośniegowej:

Przy stosowaniu środków chemicznych i niechemicznych do zapobiegania śliskości pośniegowej – przed samym opadem lub na początku opadu śnieżnego należy jezdnię posypać odpowiednimi środkami chemicznymi w zależności od temperatury w ilościach zgodnych z danymi zawartymi w tabeli nr 2 lub danymi zawartymi w pkt. 2 i 3 tabeli nr 1 załącznika nr 5., Jeżeli opad śniegu będzie się przedłużał i warstwa śniegu osiągnie taką wielkość, aby mogły przystąpić do pracy pługi odśnieżne wyposażone w lemiesze gumowe, należy jezdnie odpłużyć, a następnie ponownie posypać środkami chemicznymi. Przy długotrwałym opadzie śnieżnym operację tę należy powtarzać aż do zakończenia opadu śnieżnego. Na ulicach o mniejszym ruchu, w wypadku znacznego opadu śnieżnego nie powtarzać posypywania przed zakończeniem opadu śnieżnego. W trakcie opadu należy jedynie oczyścić jezdnię ze śniegu pługiem odśnieżnym, a dopiero po ustaniu po ostatnim przejeździe pługów należy jezdnię posypać środkami chemicznymi, które mają za zadanie usunięcie powstałych po przejściu pługów resztek śniegu z jezdni. Nie wolno topić śniegu środkami chemicznymi, ani dopuszczać do powstania błota śnieżnego na jezdni. Odgarniętego śniegu z zawartością środków chemicznych nie można składować pod drzewami lub na trawnikach. Przy posypywaniu jezdni środkami chemicznymi, w każdym wypadku szerokość posypywania nie może przekraczać 90% szerokości jezdni. W wypadku, gdy szerokość jezdni jest większa od szerokości posypywania, jaką można uzyskać sprzętem rozsypującym, posypywanie jezdni należy dokonać kilkoma urządzeniami pracującymi w zespole, aby za jednym przejazdem sprzętu dana ulica została posypana.

Posypywanie jezdni środkami chemicznymi przed lub na początku opadu śnieżnego powoduje stworzenie się roztworu chlorku tylko w małej ilości, przy tym przez koła pojazdów roztwór ich równomiernie się rozkłada na powierzchni kryształów, co powoduje zmniejszenie wewnętrznego tarcia śniegu. Oprócz tego powierzchnia drogi pokrywa się cienką warstwą roztworu. Dzięki tym procesom śnieg zamienia się w lekko przesuwaną masę niepodlegającą ugnieceniu i zlodowaceniu, pługami odśnieżnymi z dużą łatwością można oczyścić jezdnię prawie do czarnej nawierzchni. Przy opadach śnieżnych musi być konieczne współdziałanie środków chemicznych i mechanicznych.

Odpowiednie dawkowanie środków chemicznych powiązane z pracą pługów odśnieżnych pozwala na utrzymanie ulic bez błota śnieżnego i ubitych zlodowaciałych warstw śniegu. Do rozsypywania środków chemicznych stałych, jak i zwilżonych na jezdnię można stosować piaskarko-solarki zaakceptowane przez Miejski Zarząd Dróg. Po przystosowaniu ww. piaskarek należy przeprowadzić próby ruchowe dla ustalenia szybkości przesuwania regulowanej dawki rozrzutu środków chemicznych, a następnie przeszkolić operatorów.

- Dla zmniejszenia możliwości ubocznego działania środków chemicznych stosowanych w akcji zimowej należy:

  - ściśle przestrzegać jednorazowych dawek posypywania środkami chemicznymi zalecanymi w technologii do 30g/m2, z tym, że nominalna dawka środków chemicznych w całym sezonie nie może przekroczyć 2 kg/m2 jezdni,

  - dążyć do stosowania w szerokim zakresie akcji profilaktycznej,

  - przestrzegać, aby w okresie zimowym były dokładnie oczyszczone ze śniegu i lodu części obok krawężnika jezdni i studzienek kanalizacyjnych, ponieważ musi być zapewniony odpływ wody z jezdni,

  - nie dopuszczać do powstawania błota śnieżnego na jezdni,

  - nie używać środków chemicznych do topienia śniegu na jezdni,

  - nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,

  - nie stosować środków chemicznych do zwalczania śliskości zimowej na chodnikach,

  - przestrzegać ściśle szerokości rozrzutu środków chemicznych na jezdniach, tak, aby stanowiła ona maksymalnie 90% szerokości jezdni,

  - nie stosować środków chemicznych na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na nawierzchniach przepuszczalnych i spękanych; dopuszcza się na niespękanych nawierzchniach cementowych stosowanie środków chemicznych do zapobiegania powstania śliskości zimowej; nawierzchnie bitumiczne niespękane i powierzchnie nieuszkodzone są w zasadzie odporne na działanie roztworów chlorków.

Z up. Prezydenta 
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy