MZD.WO.0057-73/10                                    Częstochowa, 2010-05-06

Szanowny Pan

Jacek Krawczyk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 26 kwietnia br. dotyczącą wyświetlaczy czasu sygnałów świetlnych uprzejmie informuję,     że montażu tego typu urządzeń nie przewiduje obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.                     w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków        ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r.,        poz. 2181).

Zastosowanie wyświetlaczy nie poprawia bezpieczeństwa ruchu, wręcz przeciwnie bezpieczeństwo może zostać pogorszone (skrócenie czasu trwania świateł czerwonego z żółtym z 2 s do 1 s podane w Załączniku     nr 3 do wspomnianego powyżej Rozporządzenia, zostało wprowadzone     w celu ograniczenia przypadków ruszania, przez niektórych kierowców przed rozpoczęciem światła zielonego). Ewentualna zwłoka 1s przy ruszaniu jest wkalkulowana we wzór na obliczanie czasów międzyzielonych (każdy czas dojazdu do punktu kolizji jest powiększany o wartość 1s – czas reakcji kierowcy), więc również z tego względu nie jest korzystne informowanie przed czasem o okresie pozostającym  do załączenia światła zielonego (dla grup z podłączonym wyświetlaczem należałoby zmienić sposób liczenia czasów międzyzielonych).

Reakcje kierowców na informację, że do załączenia światła zielonego pozostaje np. 100s mogą być różnorodne, dla niektórych będzie to sygnał, że można jeszcze „wykonać rozmowę przez telefon komórkowy” lub dla innych powód do wjeżdżania na skrzyżowanie przy świetle czerwonym, „bo nie mogę tak długo czekać”. W efekcie zamiast wymaganego             w przepisach warunku „zachowania szczególnej ostrożności” uzyskany zostanie „brak ostrożności” i np. bezmyślny wjazd na skrzyżowanie          w warunkach, gdy nie zjechały z niego pojazdy ewakuujące się.

W przypadku wyświetlania czasu pozostającego do zakończenia światła zielonego, wyświetlanie tego sygnału w ostatnich sekundach trwania sygnału zielonego, może powodować u wielu kierowców reakcję przyspieszenia i przejazd przez skrzyżowanie z przekroczoną prędkością dozwoloną, co również jest sprzeczne z warunkiem „zachowania szczególnej ostrożności”.

Wyświetlacz nie jest standardowo nadzorowany przez sterownik sygnalizacji, nie jest więc spełniony stawiany przez Załącznik nr 3 wymóg nadzoru sygnału świetlnego (a takim niewątpliwie jest informacja pokazywana na wyświetlaczu) przez dwa niezależne układy. W przypadku zdarzenia drogowego (kolizji, najechania pieszego itp.) i stwierdzenia,     że była ona spowodowana, tym że uczestnik ruchu pojawił się w strefie kolizji ponieważ wyświetlacz pokazał „0” a jednocześnie sygnał zielony nie pojawił się na sygnalizatorze (był za to wyświetlany sygnał zielony            w grupie kolizyjnej) może pojawić się problem, kto jest za takie zdarzenie odpowiedzialny (producent sterownika – nie bo sterownik wyświetlał poprawne sygnały, producent wyświetlacza – nie, bo wyświetlacz  analizuje stan tylko jednej grupy sygnalizacyjnej, a nie wielu). Odpowiedzialność prawna w takich przypadkach może spaść na zarządcę drogi. Opinia MZDiT w tej sprawie jest zgodna z opiniami specjalistów ze Stowarzyszenia „Klub Inżynierii Ruchu”.

Ponadto środki finansowe przeznaczone na utrzymanie i konserwację urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej w bieżącym roku pozwalają 
na wykonywanie tylko niezbędnych czynności utrzymaniowych, takich jak wymiana źródeł światła i usuwanie awarii urządzeń sterujących. Wyświetlacz czasu sygnałów świetlnych jest urządzeniem dość drogim, na które w obliczu istniejących potrzeb w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu, nas nie stać.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Ryszard Majer