III UTRZYMANIE I ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Do priorytetowych zadań w zakresie drogownictwa należy:

- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej oraz poprawy życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta). W 2009 r. do najważniejszych zadań zaliczyć trzeba: budowę pierwszego etapu Północnego Korytarza, modernizację mostów przez rzekę Wartę w ciągu DK-1 przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II oraz przebudowę ul. Kordeckiego i 7 Kamienic,

- realizacja nowych zadań inwestycyjnych. Należy zwrócić uwagę na następujące zadania: przebudowa ul. Racławickiej, przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z GTC oraz modernizacja mostów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych,

- poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania,

- remonty i utrzymanie majątku drogowego,

- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,

- poprawa jakości obsługi interesantów Miejskiego Zarządu Dróg.

Realizacja zadań inwestycyjnych zakończonych w 2009 r.

- Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 - etap II polegający na budowie ekranu wschodniego. W ramach zadania wykonano: ekrany dźwiękochłonne na powierzchni 2 500 m2.

- Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego. W ramach zadania ukończonego 30 października 2009 r., wykonano: jezdnię z kostki brukowej, chodniki, zatokę autobusową, rondo, zamontowano oświetlenie.

- Zakończono budowę kładki dla pieszych nad linią kolejową Warszawa-Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona w listopadzie 2009 r.

- Budowa ulicy Dobrzyńskiej wraz z kanałem deszczowym. W ramach zadania ukończonego w czerwcu 2009 r., wykonano: nową jezdnię z asfaltobetonu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wadowickiej oraz chodnik z kostki brukowej betonowej.

- Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny - budowa małej architektury. Fontanna „dziewczynka z gołębiami” została oddana w maju 2009 r.

- Przebudowa ul. 7 Kamienic. W ramach zadania ukończonego w maju 2009 r., wykonano: nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Św. Barbary, nowe chodniki z miejscami parkingowymi w kamieniu naturalnym (granit) i kostce brukowej  na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Św. Barbary.

- Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC – ul. Strażacka. Remont ul. Strażackiej przeprowadzony został w okresie od lipca do września 2009 r., wykonano jezdnię z asfaltobetonu.

- Budowa ścieżek rowerowych. W ramach zadania zakończonego w listopadzie 2009 r., wykonano ścieżkę rowerową w ul. Kilińskiego od Alei Jana Pawła II do ul. Dekabrystów. Przebudowano istniejący chodnik w ulicy Dekabrystów na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego w celu adaptacji dla ruchu rowerowego. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.

- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta. W zakresie realizacji I etapu polegającego na budowie drogi na odcinku od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta wykonano nawierzchnie bitumiczne na: ul. Michałowskiego, ul. Sosabowskiego, ul. Fieldorfa-Nila, ul. Sojczyńskiego-Warszyca, ul. Św. Brata Alberta, ul. Narcyzowej, ul. Azaliowej oraz rondo, chodniki i ścieżki rowerowe.

- Przedłużenie drogi za TRW. W ramach zadania zakończonego w czerwcu 2009 r., wykonano: jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z jednostronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową na odcinku od Komendy Miejskiej Policji do Zakładów TRW.

- Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego. We wrześniu 2009 r. zakończono realizację zadania na odcinku od ul. Hetmańskiej do spornej działki o numerze ewidencyjnym 89/11 (wymagane przesunięcie ogrodzenia). Do przeprowadzenia dalszej budowy  potrzebne są nowe decyzje i zabezpieczenie finansowe w budżecie. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowych warstw nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy (jezdnia z asfaltobetonu) oraz budowę chodników i zieleńców obustronnie wzdłuż całej ulicy, a także zjazdów na posesje.

- Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej. W ramach zadania ukończonego we wrześniu 2009 r. wybudowano jezdnię z kostki brukowej oraz kanał deszczowy.

- Zakończono budowę ul. Białoszewskiego i Staffa w Częstochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w sierpniu 2009 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na ulicach i chodnikach, zbudowano kanał deszczowy, zamontowano oświetlenie.

- Budowa chodnika w ul. Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem. Zakończono realizację zadania w lipcu 2009 r. Wykonano remont nawierzchni jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowę chodnika, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów na posesje.

- Zakończono budowę ul. Nowosądeckiej w sierpniu 2009 r. Zadanie polegało na przebudowie ul. Nowosądeckiej w zakresie: budowy drogi szerokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej, chodnika oraz odwodnienia.

- Pierwszy etap budowy ul. Mościckiego zakończono w sierpniu 2009 r. Wybudowano jezdnię z asfaltobetonu, kanał deszczowy oraz zamontowano oświetlenie.

- Zakończono budowę ul. Gajowej w listopadzie 2009 r. W ramach zadania wykonano: jezdnię z nawierzchni asfaltobetonowej, obustronne chodniki z kostki brukowej oraz kanał deszczowy.

- Zakończono budowę ul. Daniłowskiego w sierpniu 2009 r. W ramach zadania wykonano jezdnię z asfaltobetonu oraz kanał deszczowy.

- Przebudowa ul. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – jezdnia wschodnia. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię oraz krawężniki.

- Budowa parkingu przy ul. Żyznej. W ramach zadania wybudowano parking oraz położono chodnik z kostki.

- Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę w ciągu DK-1 przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II. W ramach zadania wybudowano nowy most pozwalający na bezkolizyjne włączenie się z drogi krajowej nr 46 w ciąg DK-1, zmodernizowano dwa istniejące mosty przed skrzyżowaniem pozwalające na płynną jazdę trzema pasami ruchu w każdym kierunku drogi DK-1 i dwoma pasami pozwalającymi na wjazd w drogę krajową nr 46. Ponadto wybudowano kładkę dla pieszych łączącą ul. Drogowców z ul. Sporną. Wykonano również nowe nawierzchnie w pobliżu mostów.

- Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową  w ciągu drogi krajowej nr 1 i nr 46. Przeprowadzono gruntowną modernizację mostów wraz z wymianą nawierzchni na dojazdach do obiektów.

- Przebudowa ul. Hutników. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię, położono chodnik z kostki.

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji

- Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny, budowa małej architektury - Fontanna „amonit”. Planowany termin realizacji 31 maja 2010 r.

- Budowa dwóch zatok autobusowych w ul. Michałowskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2010 r.

- Budowa ul. Stefana Batorego. Zadanie wykonanie w zakresie kanalizacji 80%. Planowe zakończenie inwestycji maj 2010 r.

- Planowane zakończenie budowy ul. Sandomierskiej maj 2010 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Drzewnej. Inwestycja zrealizowana w około 60% całości zdania, wykonano kanalizację deszczową oraz ciąg pieszo-rowerowy. Planowane zakończenie zadania maj 2010 r.

- Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę. Inwestycja zrealizowana w około 70% całości zdania. Planowany termin wykonania zadania lipiec 2010 r.

- Przebudowa ul. Racławickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Dąbrowskiego. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2010 r. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od ulicy Dąbrowskiego do ul. Żwirki i Wigury, na którym powstanie nowa jezdnia, chodniki, parkingi, zostanie zbudowany kanał deszczowy oraz zamontowane oświetlenie.

- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej z miejscowym poszerzeniem oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, planowany termin realizacji zadania listopad 2010 r.

- Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej. Zakres inwestycji obejmuje: budowę dróg o nawierzchni asfaltowej z miejscowymi poszerzeniami, budowę kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia, planowany termin realizacji do 30 września 2010 r.

- Budowa parkingu przy ul. Skośnej w Częstochowie. Inwestycja obejmuje budowę miejsc parkingowych do parkowania prostopadłego (17 miejsc) oraz do parkowania równoległego (4 miejsca), planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2010 r.

Ponadto rozpoczęto przygotowanie procesu inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznych dla zadań:

- budowa ul. Ikara,

- budowa parkingu przy ul. Szymanowskiego,

- poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry – ul. Klasztorna, ul. Św. Barbary.

- przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą nr DK-46 w ciągu ul. Wały Dwernickiego,

- przebudowa skrzyżowania ulic : Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara,

- budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul. Michałowskiego,

- przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna, skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska, ul. Krakowska),

- wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny,

- budowa Północnego Korytarza w Częstochowie – Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego,

- przedłużenie ul. Jana III Sobieskiego do DK-1,

- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i Młodości,

- przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną,

- Centralny Korytarz w Częstochowie – przebudowa DK-43 i DK-46,

- przebudowa DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów,

- budowa ul. Mieszka Starego,

- przebudowa Placu Orląt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i ul. Ossowskiego,

- przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej,

- budowa ul. Mościckiego,

- budowa ul. Weteranów,

- odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn,

- odwodnienie dzielnicy Wyczerpy,

- odwodnienie dzielnicy Grabówka.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych

- Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej  – zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w ramach poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W dniu 6 sierpnia 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 060 752,68 zł w tym 4 058 359,95 zł stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wkładu własnego wynosiła 2 002 392,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego - zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w ramach poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W dniu 15 lipca 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 927 057,75 zł, w tym 3 300 372,81 zł stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wkładu własnego wynosiła 4 626 684,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1.  Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 27 października 2009 r. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 59 959 247,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 33 959 979,52 zł i wkład własny w wysokości 25 999 268,17 zł.

- Budowa ul. Tatrzańskiej w Częstochowie – zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w ramach poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W listopadzie 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do wniosku o dofinansowanie całkowita wartość zadania wynosi 4 644 557,07 zł w tym 3 947 873,50 zł stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład własny 696 683,57 zł.

- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego – zadanie planowane na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Programu Rozwoju Subregionu. Projekt po przejściu pozytywnej weryfikacji i po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie realizowany w ramach Partnerstwa trzech Beneficjentów tj. Gminy Miasta Częstochowy, Powiatu Myszkowskiego oraz Powiatu Częstochowskiego. Koszt całkowity inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 67 045 340,01 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 23 196 000,00 zł, w tym Gmina Miasto Częstochowa zgodnie z podpisaną w dniu 19 stycznia 2009 r. umową o realizacji wspólnego projektu otrzyma 7 200 000,00 zł. Uzyskanie pozwolenia na budowę planuje się na I kwartał 2010 r.

- Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK – 1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46 – zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa na 2009 rok. Wartość całkowita zadania wyniosła 12 047 872,25 zł, w tym 5 831 518,00 zł dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa. Wkład własny wyniósł 6 216 354,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Przebudowa ulicy Szajnowicza-Iwanowa od skrzyżowania z ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa na 2009 rok. Wartość całkowita zadania wyniosła 2 340 625,29 zł w tym 1 168 482,00 zł dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa. Wkład własny wyniósł 1 172 143,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Połączenie DK – 1 z północną częścią miasta Częstochowy węzeł DK – 1 z ul. Makuszyńskiego - zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN – T, Działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną pierwszego stopnia. Zgodnie z zasadami konkursu poddany został ocenie merytorycznej drugiego stopnia. Planowany koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 21 795 631,47 zł. Kwota dofinansowania to 18 526 286,74 zł. Wkład własny wynosi 3 269 344,73 zł. Zadanie posiada pełną dokumentację oraz pozwolenie na budowę.

- Przebudowa DK – 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK – 46; połączenie z ul. Srebrną - zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN–T, Działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną pierwszego stopnia. Zgodnie z zasadami konkursu poddany został ocenie merytorycznej drugiego stopnia. Planowany koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 184 130 841,50 zł. Kwota dofinansowania to 156 511 215,27 zł. Wkład własny wynosi 27 619 626,23 zł. Zadanie posiada program funkcjonalno użytkowy. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, która ma być przeprowadzona w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

- Zintegrowany system zarządzania ruchem w Częstochowie – zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3. Rozwój inteligentnych systemów transportowych. W 2009 r. zlecono wykonanie dokumentacji dla zadania. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to pierwszy kwartał 2010 r., po ogłoszeniu konkursu przez Instytucję Wdrażającą.

- Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza–Iwanowa do ul. Sowińskiego – zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008–2011 w wysokości 2 665 300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2010 r. Posiada aktualne pozwolenie na budowę. W pierwszym kwartale 2010 r. zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania

- W zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej dokonano:

- wymiany lub naprawy zużytych bądź zniszczonych sygnalizatorów,

- odtwarzania pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni,

- wymiany zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów,

- pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,

- naprawy i konserwacji kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic przyziemnych złączy kablowych, oraz szaf z układem SZR,

- zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu,

- zmian awaryjnych w oprogramowaniu sterowników,

- przełączania sygnalizacji na sygnał żółty pulsujący na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek policji,

- podłączania i nadzoru zasilania sygnalizacji z agregatu prądotwórczego w przypadku wyłączenia przez dostawcę napięcia sieci oraz braku zasilania rezerwowego,

- czyszczenia (m.in. z naklejonych ogłoszeń) oraz malowania konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

- W 2009 r. wykonano 5.018,4 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego z tworzywa termoutwardzalnego.

- W zakresie utrzymania oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykonano:

- demontaż starego i montaż nowego oznakowania pionowego z folii odblaskowej I, II i III generacji,

- demontaż starych i montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między innymi: progów zwalniających, słupków wygrodzeniowych, azyli dla pieszych, czyszczenia i odmalowania siatki w kątownikach, piaskowania słupków do barier łańcuchowych, odnawiania ogrodzeń łańcuchowych ozdobnych,

- demontaż starych i montaż nowych barier plastikowych i betonowych oraz barier energochłonnych,

- odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

- wprowadzanie awaryjnych zmian w oznakowaniu na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek policji.

- Dostosowano sterowniki sygnalizacji świetlnej do nowych wymogów prawnych. Przebudowano 20 sztuk urządzeń sterujących sygnalizacją uliczną w celu dostosowania ich do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym rozporządzeniem nowe sterowniki muszą posiadać co najmniej dwa niezależne układy nadzorujące poprawność ich działania.

- Studium Komunikacyjne – pierwszy etap pomiaru ruchu.

- W zakresie zabezpieczenia imprez na drogach wprowadzono: zmiany w organizacji ruchu dla zabezpieczenia m. in. następujących imprez: wyścigu kolarskiego „Grand Prix Częstochowy”, obchodów „Dnia Hutnika” „Dni Samorządu Terytorialnego”, „Dni Częstochowy”, „Dożynek Jasnogórskich”, „Kongresu Częstochowian”, Biegu Ulicznego „Złota Mila”, Święta Niepodległości, spotkania sylwestrowego oraz dla obsługi ruchu pielgrzymkowego.

- W ramach Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej:

- zamontowano – 98 nowych tablic,

- zdemontowano – 170 zniszczonych tablic,

- odnowiono – 83 tablice.

- Prowadzono systematyczną obsługę strefy płatnego parkowania.

Sprzedano:

- 583 521 kart postojowych półgodzinnych na kwotę 583 521 zł,

- 324 469 kart postojowych godzinnych na kwotę 648 938 zł,

- 6 114 kart postojowych za drugą godzinę parkowania na kwotę 14 674 zł,

- 1 708 kart postojowych za trzecią godzinę parkowania na kwotę 4 782 zł,

- 1 315 abonamentów postojowych miesięcznych na kwotę 131 500 zł,

- 1 529 identyfikatorów mieszkańca na kwotę 18 348 zł,

- 26 abonamentów postojowych tygodniowych na kwotę 910 zł,

- 25 abonamentów postojowych dwutygodniowych na kwotę 1 375 zł,

- 7 abonamentów postojowych na miejsca zastrzeżone (koperty) na kwotę 4 200 zł.

Łączna wartość sprzedaży kart i abonamentów postojowych w 2009 r. wyniosła 1 408 248 zł. Wystawiono 13 137 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój pojazdu w strefie płatnego parkowania.

Od dnia 17 sierpnia 2009 r. funkcjonuje w mieście równoległy do istniejącego systemu opłat za parkowanie, system opłat za pomocą telefonów komórkowych. System obsługuje warszawska firma FM Solutions, z którą podpisano umowę do dnia 31 grudnia 2010 r.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

- Budowa oświetlenia parku osiedlowego Parkitka.

- Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego, ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową kanalizacji teletechnicznej jednootworowej w ciągu Alei Niepodległości na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Bór.

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej.

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kawalerzystów.

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kisielewskiego.

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Rydza Śmigłego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Zimowej.

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kownackiej.

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Rybackiej do końca ulicy.

- Budowa oświetlenia kładki dla pieszych nad torami PKP łączącej ul. 1 Maja z ul. Ogrodową.

- Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji:

- budowa oświetlenia skweru przy Promenadzie im. Czesława Niemena,

- budowa oświetlenia parkowego alejki w Lesie Aniołowskim,

- budowa oświetlenia ciągu pieszego na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ul. Krakowską i ul. Rejtana.

Uzgodnienia geodezyjne

- Prace związane z przygotowaniem geodezyjnym do regulacji pasów drogowych:

- wznowienie granic działek zajętych pod drogi publiczne,

- wykonanie wyrysów do regulacji stanu prawnego Ksiąg Wieczystych działek przejętych pod drogi publiczne,

- wykonanie projektów podziału nieruchomości zajętych pod drogi publiczne celem złożenia wniosku o wydanie decyzji nabycia z mocy prawa.

- Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg:

- wznowienie granic działek zajętych pod drogi publiczne,

- wykonanie wyrysów do regulacji stanu prawnego Ksiąg Wieczystych działek przejętych pod drogi publiczne,

- wykonanie projektów podziału nieruchomości zajętych pod drogi publiczne celem złożenia wniosku o wydanie decyzji nabycia z mocy prawa.

Remonty i utrzymanie majątku drogowego

W ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg wszystkich kategorii: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach miasta Częstochowy wykonano :

- Remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa ubytków w nawierzchni na powierzchni 45 399,44 m2) w tym:

- na drogach krajowych 	8 852,69 m2,

- na drogach wojewódzkich	2 001,11 m2,

- na drogach powiatowych	15 937,29 m2,

- na drogach gminnych	18 608,35 m2.

- Nakładki bitumiczne na powierzchni 30 673,20 m2.

- Remonty chodników na powierzchni 3 419,65 m2.

- Utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego na powierzchni 19 239,50 m2.

- Równanie dróg gruntowych na powierzchni 457 023,00 m2.

- Ścinanie poboczy, oczyszczanie i udrażnianie rowów.

Prace remontowe w rozszerzonym zakresie:

- remont chodnika ul. Kurpińskiego,

- remont ul. Gminnej od posesji nr 42 do ul. Dedala,

- remont nawierzchni ul. Wilsona,

- remont ul. Mazowieckiej od ul. Okulickiego do ul. Wrocławskiej wraz z brakującym kanałem sanitarnym,

- remont ul. Chałubińskiego,

- remont ul. Roentgena,

- remont ul. Tenisowej,

- remont ul. Zegarowej,

- remont nawierzchni ul. Słowackiego,

- remont chodnika ul. Piastowskiej,

- remont chodnika ul. Górnej,

- remont ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Kaszubskiej do kościoła,

- remont chodnika w Alei Jana Pawła II od ul. Szajnowicza–Iwanowa do ul. Św. Jana,

- remont chodnika w ul. Focha od Alei Wolności do ul. Śląskiej,

- remont nawierzchni Alei Jana Pawła II od DK-1 do ul. Warszawskiej,

- remont ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Rzeszowskiej,

- remont ul. Rejtana,

- remont chodnika ul. Sejmowej,

- remont ul. Zawodziańskiej,

- remont chodnika ul. Bór,

- remont chodnika ul. Mokrej,

- remont chodnika Alei Niepodległości.

W ramach prac związanych z utrzymaniem dróg prowadzono również:

- wykonanie badań archeologicznych pod płytą Starego Rynku,

- konserwacja kanalizacji deszczowej (kanały, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki),

- konserwacja i remonty cieków wodnych o funkcji komunalnej (odmulanie i oczyszczanie rowów),

- prace remontowe na obiektach mostowych, m. in. naprawa nawierzchni na: moście przez Stradomkę w ul. Przejazdowej, wiadukcie nad DK-1 w ul. Warszawskiej i na Estakadzie, naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad na wiadukcie nad torami PKP w ul. Połanieckiej, naprawa schodów na kładce nad DK-1 przy ul. Stromej, przebudowa chodników na moście przez rzekę Wartę w ul. Mirowskiej, podwyższenie balustrady do wysokości pozwalającej na dopuszczenie ruchu rowerowego na moście przez Stradomkę w ul. Bohaterów Monte Cassino,

- prace związane z letnim i zimowym oczyszczaniem dróg i obiektów takich jak: chodniki, place, parkingi, przejścia podziemne, kładki, schody na mostach i wiaduktach.

Poprawa jakości obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg

- Doskonalono System Zarządzania Jakością ISO 9001 poprzez kompleksowe analizy wdrożonych procedur. Regularnie przeprowadzane były audity, mające na celu dokonanie oceny zgodności funkcjonującego systemu zarządzania jakością z normą. W trakcie auditu odnowienia przeprowadzonego w 2009 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ocenie poddano funkcjonujący system zarządzania jakością na zgodność z nową normą PN EN ISO 9001:2009. Oceniano m.in. procesy główne, takie jak planowanie zadań, przygotowanie inwestycji i realizacja zadań oraz procesy zarządcze, jak również dyrekcję, kierowników wydziałów i pełnomocnika ds. systemów zarządzania jakością. Audit nie wykazał żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Miejskim Zarządzie Dróg, w związku z powyższym Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji podjął decyzję o przyznaniu certyfikatu.

- Kontynuowano zakup sprzętu komputerowego oraz tworzenie sieci komputerowej. Systematycznie prowadzono i aktualizowano stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej, zawierające wszystkie najważniejsze informacje o firmie.

- Stosowano procedury zamówień publicznych pozwalające na racjonalne wydawanie powierzonych środków i oszczędne nimi gospodarowanie.

- Regularnie dokonywano obsługi inwestorów zewnętrznych, prowadzono z nimi uzgodnienia w kwestii ulokowania w Częstochowie inwestycji takich jak: Tesco czy Carrefour.