3. SEKTOR GOSPODARCZY

3.1. Odpady z sektora gospodarczego

    - Stan aktualny

Odpady powstające w sektorze gospodarczym w wyniku różnorodnych procesów technologicznych stanowią istotny strumień odpadów wytwarzanych w Częstochowie. Gospodarkę odpadami z sektora gospodarczego opracowano na podstawie danych za rok 2001 i 2002 uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach, informacji złożonych przez przedsiębiorstwa za rok 2002 do Urzędu Marszałkowskiego oraz ankiet przesłanych do zakładów. Dane z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego obejmują wytwarzających ponad 1000 Mg odpadów rocznie i nie uwzględniają ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Obowiązujące od 1 stycznia 2003 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz.1737) nakłada obowiązek sporządzania i przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczych zestawień danych, dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami. Na podstawie danych uzyskanych za rok 2002 ma być tworzona wojewódzka baza danych o odpadach.

Według danych WUS w 2001 roku na terenie Częstochowy w sektorze gospodarczym wytworzono 439 200 Mg odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), tj. 0,96 % odpadów wytworzonych w województwie śląskim w 2001 r.

Tabela 3-1.	Zestawienie ilości odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych przez sektor gospodarczy w Częstochowie oraz sposobów gospodarowania tymi odpadami

| Rok | Wytworzone |  |  |  | Magazynowane | Nagromadzone (stan w końcu roku) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | W tym |  |  |  |  |
|  |  | wykorzystane | unieszkodliwione |  |  |  |
|  |  |  | razem | w tym składowane |  |  |
|  | [tys. Mg] |  |  |  |  |  |
| 2001 | 439,2 | 413,0 | 24,1 | 23,0 | 2,1 | 1181,7 |
| 2002 | 335,0 | 316,7 | 17,5 | 16,0 | 0,8 | 1146,8 |

wg WUS w Katowicach

W tabeli 3-2. przedstawiono ilość odpadów wytworzonych w mieście Częstochowie w 2001r. w poszczególnych działach gospodarki wg danych WUS w Katowicach.

Tabela 3-2.	Zestawienie ilości odpadów wytworzonych w Częstochowie w 2001 r w poszczególnych działach gospodarki wg danych WUS w Katowicach .

| ### Odpady wytworzone w roku 2001 w tys. Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie sekcji, działów | Poziom |  | Kod odpadu | Nazwa grupy odpadów |  | Ogółem | w tym niebezpie-czne |
|  | sekcja | dział i grupa |  |  |  |  |  |
| Częstochowa razem | X | X | X | X |  | 439,2 | 0,1 |
| Przetwórstwo przemysłowe | D |  |  |  |  | 44,5 |  |
| Produkcja wyrobów chemicznych |  | 17.1 |  |  |  | 4,9 | - |
|  |  |  | 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego |  | 0,4 | - |
|  |  |  | 10 | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych |  | 2,3 | - |
| Produkcja tkanin włókienniczych |  | 17.2 |  |  |  | 2,2 | - |
|  |  |  | 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego |  | 0,1 | - |
|  |  |  | 10 | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych |  | 1,6 | - |
|  |  |  | 16 | Odpady różne, nie ujęte w innych grupach |  | 0,5 | - |
| Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych |  | 26 |  |  |  | 6,2 |  |
|  |  |  | 10 | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych |  | 6,1 | - |
|  |  |  | 16 | Odpady różne, nie ujęte w innych grupach |  | 0,1 | - |
| Produkcja metali Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza |  | 27.1 |  |  |  | 278,1 | 0,1 |
|  |  |  | 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców |  | 0,1 | - |
|  |  |  | 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  | 1,0 | - |
|  |  |  | 10 | Odpady z procesów termicznych |  | 171,3 | - |
|  |  |  | 12 | Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych |  | 84,3 | - |
|  |  |  | 16 | Odpady, różne nie ujęte w innych grupach |  | 0,3 | - |
|  |  |  | 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych |  | 21,0 | - |
| Produkcja rur |  | 27.2 |  |  |  | 25,1 | - |
|  |  |  | 10 |  | Odpady z procesów termicznych | 3,2 | - |
|  |  |  | 12 |  | Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych | 21,8 | - |
|  |  |  | 16 |  | Odpady, różne nie ujęte w innych grupach | 0,1 | - |
| Odlewnictwo metali |  | 27.5 |  |  |  | 6,2 | - |
|  |  |  | 10 |  | Odpady z procesów termicznych | 6,2 | - |
| Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych |  | 28.1 |  |  |  | 3,3 | - |
|  |  |  | 17 |  | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 3,3 | - |
| Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | E |  |  |  |  | 95,2 | - |
| Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej |  | 40.1 |  |  |  | 61,8 | - |
|  |  |  | 01 |  | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych | 43,0 | - |
|  |  |  | 10 |  | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych | 16,4 | - |
|  |  |  | 17 |  | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 0,7 | - |
|  |  |  | 19 |  | Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej | 1,7 | - |
| Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) |  | 40.3 |  |  |  | 33,4 | - |
|  |  |  | 10 |  | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych | 33,2 | - |
|  |  |  | 17 |  | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 0,2 | - |

Wg WUS w Katowicach

Ilość odpadów wytworzonych w 2002 r przez podmioty prowadzące działalność na terenie Częstochowy określono na podstawie ankiet i sprawozdań przekazanych przez podmioty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wysłano 245 ankiet do różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Otrzymano 73 odpowiedzi co stanowi 30% ogólnej liczby wysłanych ankiet. Aż 159 podmiotów gospodarczych nie udzieliło jakiejkolwiek odpowiedzi.

W przypadku gdy podmioty nie odpowiedziały na ankietę i nie przekazały sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, ilość wytwarzanych odpadów została określona na podstawie decyzji określających ilość wytwarzanych odpadów, wydanych przez Wojewodę Śląskiego lub Prezydenta Miasta Częstochowy.

W tabeli 3-3. zamieszczono zestawienie ilości odpadów w poszczególnych grupach wytworzonych na terenie miasta Częstochowy w roku 2002. Dane uzyskano z przeprowadzonej ankietyzacji wytwórców odpadów.

Tabela 3-3. Odpady z sektora gospodarczego wytworzone w mieście Częstochowie

w 2002 r. (wg ankiet)

| Grupa odpadu | Kod odpadu | ### Nazwa odpadu | Ilość odpadów wytworzonych [Mg] | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku/ unieszkodliwiania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin |  |  |  |
|  | 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 93,700 | 93,700 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |
|  | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 47,300 | 47,300 |
|  | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 1 150,000 | 1 180,000 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |  |  |  |
|  | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 1,700 | 1,700 |
|  | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 131,900 | 160,000 |
|  | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 1 033,670 | 200,000 |
|  | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 1 681,940 | 1 681,940 |
|  | 04 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,160 | 0 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |  |  |  |
|  | 05 06 01* | Kwaśne smoły | 59,000 | 59,000 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  |  |  |
|  | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 718,200 | 718,200 |
|  | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 60,300 | 60,300 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |
|  | 07 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 136,650 |  |
|  | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 0,043 | 0,043 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |
|  | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1,138 | 0,120 |
|  | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,100 | 0,100 |
|  | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,700 | 0 |
|  | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,040 | 0 |
|  | 08 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,010 | 0 |
|  | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1,885 | 0 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |
|  | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 2,180 | 2,180 |
|  | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 1,620 | 1,620 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |  |  |  |
|  | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 15 054,870 | 1 928,420 |
|  | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 32 343,200 | 32 343,200 |
|  | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | 128 570,000 | 128 570,000 |
|  | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 6 000,000 | .6 000,000 |
|  | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | 12 257,000 | 12 257,000 |
|  | 10 02 80 | Zgary z hutnictwa żelaza | 1 090,000 | 1 090,000 |
|  | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 5,100 | 5,100 |
|  | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | 2,820 | 2,820 |
|  | 10 10 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,000 | 7,000 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |
|  | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 0,180 | 0,180 |
|  | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 22,640 | 21,000 |
|  | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 2,670 | 2,670 |
|  | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 20,000 | 20,000 |
|  | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 1,000 | 1,000 |
|  | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 0,274 | 0,141 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 82 366,436 | 155 146,036 |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 5,000 | 5,000 |
|  | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 0,950 | 0,800 |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 19,110 | 1,150 |
|  | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 367,100 | 251,000 |
|  | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,072 | 0,072 |
|  | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,828 | 0,828 |
|  | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,019 | 0,019 |
|  | 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 556,250 | 556,250 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |
|  | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 0,500 | 0 |
|  | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,355 | 0,344 |
|  | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 0,700 | 0 |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 4,926 | 4,876 |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 1,572 | 0 |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 45,006 | 1,735 |
|  | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,000 | 0,150 |
|  | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 31,491 | 31,491 |
|  | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 5,000 | 5,000 |
|  | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 30,000 | 30,000 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |
|  | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,885 | 0,085 |
|  | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,591 | 0,310 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 657,130 | 294,570 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 85,085 | 44,450 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 113,450 | 5,100 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 20,510 | 2,800 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 40,100 | 2,000 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 5,100 | 0,400 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 6 681,240 | 80,000 |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,016 | 0,100 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 7,522 | 0,539 |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 3,843 | 3,800 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 46,360 | 5,380 |
|  | 16 01 04* | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 64,200 | 64,200 |
|  | 16 01 06 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 30,700 | 20,700 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,930 | 0,250 |
|  | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 0,164 | 0,164 |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | 4 199,674 | 76,994 |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 0,500 | 0,500 |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 21,410 | 21,410 |
|  | 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 4,920 | 4,920 |
|  | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 0,236 | 0,236 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 10,633 | 4,153 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,800 | 0,800 |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,220 | 0,002 |
|  | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 0,160 | 0,160 |
|  | 16 04 01 | Odpadowa amunicja | 0,112 | 0,112 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 24,994 | 5,504 |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,330 | 0,330 |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,027 | 0,027 |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,003 | 0,003 |
|  | 16 07 06 | Odpady po czyszczeniu zbiorników i odstojników | 0,670 | 0,670 |
|  | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 12 809,300 | 12 809,300 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 418,200 | 418,200 |
|  | 17 01 02 | Gruz ceglany | 47,920 | 47,920 |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 75,000 | 60,000 |
|  | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 185,000 | 185,000 |
|  | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,050 | 0,050 |
|  | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 16,860 | 16,860 |
|  | 17 03 80 | Odpadowa papa | 9,000 | 9,000 |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 9,797 | 1,338 |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 33,510 | 33,510 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 17 863,868 | 361 258,760 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 88,520 | 88,520 |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 16,500 | 16,500 |
|  | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 147,300 | 147,300 |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 5,900 | 5,900 |
|  | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,260 | 0,260 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |
|  | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 57,700 | 0,150 |
|  | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | 0,050 | b.d. |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |
|  | 19 08 01 | Skratki | 329,760 | 34,760 |
|  | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 831,620 | 59,620 |
|  | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 23 501,340 | 1 562,340 |
|  | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 0,012 | 0,012 |
|  | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 210,840 | 210,840 |
|  | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 0,585 | 0,585 |
|  | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 5,000 | 5,000 |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 4,200 | 4,200 |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | 50 985,600 | 6 791,680 |
|  | 19 12 08 | Tekstylia | 42,300 | 42,300 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |  |  |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 167,500 | 250,000 |
|  | 20 01 02 | Szkło | 38,300 | 60,000 |
|  | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 0,425 | 0,425 |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 1,500 | 10,000 |
|  | 20 01 40 | Metale | 0,100 | 0,100 |
|  | 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 806,150 | 234,684 |
|  | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 329,360 | 329,360 |
|  | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 94,000 | 94,000 |
|  | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1 001,980 | 1 001,980 |
|  | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 40,700 | 40,700 |
| RAZEM |  |  | 406 132,827 | 729 111,420 |

Z zestawień zamieszczonych w tabelach 3-1., 3-2. i 3-3. wynika, że ogólna ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie miasta w roku 2002 zmniejszyła się w stosunku do roku 2001 o 13 067 Mg (z 419 200 Mg w 2001 r do ok. 406 133 Mg w 2002 r). Według danych i prognoz na 2003 rok ilość wytworzonych odpadów utrzyma poziom z 2001 roku.

Największą grupą odpadów wytworzonych na terenie Częstochowy w 2002 r. - ok. 143 513 Mg (tj. ok. 31 % całkowitej ilości powstających odpadów z sektora gospodarczego) stanowiły odpady z hutnictwa żelaza i stali klasyfikowane do grupy 10. Ilość tych odpadów wytworzonych w roku 2002 , w porównaniu do roku 2001  zmniejszyła się o ok. 37 187 Mg.

Drugą grupą pod względem ilości wytworzonych odpadów były odpady z procesów termicznych (grupa 10), których w 2002 r. powstało ok. 39 880,7 Mg (tj. ok. 8,6 % całkowitej ilości powstających odpadów). Ilość tych odpadów, wytwarzanych głównie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A. oraz Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. „Elsen” Sp. z o.o., zmniejszyła się o ok. 9 720 Mg w stosunku do roku poprzedniego.

O ok. 6 071 Mg zmniejszyła się również ilość trzeciej (pod względem wytworzonej ilości) grupy odpadów – tj odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i drogowych (grupa 17), których wytworzono w 2002 r. ok. 19 130 Mg.

W przypadku odpadów z grupy 12 ich ilość poddawana procesom odzysku i unieszkodliwiania jest dwukrotnie wyższa niż ilość odpadów wytworzonych. W tym przypadku zachodzi zjawisko importu odpadów do procesów przetwórstwa. Największym zakładem, który zajmuje się przetwórstwem odpadów pochodzących z tej grupy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SURMAT” Sp. z o.o.

Na terenie miasta wytworzono również znaczące ilości:

- odpadów nie ujętych w innych grupach (grupa 16) – ok. 17 216,3 Mg, gdzie procesom odzysku/unieszkodliwiania poddanych jest ok. 13015,8 Mg

- odpadów z oczyszczania ścieków (grupa 19) - ok. 75 911 Mg, w tym ok. 8 711 Mg jest poddawanych procesom odzysku/unieszkodliwiania, przy czym odpady niebezpieczne są unieszkodliwiane w całości;

- odpadów komunalnych z infrastruktury (grupa 20) - ok. 2 480,0 Mg, w tym unieszkodliwiono 2 021,25 Mg;

- odpadów z przemysłu skórzanego (grupa 04) - ok. 2 849 Mg, w tym unieszkodliwiono

2 044 Mg;

- odpadów opakowaniowych; sorbentów, tkanin do wycierania, materiałów filtracyjnych i ubrań ochronnych nie ujętych w innych grupach (grupa 15)– ok. 7 614 Mg, w tym unieszkodliwianiu poddano jedynie 433,7 Mg;

- odpadów z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (grupa 06) – ok. 778,5 Mg w całości poddane procesowi unieszkodliwiania;

- olejów odpadowych (grupa 13)– ok. 120 Mg.

3.1.2  Źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym

Główny strumień odpadów powstających w sektorze gospodarczym na terenie miasta Częstochowy pochodzi z następujących gałęzi przemysłu:

- hutniczego (w tym hutnictwa szkła),

- energetycznego,

- tekstylnego

Przemysł hutniczy

Na terenie Częstochowy prowadzi działalność Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., która powstała po przekształceniu z Huty Częstochowa S.A. przejmując wszystkie jej instalacje. Wytworzyła ona w 2002 r ok. 230 450 Mg (tj. ok. 69 % całkowitej ilości odpadów powstających na terenie Częstochowy).

W tabeli 3-4. zamieszczono szczegółowy wykaz rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o.

#### Tabela 3-4	Wykaz odpadów wraz z ilościami wytworzonych przez Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o. w 2002r. (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 05 06 01* | Kwaśne smoły | 59 |
| 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 60,3 |
| 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 718,2 |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 93,7 |
| 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 6000 |
| 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | 128570 |
| 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | 8943 |
| 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 11609,3 |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 58575 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 15801 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 18,76 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,43 |

Spółką wydzieloną z Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o. jest Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. „Elsen” Sp. z o.o., która dostarcza energię do Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.

Wytworzone przez ten podmiot odpady wraz z ilościami przedstawiono w tabeli 3-5

#### Tabela 3-5	Wykaz odpadów wraz z ilościami wytworzonych przez Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. „Elsen” Sp. z o.o. w 2002r. (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu |  | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |  | 13048,51 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 2,9 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 1,14 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  | 0,109 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,46 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |  |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 1482,7 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |  | 210,84 |
|  | Razem |  | 14747,66 |

Wszystkie odpady powstające w wyniku procesów produkcyjnych prowadzonych w Hucie Stali Częstochowa Sp. z o.o. jak i Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. „Elsen” Sp. z o.o. przekazywane są uprawnionym odbiorcom celem ich utylizacji lub odzysku. W przypadku huty powstające żużle i gruz (odpady o kodach 10 02 01 i 16 11 04) przekazywane są do „EHAZET” Sp. z o.o. – Zakład Częstochowa ( przedsiębiorstwo przerobu odpadów hutniczych) na kruszywo drogowe.

Odpad o kodzie 10 02 10 czyli zendra jest przekazywana do Huty Katowice na aglomerownię. Pyły stalownicze odbierane są przez „Eko-Rock” Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Pozostałe odpady są zawracane do procesów produkcyjnych lub przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Zarówno Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. jak i Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. „Elsen” Sp. z o.o. wprowadzają na poszczególnych wydziałach System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Minimalizacja wytwarzania odpadów w związku z prowadzoną działalnością, jest realizowana poprzez racjonalne gospodarowanie materiałami i ich optymalne wykorzystywanie (czynnik ekonomiczny), dbałość o właściwy stan techniczny obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności, odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie pracowników do wypełniania powierzonych im zadań, poprawne zarządzanie firmą.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych odpadów jest realizowane poprzez zastosowanie selektywnej zbiórki odpadów, przekazywanie odpadów w pierwszym rzędzie do odzysku lub unieszkodliwiania i ograniczenie w ten sposób ilości odpadów zalegających na składowiskach, przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, dbałość o odpowiednie przeszkolenie pracowników i podnoszenie ich świadomości ekologicznej o potrzebie właściwego postępowania z odpadami.

Zakładami zajmującymi się produkcją szkła na terenie miasta Częstochowy to STOLZLE Częstochowa S.A. oraz GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.

GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o. jest zakładem nowopowstałym. Działalność

rozpoczął w połowie roku 2002 więc rzeczywista ilość powstających odpadów będzie możliwa do określenia dopiero w roku 2004, po zakończeniu bilansu z 2003 roku.

Z danych ankietowych wynika, że większość odpadów (szkła odpadowego) powstających w procesie produkcji szkła została poddana procesowi odzysku przez wytwórcę odpadu. Pozostałe odpady zostały poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania poza terenem miasta Częstochowy.

Tabela 3-6.	Wykaz odpadów wraz z ilościami, powstających w 2002 r. przy produkcji szkła na terenie miasta Częstochowy (wg ankiet)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 6597,74 |
| 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 400,16 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 443,22 |
| 19 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 2,064 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,012 |
|  | Razem | 7443,196 |

Przemysł energetyczny

Na terenie Częstochowy w 2002r. funkcjonowały dwa zakłady energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A. oraz Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. W tabelach 3-6 i 3-7. zamieszczono szczegółowy wykaz rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez te zakłady.

Z danych ankietowych wynika, że całość odpadów powstałych w 2002 r. w energetyce była poddawana procesom odzysku lub unieszkodliwiania, w tym w większości poza terenem miasta Częstochowy. Odzysk odpadów na terenie miasta był prowadzony przez wytwórców odpadów. Krótkotrwałe magazynowanie (max. do 6-ciu miesięcy) odbywa się na terenach zakładów w odpowiednio oznakowanych i przygotowanych pojemnikach należących do odbiorcy odpadu.

Tabela 3-7	Wykaz odpadów wraz z ilościami, powstających w 2002roku

w Przedsiębiorstwie Energetycznym Systemy Ciepłownicze S.A. (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość 2002 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 26832,2 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,116 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,043 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,26 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,018 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,155 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,027 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,003 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 0,389 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 66,928 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 5,9 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,068 |
|  | Razem | 26906,11 |

Tabela 3-8	Wykaz odpadów wraz z ilościami, powstających w 2002 r.

w Zakładzie Energetycznym Częstochowa S.A. (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość 2002 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 6,074 |
| 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 31,491 |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 1,572 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3,951 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 5511 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 114,7 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 2,2 |
| 17 04 02 | Aluminium | 32,3 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 69,5 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 418,2 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 16,5 |
|  | Razem | 6207,488 |

Przemysł tekstylny

Największym zakładem na terenie Częstochowy prowadzącym tego rodzaju działalność jest POLONTEX S.A. w Poraju - Zakład Produkcyjny w Częstochowie. Najliczniejszą grupą odpadów wytwarzanych przez ten podmiot (ok. 1 772 Mg) stanowiły odpady klasyfikowane do grupy 10 (rodzaj 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), które są produktem ubocznym i powstają w Kotłowni Zakładowej. Odpady z grupy 04 (04 01 - odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego), których wytworzono około 288 Mg są odpadami powstającymi z bieżącej produkcji zakładu i są one wykorzystywane samodzielnie przez wytwórcę lub sprzedawane po powtórnego wykorzystania.

Pozostałe wytwarzane odpady należały głównie do grupy 15 czyli papier i tektura, które są wykorzystywane jako surowiec w przemyśle celulozowo – papierniczym oraz tworzywa sztuczne stanowiące surowiec dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych, oraz do grupy 17 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)

Wytworzono również niewielkie ilości:

- olejów odpadowych (grupa 13),

- szkła i nie segregowanych odpadów komunalnych (grupa 20)

- baterii i akumulatorów ołowiowych oraz zużytych opon ( grupa 16)

Ilość wytworzonych przez zakład odpadów niebezpiecznych wynosiła ok. 6,0 Mg, przy czym największą część z nich stanowiły oleje odpadowe. Według ankiety podmiot przekazuje uprawnionym odbiorcom wytworzone odpady celem ich odzysku lub unieszkodliwiania.

W tabeli 3-9. zamieszczono szczegółowy wykaz rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez POLONTEX S.A. w Poraju - Zakład Produkcyjny w Częstochowie.

Tabela 3-9.	Wykaz odpadów wraz z ilościami wytworzonymi w 2001 i 2002 r. w POLONTEX S.A. w Poraju – Zakład produkcyjny w Częstochowie

(wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość 2002 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 131,9 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 155,8 |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 1772,2 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 320,7 |
| 20 01 02 | Szkło | 38,3 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 34 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 1,5 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,1 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 4,3 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,62 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,653 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 36,6 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 51,9 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 35 |
|  | Razem | 2584,573 |

Pozostałe zakłady o tym samym zakresie działalności z terenu miasta Częstochowy to "LIMAR" Sp. z o.o. oraz BERGER Sp. z o.o.

Wytworzone przez nich odpady zestawiono w tabelach 3-10a i 3-10b.

Tabela 3-10a Wykaz odpadów wraz z ilościami wytworzonymi w 2002 r.

w „LIMAR” Sp. z o.o. (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość 2002 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 0,16 |
| 04 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,16 |
| 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 1681,94 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 134,72 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,03 |

Tabela 3-10b Wykaz odpadów wraz z ilościami wytworzonymi w 2002 r.

w BERGER Sp. z o.o. (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość 2002 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,011 |
| 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,051 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,01 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 877,87 |
| 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,02 |
| 08 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,01 |
| 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 547,85 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 88,77 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 65,75 |
|  | Razem | 3400,35 |

W przypadku powyższych zakładów największa ilość odpadów wytwarzana jest w grupie 04 (odpady z produkcji wyrobów tekstylnych i futrzarskich) – 2 560 Mg, następnie w grupie 12 – 548 Mg oraz grupie 20 - 135 Mg. Wszystkie wytworzone odpady są odbierane przez uprawnionych odbiorców tzn. :

- odbiorcą odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne jest firma PROFESSIONAL S.C. – Wywóz nieczystości stałych i płynnych Wiesław Strach, Elżbieta Strach;

- odbiorcą odpadów komunalnych jest firma „Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków – Strach Wiesław”

- odbiorcą odpadów niebezpiecznych jest Rethman Recycling Sp. z o.o. oddział  w Częstochowie

Inne przedsiębiorstwa wytwarzające powyżej 1000 Mg odpadów rocznie (z wyjątkiem wytwórców odpadów zawierających azbest)

Na terenie miasta Częstochowy znanym wytwórcą odpadów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Zakład ten wytworzył w 2002 r. ok. 1 483,4 Mg odpadów. Największym pod względem ilości rodzajem odpadów były odpady ze studzienek kanalizacyjnych (ok. 1002 Mg). Pozostałe odpady stanowiły odpady  rodzaju 17 05 04 tzn. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 oraz skratki i zawartość piaskowników (klasyfikowane w podgrupie 19 08). Podmiot wytworzył w 2002 r. około 2,85 Mg odpadów niebezpiecznych.

W tabeli 3-11. zamieszczono szczegółowy wykaz rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A..

Tabela 3-11.	  Wykaz odpadów wraz z ilościami wytworzonymi w 2001 i 2002 roku

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego (wg ankiety)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu |  | Ilość w 2002 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 0,05 |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 0,329 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 1,666 |
| 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,032 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,15 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 0,1 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |  | 0,3 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,13 |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 0,164 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,32 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 1,338 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 60,76 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 147,3 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,26 |
| 19 08 01 | Skratki | 34,76 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 59,62 |
| 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 0,585 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,063 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 79,52 |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |  | 94 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1001,98 |
|  | Razem | 1483,427 |

Wytworzone odpady, na podstawie zawartych umów, przekazywane były do specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów lub kierowane na składowiska odpadów.

Transport samochodowy – zużyte opony

Dokładne określenie zasobów zużytych opon jest trudne ze względu na brak jakiejkolwiek ewidencji w tym zakresie. Według danych zawartych w tabeli 3-3 w 2002 roku w sektorze gospodarczym powstało 46,36 Mg zużytych opon. Jest to ilość zdecydowanie zaniżona.

W oparciu o wytyczne umieszczone w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego oszacowano ilość zużytych opon na podstawie liczby zarejestrowanych samochodów, uwzględniając średni czas używania opony. W mieście Częstochowie w 2002 roku zarejestrowanych było około 90 000 samochodów. Zakładając wymianę opon średnio co 3 – 4 lata, można oszacować, że w 2002 roku powstało około 790 Mg zużytych opon. Zużyte opony mogą być zagospodarowane poprzez bieżnikowanie, recykling materiałowy i spalane z odzyskiem energii. Niestety stopień zagospodarowania jest niewielki. Większość zużytych opon jest składowana, również na tzw. „dzikich wysypiskach” lub spalana w sposób niekontrolowany. W województwie śląskim funkcjonuje około 10 firm zajmujących się zagospodarowaniem zużytych opon. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, (Dz. U. Nr  62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) z dniem 1 lipca 2003 roku wprowadza się zakaz składowania całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku także opon pociętych.

Również Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz.630 z późniejszymi zmianami) nakłada na producentów i importerów opon obowiązek ich odzysku i recyklingu z założonymi poziomami.

3.1.3 Procesy odzysku i unieszkodliwiania dla poszczególnych rodzajów odpadów.

W tabeli 3-12 przedstawiono zalecane procesy odzysku i unieszkodliwiania dla poszczególnych rodzajów odpadów wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628).

W przypadku zaistnienia nowych rozwiązań technologicznych  lub ze względów ekonomicznych  dopuszcza się zastosowanie innych metod odzysku i unieszkodliwiania, które musza być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi tzn. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Tabela 3-12.	Procesy odzysku i unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Procesy odzysku/unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | R14 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | D2, D8 |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | D2, D8 |
| 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | D10 |
| 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | D10 |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | D10 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | R5 |
| 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | R5 |
| 04 02 99 | Inne nie wymienione odpady | R5 |
| 05 06 01* | Kwaśne smoły | R14 |
| 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | R14 |
| 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | R14 |
| 07 02 99 | Inne nie wymienione odpady | R |
| 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | D5 |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | D10 |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | D9 |
| 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | D10 |
| 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | R14 |
| 08 03 99 | Inne nie wymienione odpady | R14 |
| 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | D10 |
| 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | D9 |
| 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | D9 |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | D5, R14 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | D5, R14 |
| 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | D5, R14 |
| 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | D5, R14 |
| 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | R14, R4 |
| 10 02 80 | Zgary z hutnictwa żelaza | R14, R4 |
| 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | R14, D5 |
| 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | R14, D5 |
| 10 10 99 | Inne nie wymienione odpady | R14, D5 |
| 11 01 05* | Kwasy trawiące | D9 |
| 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | D9 |
| 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | D9 |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | D9 |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | D9 |
| 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | D9 |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | D9 |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | R14 |
| 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | R14 |
| 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | R 14 |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | D5, R14 |
| 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | D5 |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | D9, D10 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | D9, D10 |
| 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | D9, D10 |
| 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | D5, R14 |
| 13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9 |
| 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | D10, R9 |
| 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | D10, R9 |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | D10, R9 |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | D10, R9 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | D10, R9 |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | D10, R9 |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |  |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | D10, R9 |
| 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | D10, R9 |
| 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | D10, R9 |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | D10 |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | D10 |
| 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | D10 |
| 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | D10, R2 |
| 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | D10, R2 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | D10, R14 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R14 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | D5, R14 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | D5, R14 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | D5, R14 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | D5, R14 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | D5, R14 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | D10 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D8, D9, D12, D15 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | D8, D9, D12, D15 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | D10, R1 |
| 16 01 04* | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | R4, R5, R14 |
| 16 01 06 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | R4, R5, R14 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | D10, R14 |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | R5, R14 |
| 16 01 17 | Metale żelazne | R4 |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne | R4 |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | D5, R5, R14 |
| 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady | D5, R14 |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | D10 – SPECJALNE INSTALACJE |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | D9, R14 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | R14 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | R14 |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | R14 |
| 16 04 01* | Odpadowa amunicja | D9 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | R4, R14 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | R14 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | R14 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | R14 |
| 16 07 06 | Odpady po czyszczeniu zbiorników i odstojników | D10 |
| 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | D10 |
| 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | D10 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | D12 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | D12 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | D12 |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | D5 |
| 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady | D5 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | R14 |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | D9, D10 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | D5 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | R4, R14 |
| 17 04 02 | Aluminium | R4, R14 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | R4,R14 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | R4, R14 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | R4, R14 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | D12 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | D12 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | D12 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | D5 - NIEBEZPIECZNE |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | D10 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | R4, R14 |
| 19 08 01 | Skratki | R10 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | R10 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | R10 |
| 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | D9, D5 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | D5 |
| 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | R10 |
| 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | R4, R14 |
| 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | R4, R14 |
| 19 12 01 | Papier i tektura | D10 |
| 19 12 02 | Metale żelazne | R4, R14 |
| 19 12 08 | Tekstylia | D5, D10, R14 |
| 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | D5, D9, D10 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | R14 |
| 20 01 02 | Szkło | R5, R14 |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki | R2 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | D5, D10 |
| 20 01 40 | Metale | R4, R14 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | D5, D8 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | R3, D5, D8 |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | R3, D5, D8 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | R3, D5, D8 |
| 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | R3, D5, D8 |

3.1.4 Składowiska przemysłowe na terenie miasta Częstochowy.

Na terenie miasta Częstochowy istnieje tylko jedno czynne składowisko odpadów przemysłowych i zlokalizowane jest  na terenie Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. „Elsen” Sp. z o.o.

Składowisko to składa się z trzech komór. Komory nr 1 i 3 są obecnie eksploatowane przez Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. ELSEN Sp. z o.o. Komora nr 2, której eksploatację zakończono przed kilku laty, jest własnością Huty Częstochowa S.A.

Wszystkie komory są zagłębione na ok. 60 cm poniżej otaczającego terenu,  dno każdej z komór znajduje się  powyżej poziomu wód gruntowych. Wały każdej komory usypane są z rodzimego gruntu od strony odpowietrznej obsiane są trawą, od strony odwodnej każda z komór ma inne zabezpieczenie: nr 1 – lane, betonowe płyty uszczelniane lepikiem, nr 2 – warstwa ubitego żużla, nr 3 – dywanik asfaltowy na ubitej warstwie żużla.

W komorze nr 1 gromadzone są:

    - Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych (osad z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych), kod 19 08 14.

    - Zawartość piaskowników, kod 19 08 02.

    - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych (pyły stalownicze), kod 10 02 08 (składowane w części komory oddzielonej groblą zbudowaną z żużli wielkopiecowych).

Uwodnienie szlamów wynosi ponad 97%; szlam osadza się w komorze. Wody nadosadowe zawracane są do zamkniętych obiegów lub do kanału ulgi rzeki Warta – Kucelinki. Zawartość piaskowników dowożona jest okresowo transportem samochodowym i stanowi ułamek promila ilości osadów. Pyły stalownicze także dowożone były na składowisko transportem samochodowym. Obecnie pyły są zagospodarowywane, a ich ewentualne składowanie może nastąpić w przypadku braku odbiorców.

Komora nr 2 zapełniona jest popiołem lotnym z węgla oraz żużlem paleniskowym, są to odpady o kodach 10 01 02 i 10 01 01. Po zapełnieniu komory, popioły i żużle przykryte zostały 20-40 cm warstwą osadu z Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A., na którym posiano trawę, co zabezpiecza składowisko przed pyleniem.

W komorze nr 3 są gromadzone popioły lotne z węgla oraz żużle paleniskowe. Popioły lotne transportowane są hydraulicznie w postaci pulpy o uwodnieniu ponad 97%, a żużle dowożone transportem samochodowym. Popioły lotne osadzają się w komorze, a wody nadosadowe zawracane są do zamkniętych obiegów. Dla wydłużenia okresu eksploatacji, komorę podzielona wałem z popiołów, na dwie części: jedna zostaje napełniana, a z drugiej wybierane są podsuszone popioły i transportowane do odbiorców zewnętrznych.

Szkodliwe oddziaływanie składowiska polega głównie na pyleniu wierzchniej warstwy popiołów zgromadzonych w napełnionej części komory nr 3  w słoneczną i wietrzną pogodę. Wpływ składowiska na inne elementy środowiska jest niewielki i mieści się w granicach określonych przepisami prawnymi.

Dla zmniejszenia szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko podjęto następujące działania:

- Zaprzestano eksploatacji komory nr 2, która nie posiada uszczelnienia.

- Komorę nr 2 zapełniono pyłami dymnicowymi, przykryto warstwą osadu z Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. i obsiano trawą.

- Wody nadosadowe z składowiska zamknięto w obiegach.

- Zaprzestano składowania pyłów stalowniczych na wydzielonej części komory nr 1, kierując powstające pyły do cementowni w Rudnikach.

W efekcie tych działań wyeliminowano całkowicie, w sposób trwały, szkodliwe oddziaływanie na środowisko pyłów dymnicowych zgromadzonych w komorze nr 2, ponadto wyeliminowano szkodliwe oddziaływanie wód nadosadowych na czystość wód powierzchniowych.

Zrealizowane działania nie są wystarczające i z tego względy są planowane następujące przedsięwzięcia:

- Wykorzystanie popiołów lotnych do rekultywacji zagłębienia terenu powstałego w wyniku likwidacji zbędnych osadników po likwidacji Wielkiego Pieca.

- Zabezpieczenie przed pyleniem komory nr 3 przez przykrycie popiołów warstwą osadu z oczyszczalni PSW WARTA.

- Budowę instalacji do suchego odbioru popiołów lotnych spod elektrofiltrów.

3.1.5 Prognozy do roku 2015

Zmiany w ilości i jakości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym na terenie miasta Częstochowy zależeć będą od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów do 2015 roku oparto o informacje uzyskane z ankietyzowanych zakładów przemysłowych, szczególnie największych wytwórców odpadów, jak również o dane zawarte w PGO dla Województwa Śląskiego.

Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego nie przewiduje się istotnych zmian w ilości odpadów wytwarzanych w sektorze energetycznym i hutnictwa żelaza i stali.

Fakt ten potwierdzają informacje uzyskane z ankiet. Tak więc w latach 2003-2015 należy przewidywać ilość odpadów wytworzonych w sektorze energetycznym na poziomie 95 tys. Mg, a w sektorze hutnictwa żelaza i stali na poziomie 280 tys. Mg.

Według PGO dla Województwa Śląskiego ilość odpadów z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) wzrośnie w latach 2003-2006 o ok. 3%, natomiast w latach 2007-2015 przewiduje się o ok. 2%. Z uzyskanych danych ankietowych stwierdzono, że potencjalni wytwórcy tej grupy odpadów przewidują w latach 2003-2011 spadek ilości tych odpadów o ok. 3%. Dla potrzeb PGO dla miasta Częstochowy nie przewiduje się istotnych zmian w ilości wytwarzanych odpadów tej grupy do roku 2015.

W oparciu o dane literaturowe przyjmuje się, że roczny przyrost zużytych opon w Polsce będzie wynosił około 3000 Mg. Odnosząc powyższe dane do miasta Częstochowy można przyjąć, że w 2006 roku ilość tego typu odpadów będzie wynosiła około 860 Mg, natomiast w 2015 roku około 1015 Mg.

Ilości pozostałych grup odpadów  nie ulegną istotnym zmianom.

3.1.6 Eksport i import odpadów z sektora gospodarczego

W 2002 roku poddano procesom odzysku / unieszkodliwiania 729111 Mg odpadów przy czym wytworzono 406133 Mg. Zachodzi więc zjawisko importu odpadów. Dla grupy 12 ilość poddana procesom odzysku i unieszkodliwiania jest dwukrotnie wyższa niż ilość odpadów wytworzona. Największym zakładem, który zajmuje się przetwórstwem odpadów pochodzących z tej grupy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SURMAT” Sp. z o.o. Importowano przede wszystkim odpady o kodzie 12 01 01 w ilości około 72 780 Mg oraz odpady o kodzie 17 04 05 w ilości 343395 Mg. Importowane odpady poddane zostały całkowicie procesom odzysku / unieszkodliwiania.

Istnieje  również zjawisko eksportu odpadów. Odpad o kodzie 10 02 10 czyli zendra jest przekazywana do Huty Katowice na aglomerownię w ilości 8943 Mg. Pyły stalownicze (10 02 08) odbierane są przez „Eko-Rock” Sp. z o.o. z Bielska-Białej w ilości 6000 Mg. Z danych ankietowych wynika, że całość odpadów powstałych w 2002 r. w energetyce była poddawana procesom odzysku lub unieszkodliwiania,  w większości poza terenem miasta Częstochowy.

3.1.7	Cele i kierunki działań

Podstawowym celem w gospodarce odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania oraz bezpieczne składowanie odpadów, których odzysk lub unieszkodliwianie jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Cele krótkookresowe-lata 2004-2006

- Zintensyfikowanie działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny odzysk odpadów.

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez sukcesywne wprowadzanie technologii mało i bezodpadowych.

- Ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska.

- Zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów zgodnie z "zasadą bliskości".

- Wdrożenie dostępnych technik (BAT).

- Edukacja ekologiczna przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa polskiego i unijnego związanego z gospodarką odpadami.

Cele długookresowe-lata 2007-2015

- Dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad "Czystszej Produkcji" i systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ – ISO 14 001).

- Organizacja systemu selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych.

Działania w latach 2004-2015:

- zwiększenie udziału odzyskiwanych odpadów innych niż niebezpieczne,

- monitoring gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne,

- stosowanie technologii małoodpadowych (zasad „Czystszej produkcji”),

- odzysk odpadów powstających w mieście Częstochowie do robót inżynieryjnych prowadzonych na terenie miasta,

- przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu prawa dotyczącego gospodarki odpadami.

3.2. Odpady niebezpieczne

3.2.1. Stan aktualny

Informacje o odpadach niebezpiecznych gromadzone są w komputerowej bazie danych Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska - System Informacyjny Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP). Przy przeprowadzaniu analizy powstawania odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym posłużono się oprócz danych z bazy SIGOP, decyzjami na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wydanymi przez Wojewodę Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy oraz informacjami otrzymanymi z ankiet przesłanych do wytwórców odpadów.

W tabeli 3-13 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych wyprodukowanych na terenie miasta Częstochowy w  2002 roku (ilości odpadów wg ankiet).

Tabela 3-13	Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie miasta Częstochowy w 2002 roku (wg ankiet)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzona [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 04 02 14 | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | 344,1 |
| 05 06 01 | Kwaśne smoły | 131 |
| 08 01 11 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,5 |
| 09 01 01 | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 1,9 |
| 09 01 04 | Roztwory utrwalaczy | 1,4 |
| 11 01 05 | Kwasy trawiące | 0,285 |
| 11 01 08 | Osady i szlamy z fosforanowania | 2 |
| 11 01 09 | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 1,1 |
| 11 01 11 | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 20 |
| 11 01 98 | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 0,1734 |
| 12 01 09 | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 49,3 |
| 12 01 16 | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,056 |
| 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,0025 |
| 13 01 13 | Inne oleje hydrauliczne | 0,7 |
| 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 2,386 |
| 13 02 07 | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 0,13 |
| 13 02 08 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 62,23 |
| 13 03 08 | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 31,55 |
| 13 05 02 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 9 |
| 13 05 08 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 30 |
| 14 06 02 | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,6 |
| 14 06 03 | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,136 |
| 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 6,456 |
| 16 01 04 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 50 |
| 16 01 07 | Filtry olejowe | 1,55 |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 7,2354 |
| 16 04 01 | Odpadowa amunicja | 0,953 |
| 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 25,621 |
| 16 06 02 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1,54 |
| 16 07 08 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 0,7 |
| 17 02 04 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 12,3 |
| 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 46,13 |
| 18 01 10 | Odpady amalgamatu dentystycznego | 0,05 |
| 19 08 06 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 0,01 |
| 19 13 03 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 0,2 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 0,428 |
| RAZEM |  | 841,722 |

W tabeli 3-14 zestawiono przedsiębiorstwa z terenu Częstochowy wytwarzające największe ilości odpadów niebezpiecznych.

Tabela 3-14		Najwięksi wytwórcy odpadów niebezpiecznych na terenie Częstochowy

(wg ankiet)

| Nazwa producenta | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- |
| BREMBO Sp. z o.o. | 389,896 |
| Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej | 84,5 |
| Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. | 79,19 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | 61,25 |
| Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. | 43,088 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | 40,87 |
| MRE METRO Group - M1 Częstochowa | 32 |
| Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa "Metalplast-Częstochowa" S.A. | 24,6 |
| POLONTEX S.A. w Poraju. Zakład Produkcyjny w Częstochowie | 6,573 |
| Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. Elsen Sp. z o.o. | 5,609 |
| SZEWOS S.A. | 4,268 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A | 2,85 |
| Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "PRZEMYSŁÓWKA" S.A. | 1,36 |
| ZPHU „METAL” W. Kubicki | 1,29 |
| ZENITH-MonAmi Sp. z o.o. | 1,0584 |

3.3.	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

3.3.1. Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć. Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania tego rodzaju odpadów, znaczna ilość baterii i akumulatorów znajduje się w strumieniu odpadów komunalnych i ostatecznie jest deponowana na składowiskach odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały zaklasyfikowane do grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 06 (Baterie i akumulatory).

W tej podgrupie wyszczególniono następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

| Kod odpadu | ## Baterie i akumulatory |
| --- | --- |
| 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 16 06 03 | Baterie zawierające rtęć |
| 16 06 06 | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |

Baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01) stanowią około 90% całkowitej ilości zużytych baterii i akumulatorów. Wytwórcami odpadowych akumulatorów są podmioty gospodarcze (głównie branża transportowa) oraz indywidualni użytkownicy samochodów. Pozostałe ilość akumulatorów ołowiowych to źródła zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej urządzeń w energetyce, telekomunikacji, górnictwie oraz źródła zasilania wózków akumulatorowych, transportowych, podnośników itp.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (16 06 02)

- wielkogabarytowe są wykorzystywane jako źródło prądu stałego do podtrzymywania napięcia m. in. w następujących działach gospodarki: górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie, czy hutach. Akumulatory te charakteryzują się długą żywotnością (ok. 10-12 lat).

- małogabarytowe są wykorzystywane głównie w telefonach bezprzewodowych oraz komórkowych sprzedawanych w latach 1995-2000.

Baterie zawierające rtęć (16 06 03) były stosowane w Polsce jeszcze w połowie lat 90’tych. Obecnie firmy produkujące baterie pierwotne nie stosują rtęci.

3.3.1.1. Stan aktualny

Akumulatory ołowiowe (16 06 01)

Zgodnie z informacją uzyskaną w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji zakładów wytwarzających zużyte akumulatory ołowiowe oraz firm zajmujących się zbiórką tych odpadów, w 2002 roku wytworzono i zebrano z terenu miasta Częstochowy 25,6 Mg akumulatorów ołowiowych, które następnie przekazano do unieszkodliwienia.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Ilość odpadowych wielkogabarytowych akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność rzędu do 12 lat. Stąd też ilość wytworzonych odpadów przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od ankietyzowanych podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta Częstochowy. W 2002 roku zebrano 1,54 Mg zużytych wielkogabarytowych baterii i akumulatorów Ni-Cd.

Odzysk i unieszkodliwianie baterii i akumulatorów

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesowi odzysku ołowiu i kwasu siarkowego w następujących firmach:

- „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu,

- „Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach,

Moce przerobowe obu przedsiębiorstw są wystarczające na przerób zużytych akumulatorów ołowiowych w całym kraju. Posiadają one sieć zbiórki zużytych akumulatorów oraz pośredniczą w wyposażeniu odbiorców w kwasoodporne pojemniki do transportu akumulatorów.

Zużyte akumulatory wielkogabarytowe niklowo-kadmowe przerabiane są w firmie MarCo Ltd w Rudnikach k/Częstochowy. Natomiast elektrolit z akumulatorów niklowo-kadmowych unieszkodliwiany jest przez Międzywojewódzką Stację Unieszkodliwiania Ścieków Pogalwanicznych EKOGAL S.A. w Kutnie.

3.3.1.2. Cele i kierunki działań

Cele krótkookresowe 2004-2006

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982) – tabela 3-15.

Tabela 3-15.	Poziomy odzysku i recyklingu akumulatorów w latach 2002-2006

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
|  |  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |
| Akumulatory ołowiowe (kwasowe) | 31.40.21 31.40.22 | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone |
| Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe | 31.40.23 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (wraz z pakietami) | 31.40.23 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Ogniwa i baterie galwaniczne, bez ich części: -guzikowe, -baterie pierwotne, -pozostałe baterie wtórne | 31.40.1, z wyłączeniem 31.40.13 | 10 | 101 | 15 | 151 | 30 | 301 |

1Nie dotyczy ogniw cynkowo-alkalicznych

Cele długookresowe 2007-2015

- zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu akumulatorów (jak w tabeli 3-16).

Tabela 3-16.	Poziomy odzysku i recyklingu akumulatorów

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysku | recyklingu |
|  |  | % poziom |  |
| Akumulatory ołowiowe (kwasowe) | 31.40.21 31.40.22 | wszystkie zgłoszone | wszystkie zebrane |
| Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe | 31.40.23 | 70 | 70 |
| Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (wraz z pakietami) | 31.40.23 | 50 | 50 |
| Ogniwa i baterie galwaniczne, bez ich części: -guzikowe, -baterie pierwotne, -pozostałe baterie wtórne | 31.40.1, z wyłączeniem 31.40.13 | 50 | 501 |

1Nie dotyczy ogniw cynkowo-alkalicznych

oraz osiągnięcie do roku 2015 odzysku z rynku:

- 100% akumulatorów ołowiowych

- 60% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

- 50% pozostałych baterii (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych).

Działania

Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest poprzez zastosowanie opłaty produktowej. Dla usprawnienia gospodarki zużytymi akumulatorami i bateriami (szczególnie małogabarytowymi) niezbędne jest zorganizowanie ich zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania . Istotną rolę w tym powinna odegrać edukacja ekologiczna na temat zasad prawidłowego postępowania z bateriami i akumulatorami oraz zagrożeń wynikających w przypadku ich nieprzestrzegania.

3.3.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe należą do odpadów niebezpiecznych pochodzących ze źródeł bardzo rozproszonych.

Potencjalnymi źródłami powstawania olejów odpadowych na terenie Częstochowy są przemysł i motoryzacja (stacje paliw, warsztaty samochodowe, firmy transportowe, itp.). Główne grupy olejów odpadowych to: oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe i grzewcze oraz pochodzące z transportu (oleje silnikowe i przekładniowe).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oleje zostały zaklasyfikowane do grupy 13 (Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)):

- 13 01 – Odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 – Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

- 13 04 – Oleje zęzowe,

- 13 05 - Odpady z odwadniania olejów w separatorach,

- 13 07 – Odpady paliw ciekłych,

- 13 08 – Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach.

3.3.2.1. Stan aktualny

Ocenę stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadowymi olejami dokonano na podstawie danych dostarczonych przez ankietyzowane zakłady. Ilość odpadowych olejów wytworzonych w 2002 roku w mieście Częstochowie wynosi ok. 135,3 Mg.

Zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie

Odpady olejowe powstające w zakładach zlokalizowanych na terenie Częstochowy odbierane są przez specjalistyczne firmy trudniące się zbiórką olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, szlamów zaolejonych oraz prowadzące serwis separatorów olejowych i odstojników. Do głównych odbiorców tych odpadów należą :„RAN-STAROL” Sp. z o.o., Katowice, PHU „Delta” z Rędzin, S.C. „Wektor” z Katowic, Rethman Sp. z o.o. z Częstochowy, „STAROL” Sp. z o.o. z Chorzowa.

Odzyskiem olejów odpadowych zajmuje się głównie Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A. koło Krosna, która posiada wystarczające moce przerobowe w zakresie zagospodarowania tych odpadów.

Oleje odpadowe są również poddawane procesowi spalania (np. w Zakładach Chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym). Innym sposobem zagospodarowania tych odpadów jest ich odwadnianie (AWAS Polska w Warszawie, SHIP-SERVICE  S.A. Szczecin) lub unieszkodliwianie poprzez biodegradację (EKOL PROJEKT INTER-NATIONAL z Długołęki, EKOBAU Oddział Opole).

3.3.2.2. Cele i kierunki działań

Cele krótkookresowe 2004-2006

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982)  – tabela 3-17.

Cele długookresowe-2007-2015

- zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982)–tabela 3-18

Tabela 3-17.	 Roczne poziomy odzysku i recyklingu olejów odpadowych

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
|  |  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |
| Oleje smarowe, z wyłączeniem: -oleje bazowe -oleje przepracowane | 23.20.18, z wyłączeniem 23.20.18-01, 23.20.18-09.10 | 40 | 221 | 43 | 271 | 45 | 321 |

1 dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji

Tabela 3-18.	Roczne poziomy odzysku i recyklingu olejów odpadowych

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysku | recyklingu |
|  |  | % poziom |  |
| Oleje smarowe, z wyłączeniem: -oleje bazowe, -oleje przepracowane | 23.20.18, z wyłączeniem: 23.20.18-01, 23.20.18-09.10 | 50 | 351 |

1dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji

Kierunki działania

Do podstawowych zadań należy zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych, szczególnie ze źródeł rozproszonych. Maksymalizacja pozyskiwania odpadowych olejów powinna być realizowana poprzez zorganizowanie zbiórki tych odpadów ze źródeł rozproszonych na poziomie gminy, w planowanych do uruchomienia Miejskich Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Wsparciem dla tych działań powinna być kampania propagandowo-szkoleniowa w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

3.3.3. Odpady zawierające PCB

Ze względu na swoje właściwości PCB (ciecze niepalne, o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych, odporne na działanie odczynników chemicznych) znalazły liczne zastosowania, szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje mineralne nie mogły być wykorzystane.

PCB były szeroko stosowane jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów,

- płyny hydrauliczne,

- dodatki do farb i lakierów,

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych,

- środki konserwujące i impregnujące.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 2010 roku.

3.3.3.1. Stan aktualny

Na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. (Dz. U. Nr 96 poz. 860) podmioty gospodarcze zobligowane były do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5 dm3 (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 roku i przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie (dotyczy to szczególnie dużych zakładów). Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania Wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439), informacje te wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma przedłożyć Wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od danych za rok 2003.

Stąd też powyższe informacje będą możliwe do uzyskania dopiero w marcu 2004 roku. Na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na terenie Częstochowy istnieje tylko jeden zakład posiadający urządzenia energetyczne zawierające PCB, tj. Zakład Energetyczny Częstochowa S.A W przedsiębiorstwie tym w rezultacie wykonywanej dla UW w Katowicach inwentaryzacji wszystkich urządzeń elektromagnetycznych, które z uwagi na producenta oraz rok produkcji mogą (w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. (Dz. U. Nr 96 poz. 860) zawierać PCB wytypowano 424 transformatory 15/0, 4 kV różnych mocy, pracujące obecnie na terenie miasta Częstochowy. Jaka ilość ww. transformatorów zawiera w oleju transformatorowym polichlorowane bifenyle będzie wiadomo dopiero po wykonaniu analiz laboratoryjnych.

Unieszkodliwianie

Unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB prowadzone jest metodami termicznymi, jak dotychczas tylko za granicą. W kraju  przekazywaniem tych urządzeń do unieszkodliwienia zajmuje się :

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Katowicach (do Francji –firma TREDI)

- INTERECO Sp. z o.o. w Opolu (Belgia – firma INDAVER).

3.3.3.2. Cele i kierunki działań

Cel  ekologiczny :

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (przez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB) poprzez:

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- kampanię edukacyjno-propagandową mającą na celu podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2003-2015).

- Działania

- przeprowadzenie akcji edukacyjnej (informacyjno-szkoleniowej) w zakresie genezy zagrożenia środowiska naturalnego przez PCB i możliwości przeciwdziałania tym skażeniom

- przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2003 r.),

- zorganizowanie systemu selektywnego zbierania PCB jako odpadu niebezpiecznego,

- opracowanie i wdrożenie systemu degradacji PCB do 31 grudnia 2010 r. (odpowiedzialny za usunięcie odpadu jest jego posiadacz)

3.3.4. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

W krajach Unii Europejskiej obecną strategię w dziedzinie ochrony środowiska określa Dokument VI Program Działań w Ochronie Środowiska Unii Europejskiej na lata 2001-2010 pt.” Environment 2010: Our future, Our choice” („Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór”). Dyrektywy Unii Europejskiej stanowią jedną z form prowadzenia polityki proekologicznej. Wszystkie prawa członkowskie muszą spełnić cel określony w dyrektywie na podstawie własnych aktów prawnych.

W zakresie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przygotowano dyrektywy lub projekty dyrektyw, które regulują następujące zagadnienia:

- powtórnego zagospodarowania lub utylizacji odpadów elektronicznych (Directive on Waste from electrical and Electronic Equipment – WEEE (2002/96/EC)),

- ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych (Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment –RoHS (2002/95/EC)).

- proekologicznego projektowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Directive on the impact on the environment of electrical and Electronic Equioment - EEE- projekt).

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonany z tworzyw sztucznych (często z zawartością środków zmniejszających palność) i metali, a w mniejszej ilości ze szkła i papieru.

Głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest składowanie. Obecnie szacuje się, że ok. 90% tych odpadów jest lokowane na składowiskach komunalnych bez prowadzenia wstępnej segregacji. Ze względu na niejednokrotnie nieprawidłowe uszczelnienie składowisk wiele związków toksycznych przenika do wód gruntowych. Głównym czynnikiem stwarzającym duże niebezpieczeństwo pod względem ekologicznym  jest zawartość w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym metali ciężkich, (tj. ołów, kadm, arsen, chrom i nikiel). Dodatkowo wybuchające na składowiskach niekontrolowane pożary są powodem emisji do środowiska substancji toksycznych, takich jak. dioksyny i furany.

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym powinna uwzględniać:

- selektywną zbiórkę,

- sortowanie, demontaż oraz przetwarzanie (recykling),

- odzysk lub unieszkodliwianie.

3.3.4.1. Stan aktualny

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników m.in. z. przemysłu, instytucji, biur, szpitali, handlu. Na terenie miasta Częstochowy nie prowadzi się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, brak także danych statystycznych na temat ilości powstających odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz ilości sprzętu przekazanego do recyklingu w specjalistycznych firmach.

Zgodnie z danymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego szacunkowa ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych powstających na terenie miasta Częstochowy wynosi 511 Mg.

Odzysk i unieszkodliwianie

Działalność związaną z recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych prowadzą m.in. następujące firmy:

- MEGA Service Recykling w Bielsku- Białej,

- P.H.U. PROEKO Grupa Śląsk,

- CIZ Bełk k/Rybnika,

- ORION w Mikołowie.

###### 3.3.4.2. Cele i kierunki działań

Cele krótkookresowe-2004-2006

- osiągnięcie poziomu recyklingu i odzysku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr104 poz. 982) – tabela 3-19.

- osiągnięcie do 31 stycznia 2006 r. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M/a zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC z dn. 27.01.2003 r w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art.5 ust.5).

Tabela 3-19.	Roczne poziomy odzysku i recyklingu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysk | recykling | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
|  |  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 29.13.12 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)1 | 29.23.13 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)1 | 29.71.11 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |

1dotyczy również substancji zubożających warstwę ozonową, stosowanych jako czynniki spieniające w izolacji.

Cele długookresowe-2007-2015

- zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu po roku 2007:

- osiągnięcie do roku 2007 poziomów odzysku i recyklingu dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104 poz. 982) – tabela 3-20.

Tabela 3-20.	Poziomy odzysku i recyklingu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysku | recyklingu |
|  |  | % poziom |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 29.23.12 | 50 | 50 |
| Urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)1 | 29.23.13 | 70 | 70 |
| Chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)1 | 29.71.11 | 50 | 50 |

1dotyczy również substancji zubożających warstwę ozonową, stosowanych jako czynniki spieniające w izolacji

- stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, ich odzysku i recyklingu oraz zapewnienie oddzielania w pierwszej kolejności substancji, materiałów i elementów będących odpadami niebezpiecznymi.

###### Kierunki działań

- Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta Częstochowy

Proponowany system zbiórki:

- od podmiotów gospodarczych – przez dystrybutorów sprzętu elektronicznego, dostarczanie do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych ( MPZON) lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu,

- z gospodarstw domowych – poprzez sklepy, odbiór obwoźny lub dostarczanie do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych ( MPZON, SPON).

- Wprowadzenie systemu przekazywania informacji o wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- Rozwój działań w zakresie przedłużenia okresu użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a mianowicie przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa lub modernizacja przy współudziale producentów, organizacji pozarządowych.

3.3.5. Odpady z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych

3.3.5.1.Stan aktualny

Odpady medyczne

Skład morfologiczny odpadów powstających w placówkach medycznych

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia wśród odpadów powstających w placówkach służby zdrowia:

- ok. 75 % - 90 % stanowią odpady nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, czyli odpady o charakterze komunalnym.

- ok. 10 % - 25 % stanowią odpady specyficzne dla działalności przedmiotowych placówek, czyli odpady infekcyjne, specjalne, chemiczne, radioaktywne itp.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Grupa A	odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno-ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i in.

Grupa B	zużyte opatrunki, krew i jej produkty krwiopochodne, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety, itp.) i in.

Grupa C	szczątki ludzkie i zwierzęce : tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego

Grupa D	cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne).

Odpady o charakterze komunalnym

W składzie morfologicznym odpadów komunalnych pochodzących ze szpitali można wyróżnić następujące frakcje:

- tworzywa sztuczne	–	21 %,

- metale			–	  1 %,

- papier, tektura		-	57 %,

- szkło 			- 	2 %,

- guma 			- 	1 %,

- frakcja organiczna 	- 	9 %,

- odpady niebezpieczne 	- 	9 %.

Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach w gospodarce odpadami pochodzącymi z placówek opieki zdrowotnej należy podejmować działania zmierzające do minimalizacji powstawania tych odpadów. Wytworzone odpady powinny być poddawane procesom recyklingu materiałowego a dopiero w dalszej kolejności działaniom zmierzającym do unieszkodliwienia termicznego.

Odpady medyczne

Niebezpieczne odpady medyczne zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206) w następujący sposób:

18 01 02* – części ciała i organy,

18 01 03* - odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,

18 01 06* – chemikalia, zawierające substancje niebezpieczne,

18 01 08* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

18 01 80* - zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Ogromnie ważnym czynnikiem w gospodarce odpadami medycznymi jest jego właściwe zakwalifikowanie warunkujące podjęcie właściwych działań mających na celu bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione unieszkodliwienie odpadu.

Odpady infekcyjne

Pojęcie odpadów infekcyjnych nie jest definiowane prawem polskim. W dyrektywie unijnej o odpadach niebezpiecznych (91/689/EEC) jako odpady infekcyjne rozumie się substancje zawierające zdolne do życia mikroorganizmy lub ich toksyny, które u ludzi lub innych istot żywych mogą przypuszczalnie lub w sposób pewny powodować powstanie chorób. Przyjmuje się, że odpadami infekcyjnymi są: zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre takie jak igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.

Odpady patologiczne i anatomiczne

Do grupy odpadów patologicznych i anatomicznych zaliczyć można rozpoznawalne szczątki ludzkie (organy, części ciała, odpady posekcyjne, pooperacyjne i poporodowe) oraz ciała noworodków martwo urodzonych, których waga urodzeniowa nie przekroczyła 500 g lub zmarły w czasie do 24 godzin po porodzie. Odpady tego typu stanowią mniej niż 1,5 % ogólnej masy odpadów i powstają w gabinetach chirurgicznych, ginekologicznych oraz ginekologicznych laboratoriach na oddziałach patologii noworodka. Ze względów sanitarnych i etycznych odpady te powinny być poddawane procesowi kremacji lub ewentualnie grzebane.

Odpady specjalne

Do odpadów specjalnych zalicza się stosowane w ośrodkach medycznych stałe, ciekłe i gazowe niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Chemikalia stosowane są w diagnostyce, leczeniu, dezynfekcji jak również w warsztatach i zapleczu szpitalnym. Odpady te powinny być poddawane procesowi segregacji, gromadzenia i unieszkodliwiania oddzielnie i zgodnie z ich chemiczną i fizyczną charakterystyką.

Gospodarka odpadami medycznymi

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie miasta Częstochowy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań. Ponadto odpady medyczne w postaci przeterminowanych lekarstw i środków medycznych powstają również w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem firmy prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych powinny posiadać stosowne decyzje. Decyzja powinna ujmować wszystkie grupy odpadów niebezpiecznych z podaniem ich kodów. Generalnie w przychodniach i prywatnych gabinetach lekarskich wytwarzane są odpady o kodzie 18 01 03 (Inne odpady). Odpady o kodzie 18 01 06 czyli chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne (dawniej 18 01 05) są wytwarzane w małych ilościach.

Według danych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na terenie miasta Częstochowy powstaje łącznie 125 Mg odpadów medycznych.

Największym wytwórcą tych odpadów jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, w którym powstaje 61,25 Mg, pozostała ilość tj. 63,48 Mg, jest wytwarzana przez inne szpitale i przychodnie lekarskie.

Odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie placówek medycznych miasta Częstochowy przekazywane są do unieszkodliwiania (głównie poza teren miasta) za pośrednictwem firm zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów medycznych, takich jak: ECO ABC Sp. z o.o. z Bełchatowa, „GO-TECH” z Bytomia, Rethman Recycling Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

# Tabela 3-21. Zestawienie ilości wytwarzanych odpadów medycznych w Częstochowie według jednostek opieki zdrowotnej (wg. PGO dla Województwa Śląskiego)

| Jednostki opieki zdrowotnej | Ilość jednostek | Uśredniony wskaźnik nagromadzenia specyficznych odpadów medycznych | Ilość łóżek | Ilość porad [tys.] | Suma wszystkich odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szpitale ogólne | 6 | - | 1776 | - | 125,0 |
| Odział wewnętrzny | - | 0,16 | 284 | - |  |
| Odział chirurgiczny | - | 0,30 | 474 | - |  |
| Odział dziecięcy | - | 0,16 | 115 | - |  |
| Odział położniczo-ginekologiczny | - | 0,30 | 172 | - |  |
| Pozostałe odziały | - | 0,16 | 731 | - |  |
| Przychodnie | 108 | 0,005 | - | 2535 |  |
| Ośrodki zdrowia | - | 0,005 | - |  |  |
| Praktyki lekarskie | 61 | 0,005 | - |  |  |

Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania i leczenia zwierząt lub świadczenia usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206), odpady te zostały zakwalifikowane do grupy 18 02 – Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Podobnie jak w przypadku odpadów medycznych w działalności placówek weterynaryjnych można wyróżnić odpady o charakterze komunalnym, odpady infekcyjne i specjalne:

- odpady bytowo-gospodarcze (zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne), które nie stanowią zagrożenia,

- odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do tej grupy odpadów zaliczamy zużyte: materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady niebezpieczne klasyfikowane jako odpad o kodzie 18 02 02,

- odpady specjalne, czyli pozostałości cytotoksyków i cytostatyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry i świetlówki, odpady srebronośne itp.

Zgodnie z informacją zawartą w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych przedstawia się następująco:

- tkanka zwierzęca		-	39 %,

- sprzęt jednorazowy	-	17 %,

- środki opatrunkowe	-	21 %,

- opatrunki gipsowe	-	  3 %.

Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych

Określenie wielkości wytwarzania tych odpadów na terenie Częstochowy jest niemożliwe, ze względu na brak danych.

Odpady tkanki zwierzęcej mogą być poddawane procesom grzebania w dołach o minimalnym nadkładzie ziemi 1,5 m, uprzednio zalanych i posypanych środkiem dezynfekującym. Rozwiązanie takie możliwe jest tylko w przypadkach indywidualnych, natomiast w przypadku normalnie funkcjonującego gabinetu weterynaryjnego odpady powinny być przekazywane do unieszkodliwiania termicznego. Niedozwolone jest kierowanie odpadów weterynaryjnych na składowisko odpadów komunalnych. W świetle obowiązującego prawa jest to działalność o dużym potencjale zagrożenia środowiskowego.

3.3.5 2. Cele i kierunki działań

## Cele krótkoterminowe 2004-2006

- ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na środowisko,

- minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- organizacja systemu nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi we wszystkich placówkach medycznych i weterynaryjnych działających na terenie Częstochowy.

###### Cele długoterminowe 2007-2015

- dalszy rozwój systemu odbioru i transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych w celu objęcia nim wszystkich placówek medycznych i weterynaryjnych,

- minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych i weterynaryjnych, wymagających termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródła powstawania

### Działania krótkoterminowe

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych, dotyczącej m.in. prawidłowej klasyfikacji odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz pożądanych zachowań w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- inwentaryzacja prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich oraz wymuszenie przestrzegania przez nie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) dotyczących postępowania z odpadami medycznymi,

- weryfikacja firm posiadających i ubiegających się o zezwolenie na zbiórkę i transport  odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu miasta Częstochowy,

- wzmożenie działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Działania długoterminowe

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu miasta Częstochowy wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów

- zastosowanie do unieszkodliwiania części odpadów medycznych i weterynaryjnych innych metod niż termiczne.

3.3.6. Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest to odpady powstające przy demontażu wyrobów azbestowo-cementowych lub wyrobów izolacyjnych zawierających azbest. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, które mają właściwości rakotwórcze. Z tego względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206), odpadom zawierającym azbest nadano następujące kody:

- 06 13 04		odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81		odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09		odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych,

- 15 01 11		opakowania z metali zawierające niebezpieczne , porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 02 12		zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01		materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05		materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują następujące przepisy prawne;

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów azbestowych (Dz. U. Nr 101, poz. 628) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenia wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 w sprawie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami),

oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku.

Zgodnie z tym programem, do 2032 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

3.3.6.1. Stan aktualny

Zakłady przemysłowe usytuowane na obszarze miasta Częstochowy nie wykazały posiadania wyrobów zawierających azbest na swoich terenach. Wszystkie konstrukcje czy okładziny zawierające azbest zostały już znacznie wcześniej zdemontowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich wpływ na środowisko. Przykładowo Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. oraz Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. „Elsen” Sp. z o.o. deklarują całkowity brak wyrobów zawierających azbest, co zostało wymuszone przez wprowadzenie w tych zakładach Systemu Zarządzania  Środowiskowego ISO 14001.

Nie przeprowadzono inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zamontowanych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie miasta Częstochowy. Obowiązek wykonania tej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym leży w gestii właścicieli tych nieruchomości.

3.3.6.2. Cele i zadania

Z uwagi na to, że wyroby zawierające azbest stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego powinny podlegać sukcesywnej eliminacji przy zachowywaniu specjalistycznych procedur prowadzenia prac.

Zadania

- wyegzekwowanie wykonania inwentaryzacji i opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest z zabudowy wielo- i jednorodzinnej,

- podjęcie działań w kierunku sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w tym zakresie,

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów z azbestem i konieczności bezpiecznego ich usuwania.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie.

- Na terenie województwa Śląskiego zlokalizowane są następujące składowiska odpadów azbestowych:

- wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach, zarządzane przez MPGK Sp. z o.o. w Świętochłowicach, o pojemności około 88 800 m3,

- wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Knurowie, zarządzane przez OOHU „KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie o pojemności 280 000 m3,

- wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej o pojemności około 2300 m3,

- składowisko odpadów azbestowych zarządzane przez Polskie Huty Stali S.A. Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

3.3.7. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Samochód po zakończeniu użytkowania staje się odpadem niebezpiecznym. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane. Wiele elementów pojazdów mechanicznych ma wartość surowcową, należą do nich m.in. złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne. W związku z powyższym zużyte lub nie nadające się do użytku samochody powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela firmom posiadającym uprawnienia wojewody do demontażu samochodów i do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne oraz prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia termicznego lub deponowane na składowiskach.

3.3.7.1. Stan aktualny

Ilość zużytych samochodów osobowych oszacowano na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonej ankietyzacji oraz na podstawie danych uzyskanych z WUS w Katowicach. Na zapytania ankietowe odpowiedziała jedynie Firma Handlowa „AUTO-ZŁOM” S.C.

Ilość samochodów osobowych i ciężarowych wycofanych z eksploatacji (odpadów) wynosiła w 2002 roku łącznie ok. 760 sztuk.

Tabela  3-22. Instalacje (stacje demontażu) do utylizacji zużytych samochodów i ilość przetworzonych samochodów w latach 2000-2002 na terenie miasta Częstochowy.

| Nazwa, właściciel, adres firmy | Moc przerobowa instalacji [sztuk./rok] | Ilość przetworzonych samochodów [sztuk/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |
| Firma Handlowa ,, AUTO-Złom’’ S.C. Zbigniew i Grzegorz Budzikur, 43-200 Częstochowa, ul.Legionów 29 | 2000 | 905 | 864 | 683 |

Wg WUS Katowice

3.3.7.2. Prognoza

Na podstawie danych przedstawionych w „Projekcie Phare Legislation for end of life Vehicles for Poland July 2002”, stwierdzić można, że do 2007 roku ilość zużytych samochodów będzie wzrastała (może ulec nawet podwojeniu w stosunku do stanu aktualnego), co jest wynikiem znacznego importu używanych samochodów dokonanego w latach 1995 - 2000. Po roku 2007 ilość wyeksploatowanych samochodów będzie się stopniowo zmniejszać i ich ilość w 2015 roku może osiągnąć wartości tylko o 20% większe w stosunku do dnia dzisiejszego. Z powyższego wynika, że do roku 2006 ilość wycofanych pojazdów z terenu miasta Częstochowy może wzrosnąć do ok. 1 500 samochodów/rocznie, natomiast w latach następnych obserwowany będzie powolny spadek ilości wycofywanych z użytku samochodów i w roku 2015 będzie się ona kształtowała na poziomie ok. 900 pojazdów/rok.

3.3.7.3. Cele i kierunki działania

Cele

Nadrzędnym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji i tworzenie warunków do osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu.

Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (projekt z dnia 18 grudnia 2002) zakłada się, że:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

- po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

- Kierunki działań

- Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji konieczne jest wzmożenie nadzoru nad sposobami postępowania z wrakami samochodowymi i podjęcie kroków w kierunku skierowania strumienia tych odpadów do firm mających uprawnienia do recyklingu pojazdów i działających w sposób nie zagrażający środowisku. Istotne jest również rozpropagowanie wśród mieszkańców miasta Częstochowy informacji o konieczności oddawania wraków samochodowych do stacji recyklingu pojazdów oraz o podmiotach gospodarczych prowadzących przedmiotową działalność.

3.4.	Wykaz odbiorców odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Częstochowy

W tabeli 3-23 przedstawiono wykaz odbiorców odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Częstochowy.

Tabela 3-23	Wykaz odbiorców odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Częstochowy

wg stanu na 2003 rok.

| Odbiorca | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| ECO-ROCK S.C. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| RAN STAROL Sp. z o.o. – Korfantego | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| SITA Sp. z o.o., Częstochowa*) | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| Sp. Pracy AGRO-FILM - Wrocław | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |
| Sp. Pracy AGRO-FILM - Wrocław | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 11 01 05* | Kwasy trawiące |
| CORTEX-II, Sosnowiec | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| PHU ARKO - Siemianowice Śl. Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Częstochowie | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| RAN-STAROL Sp. z o.o. - Katowice | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| PHU "DELTA" – Rędziny RAN-STAROL Sp. z o.o. – Katowice Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Częstochowie | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| RAN-STAROL Sp. z o.o. – Katowice S.C. WEKTOR – Katowice „Starol” Sp. z o.o. Chorzów | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| RAN-STAROL Sp. z o.o. – Katowice S.C. WEKTOR – Katowice „Starol” Sp. z o.o. Chorzów | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| Separator Service Sp. z o.o. - Piaseczno | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
| Separator Service Sp. z o.o. - Piaseczno | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej WIWO S.C.- Warszawa | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej RAN-STAROL Sp. z o.o. - Katowice | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Częstochowie | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| Starol Sp. z o.o. Chorzów | 16 01 07* | Filtry olejowe |
| S.C. WEKTOR – Katowice; PB Starol – Katowice | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |
| Starol Sp. z o.o. Chorzów ABBA EKOMED Hydrobudowa Śląsk MAYA Sp. z o.o. – Warszawa Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| POSW "HURMET" – Masłońskie – Poraj PB Starol – Katowice Z.G.H. "ORZEŁ BIAŁY" S.A. – Bytom | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| ECO ABC Sp. z o.o. Bełchatów "GO-TECH" – Bytom Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta - W. Strach – Konopiska Rethman Recycling Sp. z o.o. Oddz. w Dąbrowie Górniczej | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |

*) SITA Sp. z o.o. w Częstochowie jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi transportowe dla wytwórców odpadów.

  - Odpady inne

3.5.1. Zużyte opony samochodowe (16 01 03)

3.5.1.1. Stan aktualny

W mieście Częstochowie w 2002 roku zarejestrowanych było około 90 000 samochodów. Zakładając wymianę opon średnio co 3 – 4 lata, można oszacować, że w 2002 roku powstało około 790 Mg zużytych opon.

3.5.1.2. Prognoza

Na podstawie danych przedstawionych w WPGO dot. wskaźnika ilości zużytych opon na mieszkańca w kg/mieszkańca, oszacowano ilości zużytych opon które powstaną na terenie Miasta Częstochowy w 2010 i 2015 roku. Przewidywać należy, że w 2010 roku powstanie około 1000 Mg zużytych opon samochodowych, a w 2015 roku ilość ta wzrośnie do około 1260 Mg.

3.5.1.3. Cele i kierunki działania

Cele

Nadrzędnym celem jest zapobieganie nieprawidłowym postępowaniom z zużytymi oponami („dzikie wysypiska”, spalanie w sposób niekontrolowany) i tworzenie warunków do osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu wg. WPGO tj. osiągnięcie docelowo w 2007 roku poziomu odzysku 75% i poziomu recyklingu 15%.

- Kierunki działań

- Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi oponami konieczne jest wzmożenie nadzoru nad sposobami postępowania z zużytymi oponami i podjęcie kroków w kierunku skierowania strumienia tych odpadów do firm mających uprawnienia do ich recyklingu. Realizację tego zadania można przeprowadzić poprzez organizację okresowych zbiórek tych odpadów przez wyspecjalizowane firmy oraz  zorganizowanie miejsca magazynowania na terenie ZZG gdzie indywidualny posiadacz tego rodzaju odpadu miałby możliwość jego oddania. Magazynowane zużyte opony przekazywane będą okresowo do unieszkodliwiania np. w cementowniach. Istotne jest również rozpropagowanie wśród mieszkańców miasta Częstochowy informacji o konieczności oddawania zużytych opon oraz o podmiotach gospodarczych prowadzących przedmiotową działalność.

- 3.5.2. Grunt z wykopów i pogłębiania (17 05 02)

- 3.5.2.1. Stan aktualny

W mieście Częstochowie wg danych Urzędu Statystycznego w Kotwicach w 2001 roku wytworzono 100 Mg odpadu o kodzie 17 05 02 - grunt z wykopów i pogłębiania. Wg określeń zawartych w WPGO, ilości te uznać można za zaniżone. Brak jest jednak dokładnych danych dotyczących tego odpadu.

3.5.2.2. Prognoza

Na podstawie informacji przedstawionych w WPGO stwierdzić można, że nie przewiduje się znaczących zmian ilości wytwarzanych odpadów w sektorze przemysłowym i w drogownictwie. Dynamika ich powstawania jest uzależniona nie tylko od makroekonomicznych trendów, lecz również od trwającej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, kontynuacji inwestycji drogowych itd., a czynniki te w okresie objętym planem nie ulegną zasadniczym zmianom.

3.5.2.3. Kierunki działań

- Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki gruntami z wykopów i pogłębiania, konieczne jest wzmożenie nadzoru nad sposobami  postępowania  z tym  odpadem   i podjęcie  kroków w kierunku opracowania zasad postępowania z ziemią z wykopów. Jednym z kierunków wykorzystania tego rodzaju odpadu powinno być zastosowanie go jako przesypki technologicznej  na składowisku w Sobuczynie. Rozpropagowanie wśród mieszkańców miasta Częstochowy informacji o możliwości takiego wykorzystania tego odpadu.

- 3.5.3. Odpadowa tkana zwierzęca (02 02 02)

- Na etapie sporządzania planu nie stwierdzono występowania na terenie miasta Częstochowy tego rodzaju odpadu. W przypadku pojawienia się odpadów rodzaju  02 01 02, 02 01 80, 02 01 81, 02 01 81 oraz odpadów  02 02 02, 02 02 80, 02 02 81, 02 02 81 postępowanie z tymi odpadami musi być zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1767).