SPIS TREŚCI

| 1. | WPROWADZENIE |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Cel opracowania planu gospodarki odpadami |  | 1 |
|  | 1.2. | Charakterystyka obszaru miasta z punktu widzenia gospodarki odpadami |  | 2 |
|  |  | 1.2.1 | Dane demograficzne | 2 |
|  |  | 1.2.2 | Warunki mieszkaniowe ludności miasta | 3 |
|  |  | 1.2.3 | Sektor gospodarczy | 3 |
| 2. | SEKTOR KOMUNALNY |  |  | 6 |
|  | 2.1. | Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami w mieście Częstochowa |  | 6 |
|  |  | 2.1.1 | ## Źródła powstawania i ilości odpadów komunalnych | 6 |
|  |  | 2.1.2 | Aktualny sposób prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenia miasta Częstochowa | 6 |
|  |  | 2.1.3 | ## Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych | 11 |
|  |  | 2.1.4 | ## Osady ściekowe | 11 |
|  |  | 2.1.5 | ### Zwłoki zwierząt | 12 |
|  |  | 2.1.6 | ## Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych) | 12 |
|  |  | 2.1.7 | Składowanie | 14 |
|  |  | 2.1.8 | Podsumowanie | 15 |
|  | 2.2 | Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych |  | 16 |
|  | 2.3 | Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym |  | 17 |
|  |  | 2.3.1 | Założone cele do realizacji w sektorze komunalnym | 17 |
|  | 2.4 | Cele dotyczące odpadów opakowaniowych na lata 2004-2015 |  | 20 |
|  | 2.5 | Cele dotyczące osadów ściekowych do roku 2015 |  | 20 |
|  | 2.6 | Kierunki działań niezbędne do osiągnięcia założonych celów na lata 2004-2015 w sektorze komunalnym |  | 20 |
|  | 2.7 | Kierunki działań dotyczące osadów ściekowych do roku 2015 |  | 21 |
|  | 2.8 | Działania zmierzające do ograniczenia i zapobiegania wytwarzania odpadów |  | 21 |
|  |  | 2.8.1 | Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych | 21 |
|  |  | 2.8.2 | Bezpieczne składowanie | 22 |
|  | 2.9 | Ogólne zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów |  | 22 |
|  | 2.10 | Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Częstochowa |  | 24 |
|  |  | 2.10.1 | Krótka charakterystyka proponowanych rozwiązań wariantowych systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Częstochowa | 25 |
|  |  | 2.10.2 | Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | 32 |
|  |  | 2.10.3 | Harmonogramy realizacji oraz koszty wprowadzania poszczególnych wariantów | 34 |
|  |  | 2.10.4 | Wybór wariantu optymalnego | 40 |
|  |  | 2.10.5 | Zestawienie podstawowych parametrów dla Wariantu III | 41 |
|  |  | 2.10.6 | Zakład Zagospodarowania Odpadów | 48 |
|  |  | 2.10.7 | Eksport i import odpadów komunalnych | 51 |
| 3. | SEKTOR GOSPODARCZY |  |  | 52 |
|  | 3.1 | Odpady z sektora gospodarczego |  | 52 |
|  |  | 3.1.1 | Stan aktualny | 52 |
|  |  | 3.1.2 | Źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym | 61 |
|  |  | 3.1.3 | Procesy odzysku i unieszkodliwiania dla poszczególnych rodzajów odpadów | 68 |
|  |  | 3.1.4 | Składowiska przemysłowe na terenie miasta Częstochowa. | 72 |
|  |  | 3.1.5 | Prognozy do roku 2015 | 73 |
|  |  | 3.1.6 | Eksport i import odpadów z sektora gospodarczego | 73 |
|  |  | 3.1.7 | Cele i kierunki działań | 74 |
|  | 3.2 | Odpady niebezpieczne |  | 75 |
|  |  | 3.2.1 | Stan aktualny | 75 |
|  | 3.3 | Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych |  | 77 |
|  |  | 3.3.1 | Baterie i akumulatory | 77 |
|  |  | 3.3.2 | Oleje odpadowe | 79 |
|  |  | 3.3.3 | Odpady zawierające PCB | 81 |
|  |  | 3.3.4 | Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 83 |
|  |  | 3.3.5 | Odpady z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych | 85 |
|  |  | 3.3.6 | Odpady zawierające azbest | 89 |
|  |  | 3.3.7 | Pojazdy wycofane z eksploatacji | 91 |
|  | 3.4. | Wykaz odbiorców odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Częstochowa |  | 94 |
|  | 3.5 | Odpady inne |  | 96 |
|  |  | 3.5.1 | Zużyte opony samochodowe | 96 |
|  |  | 3.5.2 | Grunt z wykopów i pogłębiania | 96 |
|  |  | 3.5.3 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 97 |
| 4. | HARMONOGRAM I SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU ORAZ MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA CZĘSTOCHOWA |  |  | 98 |
|  | 4.1 | Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie miasta Częstochowa na lata 2004 –2015 (harmonogram) |  | 98 |
|  | 4.2 | # Szacunkowe koszty działania systemu gospodarki odpadami dla miasta Częstochowa |  | 114 |
|  | 4. 3 | # Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w planie gospodarki odpadami dla miasta Częstochowa |  | 117 |
| 5. | # ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWA |  |  | 129 |
|  | 5.1. | Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami |  | 129 |
|  | 5.2. | Zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami |  | 130 |
| 6. | EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  | 134 |
|  | 6.1. | ## Elementy systemu edukacji ekologicznej |  | 134 |
|  | 6.2. | ## Wskazówki do realizacji systemu edukacji ekologicznej |  | 137 |
| 7. | ###### ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO |  |  | 140 |
|  | 7.1 | Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem |  | 140 |
|  | 7.2 | Wnioski |  | 143 |
| 8. | STRESZCZENIE |  |  | 144 |