Częstochowa, 21.04.2008r

### ZASTĘPCA PREZYDENTA

### MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD.WO 0057 – 50/08

Pani Anna Gabarska

Radna Rady Miasta

Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 14.04.2008r w sprawie oświetlenia  chodnika przylegającego do torowiska tramwajowego przy Al. Niepodległości ponownie uprzejmie informuję, że oświetlenie wzdłuż trakcji tramwajowej na całej jej długości wymaga pilnej wymiany. Problem, ten dotyczy przede wszystkim oświetlenia Al. Niepodległości gdzie oświetlenie jest w najgorszym stanie. W 2006r. Miejski Zarząd Dróg zlecił wykonanie koncepcji odtworzenia oświetlenia na całym ciągu przylegającym do trakcji tramwajowej. Koncepcja zakłada budowę przy Al. Niepodległości obwodu oświetlenia jezdni oraz dwóch obwodów oświetlenia chodników po obu stronach Al. Niepodległości. Podczas tworzenia koncepcji był analizowany proponowany w interpelacji Pani Radnej sposób oświetlenia chodnika po wschodniej stronie torowiska poprzez montaż opraw na słupach trakcji tramwajowej. Jednak na tym odcinku pomiędzy słupami trakcyjnymi a chodnikiem umieszczona jest zwarta linia drzew. Oświetlenie z tej strony chodnika byłoby nieskuteczne z powodu umieszczenia opraw ponad koronami drzew. W przypadku usytuowania oświetlenia w górnej części słupa przycięcie koron sąsiadujących drzew tak, aby nie przysłaniały opraw oświetleniowych jest praktycznie niemożliwe bez ich okaleczenia i trwałego zeszpecenia. Ponadto w przypadku wyboru tego rozwiązania trzeba liczyć się z koniecznością powtórnych cięć w kolejnych latach, będących skutkiem odrastania i opuszczenia się gałęzi drzew.

W związku z powyższym w koncepcji wybrano wariant budowy niezależnej linii oświetlenia parkowego po wschodniej stronie istniejącego chodnika. Zastosowana sylwetka słupa parkowego zapewnia właściwe parametry oświetlenia chodnika, a oprawa oświetleniowa znajduje się na wysokości uniemożliwiającej jej dewastację. Jednocześnie informuję że opracowany projekt techniczny przewiduje odtworzenie oświetlenia ulicznego na całej długości Al. Niepodległości. W skład projektu wchodzi budowa oświetlenia ulicy od Ronda Mickiewicza do ul. Jagiellońskiej, oraz budowa oświetlenia chodników po obu stronach al. Niepodległości od ul. Bór do ul. Jagiellońskiej. Wartość kosztorysowa całego zakresu powyższych prac wynosi ok. 1.400.000,00zł. z czego na wnioskowane  w Pani interpelacji oświetlenie chodnika po wschodniej stronie linii tramwajowej przypada kwota ok. 260.000,00zł.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

- BR;

- OR;

- IZ;

- MZD a/a

URZĄD  MIASTA  CZĘSTOCHOWY