Załącznik nr 3

do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ...

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJACE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

- Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opracowania:

| 11.UR/MN – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów |  |  | - zabudowa jednorodzinna wraz z układem dróg lokalnych i dojazdowych - obiekty sakralne i cmentarze przykościelne - usługi publiczne i komercyjne, w tym sklepy spożywcze o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m2 oraz inne obiekty handlu detalicznego lub zespoły handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży do 1000 m2 E) - sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - parkingi publiczne, garaże w zespołach - zieleń ogólnodostępna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw itp., zieleń izolacyjna |  |  |
| 11.2 Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów |  |  | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |  |
|  |  |  | - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obiekty zbiorowego zamieszkania, z wyjątkiem zakładów karnych | - o wysokości do 4 kondygnacji |  |
|  |  |  | - zakłady rzemieślnicze - małe przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne - bazy transportowe, składy, magazyny - handel hurtowy, giełdowy i targowiskowy - sprzedaż samochodów i maszyn - stacje paliw z zapleczem usługowym - obiekty produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa - skup surowców wtórnych | - maksymalna dopuszczalna wielkość obiektów : powierzchnia działki - 5000 m2, powierzchnia użytkowa obiektu – do 1000 m2, liczba zatrudnionych - do 50 osób - w obszarach ochrony zbiorników wód podziemnych wskazanych na rysunku studium działalność produkcyjna i usługowa związana z wytwarzaniem ścieków mogących być źródłem zanieczyszczenia wód lub gleby dopuszczalna jest tylko pod warunkiem odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej - miejscowe plany mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zakaz lokalizacji obiektów wymienionych w pkt. c - j |  |
| 11.3 Wytyczne do planów miejscowych |  |  | - Ustalając przeznaczenie terenu, przebieg lokalnych ulic oraz zasady podziału na działki budowlane należy uwzględniać lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania i zabudowy określone w opracowaniu ekofizjograficznym. - Zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia terenu może być realizowane pod warunkiem poszanowania estetyki krajobrazu oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych. - W planach miejscowych należy określić : - warunki zagospodarowania terenów zgodnie z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia terenu określonymi w pkt 11.2, a w razie potrzeby rozgraniczenie potencjalnie konfliktowych sposobów użytkowania lub zakaz lokalizacji niektórych w danym obszarze, - zakaz lokalizacji obiektów produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, - wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z wymogów ładu przestrzennego, a także w zewnętrznych strefach pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych, - hierarchię i parametry lokalnego układu ulicowego. |  |  |
| - lany przewidywane do opracowania w pierwszej kolejności : MP V, MP VI, MP VIII, MP XII, MP XIII, MP XIV, MP XVI, MP XVII, MP XXVII |  |  |  |  |  |
| E) niezgodny z prawem w zakresie w jakim jako podstawowy kierunek przeznaczenia terenów przewiduje przy usługach publicznych i komercyjnych sklepy spożywcze o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m² oraz inne obiekty handlu detalicznego lub zespoły handlowo usługowe o powierzchni sprzedaży do 1.000 m² – Wyrok WSA - sygn. akt II SA/GI/143/06 z dnia 28.12.2006 r.- prawomocny od dnia 19.03.2008 r. |  |  |  |  |  |
|  | 10. MN – tereny zabudowy jednorodzinnej |  |  |  |  |
|  | 10.1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - zabudowa jednorodzinna wraz z układem dróg lokalnych i dojazdowych - sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej związane z obsługą zagospodarowania obszaru oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - zieleń ogólnodostępna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw itp., zieleń izolacyjna |  |  |  |
|  | 10.2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia |  |  | ograniczenia zmian przeznaczenia |
|  |  | - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna |  |  | - o wysokości do 3 kondygnacji |
|  |  | - usługi publiczne i komercyjne dla mieszkańców, w tym sklepy o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m2 C) - obiekty administracyjno-biurowe o formie i gabarytach dostosowanych do charakteru zabudowy obszaru - obiekty sakralne i cmentarze przykościelne - obiekty zbiorowego zamieszkania, z wyjątkiem zakładów karnych, - parkingi publiczne, garaże w zespołach |  |  | - zakaz lokalizacji uciążliwych, stwarzających zagrożenie zdrowia ludzi i obniżających estetykę otoczenia rodzajów użytkowania, np. obiektów przemysłowych, funkcji transportowych, obiektów infrastruktury technicznej, składowania złomu i innych surowców wtórnych, hodowli zwierząt i hoteli dla zwierząt - usługi handlu detalicznego i gastronomii można lokalizować tylko wzdłuż dróg publicznych o odpowiednich parametrach (zalecana lokalizacja przy drogach klasy L lub wyższej) - zakaz lokalizacji usług o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania |
|  |  | - stacje paliw z zapleczem usługowym - obiekty handlu detalicznego lub zespoły handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży od 400 m2 do 1000 m2 C) - sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym |  |  | - tylko na podstawie planu miejscowego - zakaz handlu targowiskowego, hurtowego, giełdowego, komisów samochodowych, sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego i podobnych rodzajów użytkowania, konfliktowych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej |
|  | 10.3. Wytyczne do planów miejscowych | - Ustalając przeznaczenie terenu, przebieg lokalnych ulic oraz zasady podziału na działki budowlane należy uwzględniać lokalne warunki wynikające z istniejącego zagospodarowania oraz ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania określone w opracowaniu ekofizjograficznym. - W planach miejscowych należy określić : - które spośród dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenu określonych w pkt 10.2 mogą być realizowane w danym obszarze, biorąc pod uwagę ich potencjalną uciążliwość dla istniejącego zagospodarowania (natężenie ruchu samochodowego, ruch pojazdów ciężarowych, możliwość zabezpieczenia wód i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami lub odpadami) – a w razie potrzeby zakaz lokalizacji określonych rodzajów użytkowania lub ich odizolowanie od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, - maksymalną dopuszczalną powierzchnię sprzedaży dla nowych sklepów spożywczych - do 400 m2, a dla innych obiektów handlu detalicznego - do 1000 m2 oraz warunki lokalizacji wszystkich obiektów handlowych, uwzględniające w szczególności obsługę w zakresie komunikacji, parkowania oraz możliwość skutecznego zabezpieczenia zabudowy mieszkaniowej przez uciążliwością funkcjonowania obiektów handlowych,D) - wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z wymogów ładu przestrzennego oraz zasad ochrony obowiązujących na obszarze ZPKWŚ i jego otuliny, a także w strefach ochrony ujęć wód podziemnych, - hierarchię i parametry lokalnego układu ulicowego. |  |  |  |
|  | - plany przewidywane do opracowania w pierwszej kolejności : MP IV, MP V, MP IX, MP XV, MP XX |  |  |  |  |  |
|  | C) niezgodny z prawem w zakresie w jakim jako dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenów przewiduje obiekty handlu detalicznego lub zespoły handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży od 400 m² do 1.000 m² – Wyrok WSA sygn. akt - II SA/GI/143/06 z dnia 28.12.2006 r. - prawomocny od dnia 19.03.2008 r. D) niezgodny z prawem w zakresie w jakim określa wytyczne do planów miejscowych ustalające maksymalną dopuszczalną powierzchnię sprzedaży dla nowych sklepów spożywczych do 400 m², a dla innych obiektów handlu detalicznego do 1.000 m² – Wyrok WSA - sygn. akt II SA/GI/143/06 z dnia 28.12.2006 r.- prawomocny od dnia 19.03.2008 r. |  |  |  |  |

| 8. RIII/MN - tereny rolne - perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele budownictwa mieszkaniowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny rolnicze, w tym sadownicze i ogrodnicze, z możliwością realizacji zabudowy związanej z produkcją rolną - zbiorniki wodne i stawy hodowlane - zadrzewienia, użytki ekologiczne |  |
| 8.2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
|  | - tereny produkcji rolniczej i tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych - zalesienie | - zakaz lokalizacji ferm produkcji drobiu, trzody chlewnej i bydła oraz innych obiektów produkcji rolniczej mogących zagrażać zanieczyszczeniem wód podziemnych ściekami na obszarze ochrony zbiorników wód podziemnych - zakaz zabudowy mieszkaniowej |
|  | - drogi, obiekty służące ochronie środowiska oraz elementy systemów infrastruktury technicznej | - wymagane sporządzenie planu miejscowego, jeżeli zmiana zagospodarowania obejmuje wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych |
|  | - tereny budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustaleniami dla obszarów MN | - zmiana przeznaczenia przewidywana w perspektywie, po wyczerpaniu rezerw terenów wyznaczonych pod zabudowę oraz realizacji planowanych odcinków układu drogowego niezbędnych do zapewnienia dostępności komunikacyjnej - realizacja zabudowy wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
| 8.3. Wytyczne do planów miejscowych | - Do czasu realizacji infrastruktury technicznej umożliwiającej aktywizację inwestycyjną obszaru – zakaz zabudowy, za wyjątkiem zabudowy związanej z produkcją rolniczą. - Ustalając przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu należy uwzględniać lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania określone w opracowaniu ekofizjograficznym, w tym występowanie gruntów organicznych na części obszaru. - Zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia terenu może być realizowane pod warunkiem poszanowania zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. |  |
| - plany przewidywane do opracowania w pierwszej kolejności : MP IV, MP VII |  |  |  |

| 2. ZE - tereny otwarte w ciągach dolin /pasma ekologiczne/oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, wymagające ochrony |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - użytki ekologiczne i inne tereny objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody - zadrzewienia i niewielkie powierzchnie leśne (do 10 ha) - tereny rolnicze, w tym stawy hodowlane - wody płynące i stojące - urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej i ochronie środowiska |  |
| 2.2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
|  | - zieleń urządzona wraz z ciągami spacerowymi i rowerowymi - tereny i obiekty służące celom sportu, rekreacji i wypoczynku - parkingi i inne urządzenia związane z obsługą komunikacji | - wymagane sporządzenie planu miejscowego, jeżeli zmiana zagospodarowania obejmuje budowę obiektów lub wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przy czym udział terenów trwale zainwestowanych w obrębie obszaru wyznaczonego na rysunku studium nie może przekraczać 15% jego powierzchni |
|  | - drogi, obiekty służące ochronie środowiska oraz elementy systemów infrastruktury technicznej, za wyjątkiem składowisk odpadów | - wymagane sporządzenie planu miejscowego, jeżeli zmiana zagospodarowania obejmuje budowę obiektów lub wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 2 |
|  | - wszystkie wymienione w pkt. a - e | - budowa obiektów dopuszczalna jest poza terenami wskazanymi do wyłączenia spod zabudowy - wskazanymi na rysunku studium i wymienionymi w rozdziale II.B pkt 4 - należy uwzględniać zakazy obowiązujące w zewnętrznych strefach pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych - należy zachować istniejące naturalne zadrzewienia i zakrzewienia |
| 2.3. Wytyczne do planów miejscowych | - Ustalając przeznaczenie terenu zgodne z kierunkami dopuszczalnymi należy zachować zasadę oszczędnego wykorzystania terenu i poszanowania estetyki krajobrazu oraz uwzględniać lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania określone w aktach prawnych powołujących tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz w opracowaniu ekofizjograficznym /dotyczy zwłaszcza występowania obszarów o złych i bardzo złych warunkach geologiczno-inżynierskich, gruntów organicznych oraz terenów zagrożonych podtopieniami/. - Lokalizacja nowych obiektów nie może powodować blokowania ciągłości terenów biologicznie czynnych oraz przewietrzania dolin. - Istniejąca zabudowa, w tym mieszkaniowa, może podlegać modernizacji oraz rozbudowie w granicach istniejącej działki, a także uzupełnieniu o obiekty gospodarcze. - Zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej oraz składowania odpadów, gruzu i mas ziemnych. - Zakaz lokalizacji obiektów produkcji rolnej i obsługi rolnictwa. - Zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia terenu może być realizowane pod warunkiem zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych. |  |
| - plany przewidywane do opracowania w pierwszej kolejności : MP XVIII, MP XX, MP XXVII |  |  |  |

| 6. R II - tereny rolne o obniżonym potencjale produkcyjnym |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny rolnicze, w tym sadownicze i ogrodnicze oraz stawy hodowlane - zabudowa rolnicza, w tym mieszkaniowa - siedliskowa, związana z produkcją rolną oraz agroturystyczna - tereny leśne i zadrzewienia, - zbiorniki wodne i wody płynące - ogrody działkowe, - użytki ekologiczne |  |
| 6.2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
|  | - tereny produkcji rolniczej i tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych | - zakaz lokalizacji ferm produkcji drobiu, trzody chlewnej i bydła oraz innych obiektów produkcji rolniczej mogących zagrażać zanieczyszczeniem wód podziemnych ściekami w obszarach zewnętrznych stref pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych oraz ochrony zbiorników wód podziemnych GZWP i UPWP |
|  | - tereny i urządzenia sportowo-rekreacyjne i turystyczno-wypoczynkowe | - zmiany przeznaczenia dla tych funkcji nie dopuszcza się na gruntach, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych |
|  | - zieleń urządzona w formie ogrodów lub działek rekreacyjnych użytkowanych indywidualnie, na których może być dopuszczona zabudowa letniskowa (budynkami nie przeznaczonymi do całorocznego użytkowania) | - lokalizacja nowych obiektów nie może powodować blokowania ciągłości terenów biologicznie czynnych oraz przewietrzania dolin |
|  | - drogi, obiekty służące ochronie środowiska oraz elementy systemów infrastruktury technicznej, za wyjątkiem składowisk odpadów | - wymagane sporządzenie planu miejscowego, jeżeli zmiana zagospodarowania obejmuje wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych |
|  | - użytkowanie górnicze | - tymczasowe, zgodnie z terminem określonym w koncesji |
| 6.3. Wytyczne do planów miejscowych | - Istniejąca zabudowa, w tym mieszkaniowa może podlegać modernizacji oraz rozbudowie, a także uzupełnieniu o obiekty gospodarcze - Ustalając przeznaczenie terenu zgodne z kierunkami dopuszczalnymi należy zachować zasadę oszczędnego wykorzystania terenu i poszanowania estetyki krajobrazu oraz uwzględniać lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania określone w opracowaniu ekofizjograficznym /dotyczy zwłaszcza występowania obszarów o złych i bardzo złych warunkach geologiczno-inżynierskich, gruntów organicznych oraz terenów zagrożonych podtopieniami/. - Zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia terenu może być realizowane pod warunkiem poszanowania estetyki krajobrazu oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. - Dla zabudowy na działkach rekreacyjnych należy ustalić dopuszczalne minimalne i maksymalne wielkości działek oraz gabaryty obiektów. W budynkach letniskowych należy wprowadzić zakaz instalacji systemów centralnego ogrzewania. |  |
| - plany przewidywane do opracowania w pierwszej kolejności : BRAK |  |  |  |

| 24. S, GP, G, Z, L – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - tereny obsługi transportu samochodowego, w tym parkingi, miejsca obsługi podróżnych, stacje paliw wraz z zapleczem, dworce komunikacyjne, stacje obsługi pojazdów - sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - obiekty i urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego |  |
| 24.2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
|  | - inne obiekty dopuszczone za zgodą zarządcy drogi, zgodnie z ustawą o drogach publicznych | - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych |
|  | - kierunki przeznaczenia określone dla obszarów: PUH, ZU | - na podstawie planu miejscowego, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych |
|  | - tereny rolne – w pasach rezerwowanych pod przyszłą budowę dróg |  |
| 24.3. Wytyczne do planów miejscowych | W planach miejscowych należy określić : - linie rozgraniczające dróg oraz w zależności od potrzeb, zasady zagospodarowania terenu zapewniające ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem, - wymogi w zakresie zasad zagospodarowania terenu wynikające z wymagań ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu kulturowego. |  |
| - plany przewidywane do opracowania w pierwszej kolejności : BRAK |  |  |  |

- Objaśnienia - użyte w tekście określenia rodzajów obiektów handlowych oznaczają : - supermarket – samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, oferujący głównie artykuły spożywcze i inne częstego zakupu, a także inny jednokondygnacyjny obiekt handlowy, w którym znajduje się taki sklep, - dom towarowy - wielodziałowy sklep o powierzchni sprzedaży 2000 m2 i więcej, prowadzący sprzedaż szerokiego asortymentu towarów głównie nieżywnościowych, który może prowadzić również działalność gastronomiczną i usługową, - centrum handlowe, galeria, pasaż handlowy – obiekt handlowy mieszczący zespół sklepów różnych branż, których wnętrza dostępne są poprzez wspólną przestrzeń komunikacyjną posiadającą wejście z zewnątrz, których sumaryczna powierzchnia sprzedaży wynosi powyżej 2000 m2

- Podsumowanie:

- dokonuje się pomniejszenia powierzchni terenów rolnych o obniżonym potencjale produkcyjnym (oznaczonych symbolem „R II”), poprzez zastąpienie części powierzchni tych terenów następującymi kierunkami przeznaczenia, oznaczonymi symbolami:

- „UR/MN” - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności,

- „MN” - tereny zabudowy jednorodzinnej,

- „RIII/MN” - tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele budownictwa mieszkaniowego;

- dokonuje się korekty granic terenów oznaczonych symbolem „ZE” (tereny otwarte w ciągach dolin oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony);

- bez zmian pozostawia się dotychczasowe kierunki przeznaczenia terenów:

  - oznaczonych symbolem „R II” (tereny rolne o obniżonym potencjale produkcyjnym) w rejonie rezerwy terenowej cmentarza,

  - dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych (oznaczonych symbolami „G”, „Z” i „L”).

Z up. Prezydenta Miasta

(-)  Mirosław Soborak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy