Szanowna Pani

Ewelina Balt

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie montażu luster drogowych na skrzyżowaniach ulicy Jagiellońskiej z Chrobrego, Poniatowskiego oraz Zamoyskiego wzdłuż ścieżki rowerowej uprzejmie wyjaśniam, iż lustra drogowe są rozwiązaniem posiadającym wiele wad i często mogą stwarzać większe zagrożenie niż w przypadku ich niezastosowania.

1) Uczestnicy ruchu potrzebują długiego czasu adaptacji, aby przekaz wizualny transmitowany przez takie lustro był przez nich zrozumiany.

2) Możliwe jest znaczne zniekształcenia obrazu pokazywanego przez to lustro. Wydłuża to czas zrozumienia informacji.

3) Przekaz wizualny jest tłumiony i utrudniona jest obserwacja np. w słabym świetle.

4) Kierujący potrzebuje znacznie dłuższego czasu do odebrania przekazu wizualnego transmitowanego przez zwierciadło, zrozumienia go i podjęcia właściwej decyzji. Utrudnienia tym powodowane mogą skutkować popełnieniem błędów, tworząc tym samym zagrożenie wypadkowe.

5) Lustra wypukłe zmniejszają rzeczywisty wymiar zbliżającego się pojazdu, w tym przypadku roweru. Dodatkowo umieszczanie ich od oka kierowcy dalej niż 2 m powoduje dalsze pomniejszanie obrazu. Dla przykładu lustra umieszczone w odległości 8 m od oka kierowcy pozwalają zauważyć pojazd/rower z lewej strony w czasie 1 sekundy przed spotkaniem. Taka widoczność i tak zmniejszonego pojazdu jest śmiertelnie niebezpiecznym zagrożeniem w ruchu drogowym.

6) Dodatkowo lustra nie posiadają ekranu chroniącego przed oślepiającym słońcem nisko nad horyzontem w godzinach przedpołudniowych. Brak również zadaszeń chroniących lustra przed czynnikami atmosferycznymi.

7) Lustra drogowe są narażone na ciągłe akty wandalizmu, co powoduje konieczność ich wymiany, a tym samym wysokie koszty utrzymania, nieadekwatne do osiągniętego efektu.

Lustra drogowe spełniają swoje zadanie tylko w sytuacji, gdy kierujący pojazdami wzajemnie obserwującymi się używają świateł zewnętrznych. W przypadku roweru używanie świateł zewnętrznych w porze dziennej jest rzadkością.

Ponadto informuję, że ulice Chrobrego, Poniatowskiego oraz Zamoyskiego są położone w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h. Kierowcy włączający się do ruchu z ulic Chrobrego oraz Poniatowskiego mogą dla poprawy widoczności wykorzystać jeszcze powierzchnię przejść dla pieszych, które rozdzielają włączenia poszczególnych ulic z ciągiem ścieżki rowerowej na ulicy Jagiellońskiej.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze, że interpelacja Pani Radnej jest głosem mieszkańców dzielnicy, przychylam się do wykonania działań mających na celu montaż luster. W celu realizacji zadania pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wykonają projekt stałej organizacji ruchu drogowego, który po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień zostanie przedłożony do zatwierdzenia. Zatwierdzenie projektu jest warunkiem koniecznym dla realizacji zadania w terenie.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak