PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI

I SIECI SANITARNYCH

mgr inż. MACIEJ BŁASIAK

42-218 Częstochowa

ul. P.C.K. 2a m49, tel. 34 322-63-52, 602 75-75-75

NIP 573-163-07-29

OBIEKT:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

ADRES:	42 – 200 CZĘSTOCHOWA, Al. Niepodległości 16/18

Dz. nr ewid. 119; 87/3 obręb 282

INWESTOR:		GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

ul. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa

TEMAT:	REMONT NAWIERZCHNI I INSTALACJI  ODWODNIENIATERENU

OŚWIADCZENIE

##### Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że sporządziłem Projekt Budowlany remontu nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie, Al. Niepodległości 16/18, dz. nr ewid. 119; 87/3 obręb 282 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

##### PROJEKTOWAŁ 			inż. Ryszard Sidorowicz

##### CZĘŚĆ DROGOWA:			nr SLK/0096/PWOK/03

##### PROJEKTOWAŁ 			mgr inż. Maciej Błasiak

##### CZĘŚĆ SANITARNA:		nr SLK/1454/PWOS/06

##### PROJEKTOWAŁ 			mgr inż. Szymon Szmidt

##### CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA:		nr SLK/5430/PWOE/14

##### PROJEKTOWAŁ 			inż. Kazimierz Kozłowski

##### CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA:		nr FT-83861/100/84

Częstochowa, kwiecień 2019

PROJEKT BUDOWLANY

„REMONT NAWIERZCHNI I INSTALACJI ODWODNIENIATERENU”

42 – 200 CZĘSTOCHOWA, Al. Niepodległości 16/18 - Dz. nr ewid. 119; 87/3

obręb 282

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

•  Strona tytułowa									str. 1

•  Zawartość opracowania							str. 2

•  Uprawnienia i izby								str. 3 - 14

1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				str. 15 - 21

2.  PROJEKT BUDOWLANY -  CZ. DROGOWA   				str. 22 - 36

3.  PROJEKT BUDOWLANY - CZ. SANITARNA   				str. 00 - 00

4.  PROJEKT BUDOWLANY - CZ. ELEKTRYCZNA   			str. 00 - 00

5.  PROJEKT BUDOWLANY - CZ. KONSTRUKCYJNA			str. 00 - 00

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawartość opracowania						str. 15

Część opisowa

  - Podstawa opracowania							str. 16

  - Przedmiot inwestycji i lokalizacja					str. 16

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu				str. 16

  - Projektowane zagospodarowanie terenu 				str. 17

    - Remont istniejących nawierzchni 					str. 17

    - Chodniki									str. 17

    - Odwodnienie								str. 18

    - Oświetlenie terenu							str. 18

    - Zabezpieczenie istn. sieci podziemnych					str. 18

    - Fundament pod planowany pomnik					str. 18

    - Zieleń									str. 18

  - Bilans terenu								str. 19

  - Informacja o terenie							str. 19

  - Obszar oddziaływania przedsięwzięcia					str. 19

  - Zagrożenia dla środowiska						str. 19

Część graficzna

ORIENTACJA							 		str. 20

Rys. Nr 1  -  Projekt zagospodarowania terenu  w  skali  1:500 		str. 21

  - Podstawa opracowania

•  zlecenie Inwestora,

•  mapa do celów projektowych w skali 1:500 wydana przez Grodzki Ośrodek

Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w Częstochowie,

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.

1422 z późn. zmianami),

•  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie

warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie  (Dz.U. Nr 43,  poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

•  obowiązujące przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy techniczne,

•  uzgodnienia z inwestorem,

•  wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespół projektowy.

  - Przedmiot inwestycji i lokalizacja

### Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu nawierzchni i instalacji odwodnienia  terenu zlokalizowanego w obrębie wejścia głównego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Inwestycja zlokalizowana jest przy al. Niepodległości 16/18 w Częstochowie, na działce o nr ewid. 119 i 87/3 obręb 282, będącej własnością Gminy Częstochowa.

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu

Teren zabudowany – budynek szkoły oraz infrastruktura towarzysząca – drogi dojazdowo – manewrowe, stanowiska parkowania pojazdów osobowych, chodnik dla pieszych.  Pozostała część niezabudowana w postaci terenów zielonych – trawnik z nasadzeniami w postaci krzewów ozdobnych (thuje, jałowce płożące, berberysy, sosny itp) w pasie zieleni szer. 3,20 m przed ścianą wschodnią szkoły i na skarpie po stronie północnej. Istniejący układ komunikacji kołowej to droga wewnętrzna od strony północno – zachodniej szer. 4,0 m, poszerzona o zatokę postojową dla samochodów osobowych w układzie 90˚, głębokości 4,0 m.

Od strony południowo – zachodniej szerokość drogi dojazdowej i stanowisk parkowania wynosi ~10,90 m. Nawierzchnia istniejących dróg i stanowisk parkowania jednolita bitumiczna. Istniejący ciąg pieszy szer. 2,20 m z płyt betonowych 50 x 50 m przy północnej ścianie budynku. Brak wydzielenia komunikacji pieszej na dojściu głównym do szkoły – ruch pieszy odbywa się po istniejacej jezdni. Krzewy kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem wymagają przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora.

Uzbrojenie terenu stanowią:

• kablowe sieci energetyczne eNA

• kablowa sieć teletechniczna tA

• kanalizacja sanitarna

• kanalizacja deszczowa

• sieć wodociągowa, gazowa i c.o.

Teren ze spadkiem od północnego wschodu  w kierunku południowo-zachodnim. Rzędna max. terenu istniejącego 250,60 m npm, min. 249,20 m npm, co stanowi spadek  ~ 4 - 9 %.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano:

    - Remont  istniejących nawierzchni

Projektowany układ komunikacyjny w zasadzie nie ulega zmianie. Minimalna korekta związana jest z poszerzeniem pod chodnik szer. 1,50 m na odcinku oznaczonym

A – A1 i tym samym poszerzenie istniejącej zatoki postojowej w kierunku wschodnim o 40 – 70 cm oraz doprowadzenie do normatywnych parametrów istniejącej drogi dojazdowej i zatoki postojowej na odcinku A1 – A3. Na tym odcinku chodnik istniejący przy budynku ulega zwężeniu do szer. 1,5 m. Po dokonanej korekcie projektowane parametry układu drogowego w granicy opracowania wynoszą:

- odcinek A – A1:

• pas zieleni przed budynkiem  szer. 2,55 m,

• chodnik  szer. 1,55 m,

• droga dojazdowo – manewrowa szer. 5,50 m,

• zatoka postojowa głębokości 5,00 m,

• pas zieleni za zatoką postojową szer. 3,8 m

• placyk przed wejściem głównym o wym. 4,40 x 4,20 m

- odcinek A1 – A3:

• chodnik  szer. 1,55 m,

• droga dojazdowo – manewrowa szer. 5,00 m,

• zatoka postojowa głębokości 5,00 m,

• pas zieleni za zatoką postojową szer. 2,6 m – 1,8 m.

Odcinki A1 – A2 i A1 – A4 to istniejący dojazd z drogi wewnętrznej, połączonej z Al. Niepodległości. Wymiary stanowisk postojowych 2,50 m x 5,00 m w układzie prostopadłym (90˚) do osi dróg dojazdowych.

W zatoce na odcinku A – A1 zlokalizowano  miejsce postojowe dla pojazdu osoby    niepełnosprawnej o wym. 3,60 x 5,00 m. Nawierzchnia dróg dojazdowo – manewrowych i stanowisk parkowania z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Różnicę terenu przy zatoce postojowej na odcinku A1 – A3 zniwelowano przez zastosowanie murku oporowego o wys. ~0,6 m z prefabrykowanych elementów betonowych typu. „L”.

Szczegółowa lokalizacja obiektów wg rys. Nr 1 -  „Projekt zagospodarowania terenu”.

Szczegóły konstrukcyjne wg opracowania branży drogowej.

    - Chodniki

Podstawowy ciąg komunikacji pieszej stanowi istniejący ciąg pieszy od Al. Niepodległości szer. 3,0 m z betonowej kostki brukowej. Uzupełnieniem w granicy opracowania jest chodnik szer. 1,50 m po zachodniej stronie odcinka A – A1 i południowej odcinka A1 – A3 (do istniejącej furtki). Wymianie ulega również nawierzchnia chodnika szer. 2,50 m przed południowo – wschodnią ścianą budynku.

Nawierzchnia chodników ujednolicona z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze  szarym, obramowana od strony zieleńca obrzeżem 8 x 30 cm. Od strony jezdni obrzeże stanowi krawężnik wystający 15 x 30 cm. Obramowanie chodnika szer. 2,50 m stanowi ściana budynku i istniejący murek oporowy.

Szczegółowa lokalizacja obiektów wg rys. Nr 1 -  „Projekt zagospodarowania terenu”.

Szczegóły konstrukcyjne wg opracowania branży drogowej.

    - Odwodnienie

W ramach opracowania zaplanowano remont istniejącego odwodnienia. Wymianie   ulega część istniejącego kanału deszczowego oraz istniejące studnie rewizyjne.

Z uwagi na ukształtowanie terenu i spływ wód opadowych w kierunku budynku szkoły

zaprojektowano uzupełnienie istniejącego odwodnienia terenu poprzez zastosowanie  odwodnienia liniowego. Pozwoli to na sprawne ujęcie wód deszczowych  i zabezpieczy budynek przed zalewaniem.

Istniejący wpust uliczny zlokalizowany w krawędzi jezdni na załamaniu odcinka A – A1

– A3 ulega likwidacji. Wpust przed wejściem do szkoły zakwalifikowano do wymiany. Wymianie ulega również część  kanału deszczowego na odcinku D0 – D1 i D0 – D0’oraz studnie rewizyjne D0 i D1 z lekką korektą lokalizacyjną studni D1. Odwodnienie parkingu poprzez projektowane studzienki ściekowe Ø 500 mm z wpustami żeliwnymi i przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji     deszczowej  Ø 300 mm, zlokalizowanej w istniejącym pasie zieleni po wschodniej stronie zatoki parkingowej A – A1. Odwodnienie liniowe zlokalizowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni na odcinku A – A1 i A1 – A3.

Szczegóły odwodnienia wg opracowania branżowego „Kanalizacja deszczowa”.

    - Oświetlenie terenu

W ramach branży elektrycznej przewidziano instalacje oświetlenia terenu w okolicy projektowanego pomnika oraz podświetlenie chodnika i zieleńca przed budynkiem   szkoły. Przewidziano też ułożenie rezerwowego kabla zasilającego istniejącą bramę wjazdową w pkt. „A4”. Zasilanie z istniejącego złącza kablowego na terenie szkoły. Szczegóły lokalizacyjne wg rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” oraz opracowania branżowego cz. elektryczna.

    - Zabezpieczenie  istniejących sieci podziemnych

Opracowanie przewiduje wymianę zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych,  zalegających pod powierzchnią remontowanej nawierzchni. Zastosowano rury ochronne dzielone typu „AROT” A 110PS w kolorze niebieskim.

Szczegóły wg rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”.

    - Fundament pod planowany pomnik

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje lokalizację fundamentu pod planowany pomnik, realizowany wg odrębnego opracowania. Fundament zlokalizowano w odległości ~5,40 m od południowo – zachodniego naroża budynku. Szczegóły konstrukcyjne wg opracowania branżowego cz.  konstrukcyjna.

    - Zieleń

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren przyległy do parkingu należy  oczyścić z resztek budowlanych, wyrównać i wyprofilować do projektowanych rzędnych. Następnie na wyprofilowanym terenie rozłożyć warstwę  ziemi urodzajnej (humusu) gr. min. 5 cm i obsiać trawą.

W  miejsca wskazane przez inwestora dokonać nasadzeń (przesadzeń) istniejących krzewów.

  - Bilans terenu

- pow. opracowania w liniach rozgraniczających teren inwestycji   		- 762,5 m²

- powierzchnia proj. drogi dojazdowo - manewrowej 				- 310,7 m²

- powierzchnia miejsc postojowych 						- 180,5 m²

- powierzchnia placu przed wejściem do szkoły 				-   20,2 m²

- powierzchnia chodników projektowanych					-   74,5 m²

- istn. wejście do szkoły naw. beton.						-    8, 8 m²

- powierzchnia zieleni								- 167,8 m²

(22,0%)

  - Informacja o terenie

Teren, na którym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej ani oddziaływań górniczych.

  - Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach inwestycji – w granicach działki nr ewid. 119 i 87/3 obręb 282 w Częstochowie. Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie warunków  technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 43,  poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).

  - Zagrożenia dla środowiska

Projektowany remont nawierzchni dróg dojazdowo – manewrowych i zatok postojowych oraz ich eksploatacja nie stanowi zagrożeń dla środowiska naturalnego, do wykonania i eksploatacji obiektu zastosowano materiały i technologie stosowane w budownictwie drogowym, posiadające wymagane atesty i świadectwa, bezpieczne dla środowiska, nie powodujące zanieczyszczeń.

2. PROJEKT BUDOWLANY - CZ. DROGOWA

Zawartość opracowania							str. 22

Część opisowa

  - Podstawa opracowania							str. 23

  - Przedmiot opracowania							str. 23

  - Lokalizacja									str. 23

  - Charakterystyka stanu istniejącego						str. 23-24

  - Projektowany remont istniejących nawierzchni				str. 24

    - Rozbiórki									str. 24

    - Stan projektowany								str. 24-25

  - Konstrukcja nawierzchni drogowych						str. 25-26

  - Profil podłużny 								str. 26

  - Przekroje poprzeczne 							str. 27

  - Chodniki 									str. 27

  - Odwodnienie									str. 27

  - Roboty ziemne								str. 27-28

  - Informacja BIOZ								str. 28-31

Część graficzna

ORIENTACJA							 			str. 31

Rys. Nr 1D  -  Plan sytuacyjny  w  skali  1:250 					str. 32

Rys. Nr 2D  -  Profil podłużny dróg dojazdowo – manewrowych w skali 1:50/500	str. 33

Rys. Nr 3D  -  Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali 1:50/20		str. 34

Rys. Nr 4D  -  Przekroje poprzeczne 1 – 1 do 6 – 6 w skali  1:100 		str. 35

Rys. Nr 5D  -  Plansza rozbiórek w skali  1:500 					str. 36

2.1.  	Podstawa opracowania

•  zlecenie Inwestora

•  mapa do celów projektowych w skali 1:500 wydana przez Grodzki Ośrodek

Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w Częstochowie

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.

1422 z późniejszymi zmianami )

•  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie

warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie  (Dz.U. Nr 43,  poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).

•   obowiązujące przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy techniczne

•   uzgodnienia z inwestorem

•   wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespół projektowy

  - Przedmiot  opracowania

### Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejących nawierzchni drogowych w obrębie wejścia głównego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.                                 Inwestycja obejmuje:

- remont nawierzchni dróg dojazdowo - manewrowych

- remont nawierzchni istniejących zatok postojowych

- remont istniejących chodników

  - Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Częstochowy przy Al. Niepodległości 16/18 , na działkach o nr ewid. 119 i 87/3 obręb 282

  - Charakterystyka  stanu  istniejącego

Teren zabudowany – budynek szkoły oraz infrastruktura towarzysząca – drogi dojazdowo – manewrowe, stanowiska parkowania pojazdów osobowych, chodnik dla pieszych.  Pozostała część niezabudowana w postaci terenów zielonych – trawnik z nasadzeniami w postaci krzewów ozdobnych (thuje, jałowce płożące, berberysy, sosny itp) w pasie zieleni szer. 3,20 m przed ścianą wschodnią szkoły i na skarpie po stronie północnej. Istniejący układ komunikacji kołowej to droga wewnętrzna od strony północno – zachodniej szer. 4,0 m, poszerzona o zatokę postojową dla samochodów osobowych w układzie 90˚, głębokości 4,0 m.

Od strony południowo – zachodniej szerokość drogi dojazdowej i stanowisk parkowania wynosi ~10,90 m. Nawierzchnia istniejących dróg i stanowisk parkowania jednolita bitumiczna. Istniejący ciąg pieszy szer. 2,20 m z płyt betonowych 50 x 50 m przy północnej ścianie budynku. Brak wydzielenia komunikacji pieszej na dojściu głównym do szkoły – ruch pieszy odbywa się po istniejacej jezdni. Krzewy kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem wymagają przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora.

Uzbrojenie terenu stanowią:

• kablowe sieci energetyczne eNA

• kablowa sieć teletechniczna tA

• kanalizacja sanitarna

• kanalizacja deszczowa

• sieć wodociągowa, gazowa i c.o.

Teren ze spadkiem od północnego wschodu  w kierunku południowo-zachodnim. Rzędna max. terenu istniejącego 250,60 m npm, min. 249,20 m npm, co stanowi spadek  ~ 4 - 9 %.

  - Projektowany remont istniejących nawierzchni

    - Rozbiórki

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać rozbiórek

istniejących nawierzchni i elementów dróg. Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego o gr. uśr. 5 cm, na drodze dojazdowej i zatokach postojowych  ulega

rozbiórce, łącznie z obramowaniem z krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 cm.

Istniejące chodniki z płyt betonowych o wym. 50 x 50 również ulegają rozbiórce

łącznie z odcinkiem obrzeża betonowego 8 x 30 cm. W celu nadania regularnych

spadków poprzecznych i podłużnych należy dokonać częściowej rozbiórki

istniejącej podbudowy żużlowej o uśr. gr. ~15 cm. Pozostałą część podbudowy

żużlowej o gr. ~20 cm należy wyrównać i zagęścić do Is ≥  1,00.

Istniejący murek oporowy przy  południowo – zachodniej ścianie budynku, przy

stanowiskach postojowych należy rozebrać na długości ~1,50 m. pozostały murek

podlega renowacji.

W ramach robót przygotowawczych ujęto wykopanie istniejących, kolidujących

z projektowanym zagospodarowaniem krzewów. Krzewy zakwalifikowano do

przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora.

    - Stan projektowany

Projektowany układ komunikacyjny w zasadzie nie ulega zmianie. Minimalna korekta związana jest z lokalizacją chodnika szer. 1,50 m na odcinku oznaczonym A – A1 i tym samym poszerzeniem istniejącej zatoki postojowej w kierunku wschodnim o ~40 – 70 cm oraz doprowadzeniem do normatywnych parametrów istniejącej drogi dojazdowej i zatoki postojowej na odcinku A1 – A3. Na tym odcinku chodnik istniejący ulega zwężeniu do 1,5 m. Po dokonanej korekcie projektowane parametry układu drogowego w granicy opracowania wynoszą:

- odcinek A – A1:

• pas zieleni przed budynkiem  szer. 2,55 m,

• chodnik  szer. 1,55 m z betonowej kostki brukowej,

• droga dojazdowo – manewrowa szer. 5,50 m z betonowej kostki brukowej,

• zatoka postojowa głębokości 5,00 m – parkowanie w układzie 90˚ z kostki jw.,

• pas zieleni za zatoką postojową szer. 3,8 m (w granicy opracowania)

• placyk przed wejściem głównym o wym. 4,40 x 4,20 m z bet. kostki brukowej

- odcinek A1 – A3:

• chodnik  szer. 1,55 m z betonowej kostki brukowej,

• droga dojazdowo – manewrowa szer. 5,00 m z betonowej kostki brukowej,

• zatoka postojowa głębokości 5,00 m – parkowanie w układzie 90˚ z kostki jw.,

• pas zieleni za zatoką postojową szer. 2,6 m – 1,8 m.

Odcinki A1 – A2 i A1 – A4 to istniejący dojazd z drogi wewnętrznej, połączonej z Al. Niepodległości. Wymiary stanowisk postojowych  2,50 m  x 5,00 m w układzie prostopadłym (90˚) do osi dróg dojazdowych. W zatoce na odcinku A – A1 zlokalizowano  miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o wym. 3,60 x 5,00 m.

Różnicę terenu przy zatoce postojowej na odcinku A1 – A3 zniwelowano przez zastosowanie murku oporowego o wys.~0,6 m z prefabrykowanych elementów betonowych typu. „L”.

Szczegółowa lokalizacja obiektów wg rys. Nr 1D -  „Plan sytuacyjny – część drogowa”.

  - Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcję  nawierzchni  drogowych  dostosowano  do  przewidywanego

obciążenia  -  kategorii ruchu  KR-1. Wykorzystano istniejącą podbudowę z żużla

hutniczego gr. ~20 cm po dokonanej częściowej rozbiórce. Istniejące podłoże

gruntowe wg badań geotechnicznych, przeprowadzonych przez Biuro Badawczo -

Rozwojowe Geologii i Ochrony Środowiska „Geobios” w Częstochowie

zakwalifikowano jako G1 o dobrych warunkach wodnych. W miejscu badań

stwierdzono:

- asfalt z podbudową – szlaka hutnicza do głębokości 40 cm,

- poniżej do głębokości 1,20 zalega piasek średni z domieszką piasku drobnego,

żółtego średniozagęszczonego o ID 0,55,

- poniżej glina piaszczysta o znacznej miąższości,

- wody gruntowej nie nawiercono.

Zaprojektowano następującą konstrukcję remontowanych nawierzchni:

Drogi dojazdowo – manewrowe

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm „BEHATON” w kolorze

grafitowym na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 3 cm po zagęszczeniu

mechanicznym,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm

gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,

- istniejąca podbudowa z żużli hutniczych , wyrównana i dogęszczona

mechanicznie,

Zatoki postojowe

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm „BEHATON” w kolorze

szarym na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 3 cm po zagęszczeniu

mechanicznym, rozdział stanowisk kostką w kolorze szarym, stanowisko dla

pojazdu osoby niepełnosprawnej z kostki w kolorze niebieskim z malowanymi

znakami poziomymi P – 20 i P – 24,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm

gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,

- istniejąca podbudowa z żużli hutniczych , wyrównana i dogęszczona

mechanicznie,

Poszerzenie stanowisk parkowania

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm „BEHATON” w kolorze

szarym na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 3 cm po zagęszczeniu mechanicznym, rozdział stanowisk kostką w kolorze szarym, stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej z kostki w kolorze niebieskim z malowanymi

znakami poziomymi P – 20 i P – 24,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm

gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 31,5/63 mm

gr. 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym.

Konstrukcja placu przed szkołą jak dróg dojazdowo – manewrowych lecz warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8 cm „HOLLAND” w kolorze szarym (jak chodnik).

Zagęszczanie warstw konstrukcyjnych należy  prowadzić  przy  zachowaniu  wilgotności  optymalnej  kruszywa,  aż  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  kruszywa  ≥  1,00. Wskaźnik  nośności  CBR  > 40%.  Jeżeli  materiał  zostanie  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie,  a następnie powtórnie  zagęszczony .

Obramowanie jezdni i zatok postojowych stanowią krawężniki  uliczne  typowe  o   wym.  15 x 30 cm,  ułożone  na  ławie betonowej z oporem o wym. 15 x 30 cm + opór 10 x 15 cm. Ława  z  betonu  C 12/15. Światło krawężników 12 cm,

z obniżeniem do 2 cm przy rampach dla pieszych. Na końcu odcinka A1 – A3

ustawić  krawężnik najazdowy o wym. 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.Światło krawężnika najazdowego 5 cm ponad krawędź nawierzchni. Pomiędzy chodnikiem szer. 2,5 m przy południowo – zachodniej ścianie budynku a nawierzchnia drogi dojazdowo – manewrowej zastosowano krawężnik 15 x 30 cm całkowicie zatopiony.

Po wykonaniu odwodnienia liniowego na połączeniu z drogą wewnętrzną w pkt. „A4”należy dokonać obróbki krawędzi jezdni masą betonu asfaltowego.

Szczegóły konstrukcji wg rys. nr 3D - „Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych”.

  - Profil podłużny

Opracowana  niweleta dotyczy drogi dojazdowej oznaczonej literowo

„A – A1 – A2”,    „A1 – A 3”  i  „A1 – A4”. Pod względem wysokościowym niweletę  dowiązano do rzędnej krawędzi drogi wewnętrznej  w pkt. „A4”, rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu (rzędne istn. przy wejściach do szkoły) oraz terenu przyległego. Poziomem odniesienia (reperem roboczym) jest rzędna  Rz – 249,31 m npm, zlokalizowana w narożu nawierzchni betonowej – wejście główne do szkoły.

Niweleta istniejąca ulega tylko nieznacznej korekcie, umożliwiającej sprawniejsze odprowadzenie wód opadowych, napływających z północnego wschodu w kierunku budynku szkoły.

Spadek niwelety na odcinku „A – A1” ukształtowany w kierunku wpustu ulicznego i projektowanego odwodnienia liniowego. Nachylenie niwelety na tym odcinku wynosi od 0,65% do 2,2%, a na końcowym odcinku długości 2,35 m spadek niwelety wynosi 4,35%, w dowiązaniu do istniejącego zjazdu. Na odcinku „A1 – A2” niweleta wynosi 7,07% . Spadek niwelety na odcinku „A1 – A3” wynosi od 1,94% do 0,47%. Niweleta zjazdu na odcinku „A1 – A4” o spadku 4,34%. Szczegóły wg rys. nr 2 – „Profile podłużne”.

  - Przekroje  poprzeczne

Jezdnia drogi dojazdowej „A – A1:

szer. 5,50 m ze spadkiem jednostronnym 2 - 4,66% w kierunku lewej krawędzi jezdni.

Zatoka postojowa:

głębokości 5,0 m. Spadki poprzeczne stanowisk postojowych 2 – 4,66%

w kierunku zlewni terenu tj. na lewą krawędź jezdni.

Jezdnia drogi dojazdowej „A1 – A3:

szer. 5,0 m ze spadkiem jednostronnym 4,6 - 2% w kierunku lewej krawędzi jezdni.

Zatoka postojowa:

głębokości 5,0 m. Spadki poprzeczne stanowisk postojowych 4,6 - 2%

w kierunku zlewni terenu tj. na lewą krawędź jezdni.

Na odcinku dojazdowym „A1 – A2” i „A1 – A4” spadki istniejące w kierunku

zlokalizowanego odwodnienia liniowego.

  - Chodniki

Chodniki szer. 1,5 – 2,5 m o ujednoliconej nawierzchni z warstwą ścieralną z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm „HOLLAND” w kolorze szarym. Kostka ułożona na warstwie wyrównawczej cementowo – piaskowej (1:4) gr. 3 cm po zagęszczeniu. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym ułożona na warstwie kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Obramowanie chodników od strony zieleńca obrzeżem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem (C 12/15) o wym. 22 x 10 cm + opór 10 x 15 cm. Od strony jezdni chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym. Chodnik szer. 2,50 m wypełnia powierzchnię między budynkiem szkoły i murkiem oporowym. Spadek poprzeczny chodników 2% w kierunku jezdni. Spadek chodnika szer. 2,50 m w kierunku murku oporowego od 1 – 2,8%.

Szczegółowa lokalizacja obiektów wg rys. Nr 1D -  „Plan sytuacyjny – część drogowa” . Konstrukcja wg rys. nr 3D „Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych”.

  - Odwodnienie

Odwodnienie parkingu powierzchniowe, projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi w kierunku istniejących oraz  projektowanych wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego. Dalsze odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej wg opracowania branżowego  „Kanalizacja deszczowa”.

  - Roboty  ziemne

Brak klasycznych robót ziemnych. Minimalne wykopy pod poszerzenie zatok postojowych i ręczne roboty ziemne - wykopy liniowe związane z odkrywką i zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych,  zalegających pod powierzchnią parkingu oraz wykopy pod posadowienie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych. Wielkość powyższych  robót ziemnych wyliczono przedmiarze robót.

Uwagi końcowe

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, w szczególności w pobliżu kabli energetycznych, należy prowadzić bezwzględnie ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci. Zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych (wymianę) dokonać przez założenie rur ochronnych dzielonych typu „AROT” A110PS w kolorze niebieskim (ujęto w części elektrycznej).

2.12.     Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

2.13.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność

realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane roboty budowlane w zakresie dróg :

• rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm i ław podkrawężnikowych,

• rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego,

• rozbiórka chodników o naw. z płyt betonowych 50 x 50 cm,

• rozbiórka obrzeży betonowych 8 x 30 cm,

• korytowanie pod projektowane poszerzenia zatok postojowych i chodnik,

• wykopy liniowe – odkrywka istniejących sieci w celu wymiany ich

zabezpieczenia,

•  remont dróg dojazdowo – manewrowych, remont zatok postojowych –

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

•  przebudowa chodników,

•  przesadzenie  krzewów,

•  prace wykończeniowe i porządkowe.

2.13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren zabudowany – budynek szkoły oraz infrastruktura towarzysząca – drogi dojazdowo – manewrowe, stanowiska parkowania pojazdów osobowych, chodnik dla pieszych.  Pozostała część niezabudowana w postaci terenów zielonych – trawnik z nasadzeniami w postaci krzewów ozdobnych (thuje, jałowce płożące, berberysy, sosny itp) w pasie zieleni szer. 3,20 m przed ścianą wschodnią szkoły i na skarpie po stronie północnej. Istniejący układ komunikacji kołowej to droga wewnętrzna od strony północno – zachodniej szer. 4,0 m, poszerzona o zatokę postojową dla samochodów osobowych w układzie 90˚, głębokości 4,0 m.

Od strony południowo – zachodniej szerokość drogi dojazdowej i stanowisk parkowania wynosi ~10,90 m. Nawierzchnia istniejących dróg i stanowisk parkowania jednolita bitumiczna. Istniejący ciąg pieszy szer. 2,20 m z płyt betonowych 50 x 50 m przy północnej ścianie budynku.

Uzbrojenie terenu stanowią:

• kablowe sieci energetyczne eNA

• kablowa sieć teletechniczna tA

• kanalizacja sanitarna

• kanalizacja deszczowa

• sieć wodociągowa, gazowa i c.o.

2.13.3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano – montażowe prowadzone będą na terenie zamkniętym, odpowiednio wygrodzonym i zabezpieczonym, niedostępnym dla ludzi postronnych (w okresie wolnym od zajęć).

2.13.4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących

podczas   realizacji robót budowlanych, określające skalę

i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Roboty ziemne                                                                                                                                   Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

  - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

  - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Roboty budowlane

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych                                              - upadek pracownika z wysokości                                                                                                    - potrącenie przez sprzęt drogowy                                                                                                   - oparzenie przy zetknięciu z masą bitumiczną

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej  1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów prefabrykowanych drogowych betonowych należy wyposażyć w środki ochrony osobistej :

  - gogle lub przyłbice ochronne,

  - hełmy ochronne,

  - rękawice wzmocnione skórą,

  - obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  i urządzeń technicznych:

  - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

  - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

  - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszyniści  maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn  o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

2.13.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed                                                      przystąpieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu i środków transportowych.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie technicznym i użytkowym wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.13.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach ziemnych – należy wyznaczyć w terenie tablicami ostrzegawczymi strefę niebezpieczeństwa w rejonie pracy sprzętu mechanicznego (spycharek, zgarniarek, koparek). Oznaczenie winno być czytelne dla robotników jak i osób przechodzących. Operator zobowiązany jest nadawać sygnał dźwiękowy ostrzegający robotników i przechodniów będących w strefie niebezpieczeństwa. Na kabinie koparki winie być umieszczony wyraźny napis o niebezpieczeństwie przebywania w zasięgu łyżki koparki. Operatorowi wolno odejść od maszyny budowlanej po jej całkowitym unieruchomieniu.

Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach nawierzchniowych – wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg opracowanej organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Pracownicy wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeni w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni być przed przystąpieniem do pracy, zaopatrzeni w specjalne maści ochronne do rąk i twarzy. Podczas pracy powinni przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego bitumu i przy docinaniu kostek brukowych). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem rękawicami ochronnymi, wzmocnionymi dermą lub skórą.

3. PROJEKT BUDOWLANY CZ. SANITARNA

Część opisowa

  - …………………………………….						str. 00

  - ……………………………………..					str. 00

  - Itd.

Część graficzna

Rys. Nr 1S  -

itd.

4. PROJEKT BUDOWLANY CZ. ELEKTRYCZNA

Część opisowa

- Opis techniczny do projektu budowlanego – oświetlenie terenu

  - ……………………….							str. 00

  - ………………………..							str. 00

  - ………………………..							str. 00

  - ……………………….							str. 00

  - Itd.

Część graficzna

Rys. Nr 1E  -

itd.

5. PROJEKT BUDOWLANY CZ. KONSTRUKCYJNA

Część opisowa

  - ………………………..							str. 00

  - ………………………							str. 00

  - ……………………..							str. 00

  - ……………………..							str. 00

  - ………………….							str. 00

Itd.

Część graficzna

Rys. Nr 1K  -

itd.